## ПОРЯДОК РАБОТЫ

с трубкой с тремя зелеными кольцами

для  определения ОВ удушающего и общеядовитого действия -

фосген, дифосген, синильная кислота, хлорциан

▪   вскрыть трубку;

▪   разбить ампулу;

▪   сделать 10-15 качаний насосом;

▪   сравнить окраску

наполнителя трубки с окраской, изображенной на кассетной этикетке.

## ПОРЯДОК   РАБОТЫ

с трубкой с желтым кольцом

для  определения ОВ кожно-нарывного действия - иприт

▪    вскрыть трубку;

▪    вставить в насос;

▪  прокачать воздух (60 качаний насосом);

▪    вынуть трубку из насоса;

▪    выдержать 1 минуту;

▪  сравнить окраску наполнителя с окраской, изображенной на кассетной этикетке.

Курсы гражданской обороны

# Ханты-Мансийского автономного округа

памятка

г. Ханты-Мансийск

2002 г.

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предназначен для определения в воздухе, на местности, на боевой технике отравляющих веществ:

- нервно-паралитического действия – зарин, зоман, V-газы;

- удущающего действия: фосген, дифосген;

- общеядовитого действия: синильная кислота, хлорциан;

- кожно-нарывного действия - иприт, люизит.

ПОДГОТОВКА

## ПРИБОРА К  РАБОТЕ

Для  подготовки ВПХР к работе необходимо:

1.  освободить предметы комплектования от имеющейся упаковки;

2.   проверить наличие предметов комплектования и сроки их годности согласно паспорту;

3. проверить герметичность насоса:

▪  вставить в гнездо головки любую невскрытую индикаторную трубку;

▪   трубка должна легко входить в отверстие гнезда и выниматься с некоторыми усилиями;

▪  оттянуть рукоятку штока до отказа и по истечении 3-5 секунд плавно, но быстро отпустить ее, не допуская удара рукоятки о цилиндр.

Насос герметичен, если рукоятка стремится вернуться в исходное положение.

4. вставить в фонарь элемент и проверить его включением;

5. пристегнуть к корпусу ВПХР плечевой ремень.

В походном положении прибор следует носить на левом боку и закреплять тесьмой вокруг пояса. При работе прибор передвигают вперед.

## ОБЩИЙ   ВИД   ПРИБОРА   ВПХР

4

2

3

1

5

6

7

8

9

13

10

11

12

1 - крышка;

2 - насадка;

3-противодымные фильтры;

4 – колпачки;

5 – основание корпуса;

6 –лопатка;

7 – патроны;

8 – грелка;

9 – памятка по обращению

с  ВПХР;

10 – кассеты с  индикатор-

ными трубками;

11 – фонарь;

12 – насос;

13 – ремень плечевой.

В РАБОТЕ  С ВПХР НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:

I. При подозрении на наличие ОВ в воздухе обследовать его с помощью индикаторных трубок в следующей последовательности:

▪  трубкой с красным кольцом и точкой – на зарин, зоман, V – газы;

▪  трубкой с тремя зелеными кольцами – на фосген, дифосген, синильную кислоту, хлорциан;

▪  трубкой с желтым кольцом – на иприт.

Ампулы в трубках разбивать штырями насоса в соответствии с маркировкой на трубках.

Порядок работы с трубками  указан на кассетных этикетках.

2. Для определения ОВ  в дымовой волне использовать противодымный фильтр.

3. Для определения ОВ  на местности, технике использовать защитный колпачок.

4. Грелку использовать при температуре:

▪  ниже 5º С – подогревать трубку с красным кольцом и точкой 1 минуту. Перегрев трубок не допустим;

▪  ниже 15º С –  трубку с желтым кольцом.

При работе с грелкой штырь не вынимать до прекращения выделения  паров.

Грелка работоспособна от одного патрона до 7-10 минут.

5. По окончании работы очистить прибор от загрязнений, при  необходимости продегазировать, доукомплектовать.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

с трубками  с одним красным кольцом и точкой

для определения  ОВ  нервно-паралитического действия-

зарина, зомана V – газов в воздухе

Определение ОВ в опасных концентрациях:

▪ вынуть из кассеты две индикаторные  трубки, надпилить их концы и вскрыть по надпилам;

▪ ампуловскрывателем разбить верхние ампулы обеих трубок;

▪ взять трубки за концы с маркировкой и энергично наотмашь встряхнуть обе трубки одновременно 2-3 раза;

▪ одну из трубок (опытную) вставить немаркированным концом в насос и прокачать воздух (5-6 качаний), через вторую (контрольную) воздух не прокачивать;

▪ тем же ампуловскрывателем сначала разбить нижнюю ампулу в опытной трубке и встряхнуть наотмашь 1-2 раза так, чтобы полностью смочить слой наполнителя;

▪ сразу после этого разбить  нижнюю ампулу в контрольной трубке и так же встряхнуть ее;

▪ наблюдать за переходом окраски в контрольной трубке от красной до желтой.

К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке сохранение красного цвета слоя наполнителя опытной трубки указывает на наличие ОВ в опасных концентрациях, изменение цвета до желтого – на отсутствие ОВ в опасных концентрациях.