Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Кондинское

от 29 июня 2017 года № 198

Программа комплексного развития

систем коммунальной

инфраструктуры

городского поселения Кондинское

на 2017-2026 годы

ТОМ 1. ПРОГРАММНЫЙ

ДОКУМЕНТ

2017 год

Содержание

Паспорт Программы	4

1	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	7

1.1	Система электроснабжения	8

1.2	Система газоснабжения	16

1.3	Система теплоснабжения	17

1.4	Система водоснабжения	22

1.5	Система водоотведения	27

1.6	Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	28

1.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	30

2	План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана	31

2.1	План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки	31

2.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки	33

3	Перечень мероприятий и целевых показателей	37

3.1	Целевые показатели	37

3.1.1	Целевые показатели системы электроснабжения	37

3.1.2	Целевые показатели системы газоснабжения	37

3.1.3	Целевые показатели системы теплоснабжения	38

3.1.4	Целевые показатели системы водоснабжения	38

3.1.5	Целевые показатели системы водоотведения	38

3.1.6	Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	39

3.2	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	44

3.2.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	45

3.2.2	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	47

3.2.3	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	48

3.2.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	51

3.2.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	53

3.2.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	54

3.2.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	55

3.2.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении	56

3.3	Взаимосвязанность проектов	57

4	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	59

4.1	Источники и объемы инвестиций по проектам	59

4.2	Краткое описание форм организации проектов	61

4.3	Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы	61

4.4	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	63

5	Управление Программой	66

Приложения	69

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановления Правительство РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Схема территориального планирования Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, утв. Решением Думы Кондинского района ХМАО – Югры от 29.12.2009 № 890 Устав муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. Решением Совета депутатов городского поселения Кондинское от 05.05.2010 № 121 Генеральный план муниципального образования городское Кондинское, утв. решением Думы Кондинского района от 24.06.2010 № 989 |
| Заказчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Разработчик Программы | ООО «Сибпрофконсалт» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Администрация городского поселения Кондинское |
| Соисполнители Программы | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| Цель Программы | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на долгосрочный период до 2026 г. |
| Задачи Программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели Программы | Перспективная обеспеченность населения доступом к централизованным системам коммунальной инфраструктуры к 2026 г.: - электроснабжения – 100%; - теплоснабжения – 55%; - водоснабжения – 66%; - водоотведения – 66%; - утилизации (захоронения) ТКО – 100% |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2017 – 2026 гг. Этапы реализации мероприятий Программы: 1 этап: 2017 – 2021 гг. 2 этап: 2022 – 2026 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 527 235,36 тыс. руб. |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг. (далее – Программа) является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на долгосрочный период до 2026 г.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Срок реализации Программы: 2017 – 2026 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2017 – 2021 гг.

2 этап: 2022 – 2026 гг.

Система электроснабжения

Институциональная структура

Кондинский район входит в Урайский энергорайон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основным источником электроснабжения потребителей Урайского энергорайона является Няганская ГРЭС (Няганский энергорайон) установленной мощностью 1302,04 МВт и собственные электростанции ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

Урайский энергорайон территориально соответствует зоне деятельности Кондинского филиала электрических сетей АО «ЮРЭСК», а также находится в зоне ответственности Южного ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири.

Энергосбытовую функцию на территории городского поселения осуществляет гарантирующий поставщик АО «Тюменская энергосбытовая компания».

Населенные пункты д. Никулкина и д. Ильичевка относятся к зоне децентрализованного электроснабжения. Объекты децентрализованного электроснабжения д. Никулкина обслуживает АО «Компания «ЮГ». Для электроснабжения объектов д. Ильичевка потребителями используется индивидуальные электрогенераторы.

Электросетевые и энергосбытовые компании осуществляют деятельность на территории городского поселения Кондинское на основании договора публичной оферты.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Электроснабжение пгт. Кондинское осуществляется от подстанций, расположенных на территории НПС «Ильичевка»:

- ПС 220 кВ Ильичевка, находящаяся на балансе ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири;

- ПС 35/10 кВ Фарада и ПС 10/35 кВ Тесла, находящиеся на балансе АО «ЮРЭСК».

Электроснабжение д. Старый Катыш осуществляется от ПС 220 кВ «Новый Катыш, расположенной на территории НПС «Новый Катыш».

Внутри населенных пунктов установлены понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, от которых до потребителей протянуты низковольтные линии электропередач ВЛ-0,4 и КЛ-0,4, находящимся на балансе АО «ЮРЭСК».

Одиночное протяжение распределительных линий электропередач в городском поселении Кондинское в 2016 г. – 100,6 км, в т.ч .

- высоковольтные линии 35 кВ – 51,2 км;

- высоковольтные линии 10 кВ – 21,6 км;

- высоковольтные линии 0,4 кВ – 27,6 км;

- кабельные линии 0,4 кВ – 0,2 км.

Балансы мощности и ресурса

Балансы мощности и нагрузки формируются электросетевыми компаниями в целом по филиалам без разбивки по населенным пунктам (в данной Программе не приводятся).

Доля поставки ресурса по приборам учета

В зоне централизованного электроснабжения городского поселения Кондинское 100% потребителей оснащены приборами учета электрической энергии.

Зоны действия источников ресурсов

Зоны действия источников централизованного  электроснабжения ограничены границами населенных пунктов пгт. Кондинское и д. Старый Катыш.

Зона действия дизельной электростанции д. Никулкина ограничена территорией деревни.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

По состоянию на 01.01.2017 ограничения использования мощностей по центрам питания отсутствуют.

Надежность работы системы

На момент разработки Программы данные о надежности работы системы отсутствуют.

АО «ЮРЭСК» еженедельно формируется рапорт «Аварийные  отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности», в котором отражаются следующие данные: наименование муниципального образования, диспетчерское наименование электрооборудования, работа защит, дата, время и продолжительность отключения, недоотпуск электроэнергии, причина отключения, отключение потребителей 1, 2 категории, температура наружного воздуха, принадлежность имущества к АО «ЮРЭСК».

АО «ЮРЭСК» ежемесячно формируется сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов, в которой отражается следующая информация: диспетчерское наименование объекта (ПС, ЛЭП, КТП, РП), местонахождение объекта (наименование муниципального образования, поселения), адрес (улица, микрорайон, квартал), период ремонта (начало, окончание, количество дней), вид ремонта и аварийная готовность.

По данным ведомостей состояния электрооборудования АО «ЮРЭСК» за 2014 – 2015 гг. аварийные отключения электрической энергии в пгт. Кондинское не зафиксированы.

Сведения об аварийных отключениях электроэнергии в городском поселении Кондинское в 2016 г. представлены в табл. 1.

Среднее время восстановления работы электрооборудования не превышало 
24 ч.

Таблица 1

Сведения об аварийных отключениях электроэнергии в городском поселении Кондинское

| № | Наименование юридического лица | Диспетчерское наименование электрооборудова-ния | Дата, Время |  | Продолжи-тельность отключения, ч | Недоотпуск электро-энергии, кВт·ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Откл. | Вкл. |  |  |  |  |
| 1 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10 | 22.06.16 12:02 | 22.06.16 13:57 | 1:55 | 1494 | Причина не установлена (эксплуатационная ответственность УМН) | пгт.Кондинское |
| 2 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10, 2С-10 | 01.07.16 16:00 | 01.07.16 16:10 | 0:10 | 171 | Причина не установлена (гроза) | пгт.Кондинское |
| 3 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10 | 01.07.16 18:35 | 01.07.16 19:17 | 0:42 | 685 | Причина не установлена (гроза) | пгт.Кондинское |
| 4 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ НПС Ильичевка, ВЛ-10 яч.38 Фарада-2 | 23.07.16 03:55 | 23.07.16 10:31 | 6:36 | 0 | Причина не установлена (гроза) | нет |
| 5 | АО «Компания ЮГ» | 2 ДГА | 21.02.2017 21:15:00 | 21.02.2017 21:18:00 | 0:03 | 0,5 | Технологический отказ 2 ДГА (8,8), сработал САЗ по перегрузу (7 кВт) | д.Никулкина |
| 6 | АО «Компания ЮГ» | 2 ДГА | 01.03.2017 19:30:00 | 01.03.2017 19:31:00 | 0:01 | 0,5 | Срабатывание САЗ - по перегрузу (6 кВт) | д. Никулкина |

Качество поставляемого ресурса

На момент разработки Программы данные о качестве поставляемого ресурса отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

Понижающие станции, расположенные на территории городского поселения Кондинское, не оказывают воздействия на окружающую среду, прочие генерирующие источники электроснабжения отсутствуют, соответственно, вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения муниципального образования ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

В д. Никулкина источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является дизельная электростанция установленной мощностью 36,6 кВт.

Расчет максимального выброса загрязняющих веществ в атмосферу от дизельной электростанции д. Никулкина представлен в табл. 2.

Таблица 2

Расчет максимального выброса загрязняющих веществ в атмосферу от дизельной электростанции д. Никулкина

| Наименование загрязняющего вещества |  | Выброс на единицу полезной работы стационарной дизельной установки, г/кВт | Максималь-ный выброс, г/с | Максимальный выброс, т в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | оксид углерода | 8,6 | 0,0874 | 2,76 |
| NOx | оксиды азота (в пересчете на NO2) | 9,8 | 0,0996 | 3,14 |
| CH | углеводороды | 4,5 | 0,0458 | 1,44 |
| C | сажа | 0,9 | 0,0092 | 0,29 |
| SO2 | диоксид серы | 1,2 | 0,0122 | 0,38 |
| CH20 | формальдегид | 0,2 | 0,0020 | 0,06 |
| БП | бенз(а)пирен | 0,000013 | 0,0000001 | 0,000004 |

Примечание: Рассчитано по ГОСТ Р 56163-2014 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных установок (табл. 2).

Для расчета фактических валовых выбросов в атмосферу используются результаты учетных сведений о годовом  расходе топлива дизельного двигателя.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на электрическую энергию в зоне децентрализованного электроснабжения представлена в табл. 3.

Таблица 3

Тарифы на электроэнергию на территории Кондинского района, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, по договорам энергоснабжения в 2014 – 2016 гг.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | 2014 г. (приказ РСТ ХМАО-Югры от 16.12.2013 № 135-нп) |  | 2015 г. (приказ РСТ ХМАО-Югры от 15.12.2014 № 170-нп) |  | 2016 г. (приказ РСТ ХМАО-Югры от 13.12.2014 № 178-нп) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт·ч | 20,84 | 21,11 | 23,34 | 27,65 | 34,35 | 36,76 |
| 2 | Одноставочные тарифы, дифференциро-ванные по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - ночная зона | руб./ кВт·ч | 13,52 | 12,69 | 12,27 | 14,83 | 16,59 | 17,12 |
| 2.2 | - полупиковая зона | руб./ кВт·ч | 20,84 | 21,11 | 23,34 | 27,65 | 34,35 | 36,76 |
| 2.3 | - пиковая зона | руб./ кВт·ч | 26,63 | 27,77 | 31,9 | 40,72 | 52,23 | 52,99 |
| 3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - ночная зона | руб./ кВт·ч | 13,52 | 12,69 | 12,27 | 14,83 | 16,59 | 17,12 |
| 3.2 | - дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт·ч | 23,79 | 24,50 | 27,69 | 34,12 | 43,4 | 44,77 |

Величина тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему потребителям за 2014 – 2016 гг. на территории ХМАО – Югры, приведена в табл. 4.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения             городского поселения Кондинское являются:

- износ основного оборудования ПС, РП, ТП, питающих электроэнергией потребителей муниципального образования вследствие превышения срока эксплуатации и работы в режимах, не отвечающих предписанным техническим условиям;

- снижение надежности и качества электроэнергии вследствие высокой степени износа и перегрузки основного электрооборудования.

Эксплуатация электрических сетей городского поселения Кондинское сопровождается следующими основными проблемами:

- износ электрических сетей, участвующих в электроснабжении потребителей муниципального образования, вследствие превышения срока эксплуатации и, как следствие, увеличение уровня потерь электрической энергии;

- недостаточная пропускная способность линий электропередачи на всех уровнях напряжения;

- снижение надежности, качества, увеличение потерь электроэнергии вследствие высокой степени износа электрических сетей и ежегодного естественного роста нагрузок.

Детальный анализ системы электроснабжения городского поселения Кондинское представлен в разделе 3.1 Обосновывающих материалов.

Таблица 4

Тарифы на электроэнергию в 2014 – 2016 гг. на территории ХМАО – Югры

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Решение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 12.11.2013 № 130 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 19.12.2014 № 103 (в ред. от 25.02.2015) |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18 (в ред. от 28.06.2016) |  |
| 1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |

Система газоснабжения

Централизованное газоснабжение в городском поселении Кондинское отсутствует.

Поставку сжиженного газа для бытовых нужд населению осуществляет 
ООО «Юкон-Газ Плюс».

В 2017 г. ПАО «Газпром» приступит к проектированию межпоселковых газопроводов в ХМАО – Югре (в Советском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах) в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО – Югры.

Система теплоснабжения

Институциональная структура

На территории городского поселения Кондинское централизованное теплоснабжение организовано только на территории пгт. Кондинское.

Доля жилищного фонда городского поселения, оборудованного централизованным отоплением, в 2016 г. составила 55%.

В остальных населенных пунктах городского поселения организовано индивидуальное теплоснабжение посредством использования отдельных приборов печного дровяного отопления.

Услуги теплоснабжения на территории оказывают две организации – 
ООО «Комплекс коммунальных платежей» (далее – ООО «ККП») и АО «Кондаавиа».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Структура централизованной системы теплоснабжения пгт. Кондинское состоит из следующих основных элементов:

- количество источников тепловой энергии – 5 ед., в т.ч.:

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении –  19,9 км.

Установленная мощность источников тепловой энергии – 19 Гкал/ч.

Основные технические параметры котельных пгт. Кондинское:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – уголь каменный, дрова;

- температурный график теплоносителя – 65/58ºС.

Система теплоснабжения пгт. Кондинское – закрытая.

ООО «ККП» обслуживает 4 котельных суммарной установленной мощностью 19,2 Гкал/ч.

Установленная мощность котельной АО «Кондаавиа», расположенной по адресу: пгт. Кондинское, ул. Аэропорт, 5, корп. 1, составляет 7,57 Гкал/ч. Вид используемого топлива – нефть, дрова.

Балансы мощности и ресурса

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии по котельным ООО «ККП» пгт. Кондинское  представлен в табл. 5.

Таблица 5

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии котельных ООО «ККП»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 9,00 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,88 |
| 2 | Котельная № 2 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 4,50 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,83 |
| 3 | Котельная № 3 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,75 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,07 |
| 4 | Котельная № 5 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,75 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,38 |
| 5 | Итого |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 19,00 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,15 |

Присоединенная нагрузка потребителей котельной АО «Кондаавиа» в 2015 г. составила 3,32 Гкал/ч, при величине установленной мощности равной  7,75 Гкал/ч.

Доля поставки ресурса по приборам учета

По фактическим данным за 2016 г. доля объема тепловой энергии, отпущенной потребителям по приборам учета составила 65%.

Зоны действия источников ресурсов

В пгт. Кондинское выделено пять зон теплоснабжения (рис. 1).

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Информация о резервах и дефицитах по зонам действия источников представлена в разделе «Баланс мощности и ресурса» п. 1.3. Система теплоснабжения настоящей Программы.

По оценочным данным по котельным пгт. Кондинское наблюдается резерв тепловой мощности.

Надежность работы системы

За период 2014 – 2016 г. аварии на сетях теплоснабжения пгт. Кондинское не зафиксированы.

Качество поставляемого ресурса

На момент разработки Программы данные о качестве поставляемого ресурса отсутствуют.

Рисунок 1. Зоны действия котельных пгт. Кондинское

Воздействие на окружающую среду

Источником загрязнения атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения пгт. Кондинское являются продукты сжигания топлива, содержащиеся в отходящих дымовых газах: сажа, оксид углерода, оксида азота, диоксида серы.

В 2016 г. объем выбросов загрязняющих веществ от сжигания топлива для выработки тепловой энергии составил 442,65 т, в т. ч.:

- оксид углерода – 280,58 т;

- твердые вещества (сажа) – 158,03 т;

- оксиды азота (в пересчете на NO2) – 4,04 т.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на тепловую энергию для потребителей пгт. Кондинское на 2014 – 2016 гг. приведена в табл. 6.

Таблица 6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей пгт. Кондинское в 2014 – 2016 гг.

| Наименование организации | Величина тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  | Темп роста тарифов 31.12.2016/ 01.01.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |
|  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |  |
| ООО «ККП» | 3 050,41 | 3 184,46 | 3184,46 | 3448,72 | 3448,72 | 3593,55 | 118 |
| Темп роста к предыдущему периоду, % | - | 104,4 | 100,0 | 108,3 | 100,0 | 104,2 |  |
| АО «Кондаавиа» | 3 474,58 | 3 627,32 | 3627,32 | 3928,39 | 3928,39 | 4179,64 | 120 |
| Темп роста к предыдущему периоду, % | - | 104,4 | 100,0 | 108,3 | 100,0 | 106,4 |  |

Источники: 1. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 26.11.2013 № 104-нп;

2. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 18.11.2014 № 134-нп;

3. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 24.11.2015 № 166-нп.

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения пгт. Кондинское выявлены технические и технологические проблемы:

- источники теплоснабжения:

- высокий уровень износа котельного оборудования – 65%;

- использование котлоагрегатов с низким КПД;

- низкий уровень автоматизации котельных;

- неэффективность тягодутьевого оборудования котельных;

- использование энергоемкого насосного оборудования, отсутствие частотно-регулируемых приводов;

- здания котельных № 2 и № 5 находятся в аварийном состоянии;

- сети теплоснабжения:

- износ сетей теплоснабжения – до 70%;

- отсутствие теплоизоляции тепловых сетей;

- сверхнормативные потери тепловой энергии при передаче – 39%;

- отсутствие режимной наладки тепловых сетей, в т. ч. систем теплопотребления.

Детальный анализ системы теплоснабжения городского поселения Кондинское представлен в разделе 3.3 Обосновывающих материалов.

Система водоснабжения

Институциональная структура

На территории городского поседения Кондинское централизованное холодное водоснабжение организовано только на территории пгт. Кондинское. Доля жилищного фонда городского поселения, оборудованного централизованным холодным водоснабжением, в 2016 г. составила 60%.

Население, не охваченное централизованными системами водоснабжения, использует индивидуальные источники (колодцы питьевой воды и скважины).

Централизованное горячее водоснабжение в городском поселении Кондинское отсутствует.

Услуги водоснабжения в пгт. Кондинское оказывает ООО «ККП». Для реализации услуг водоснабжения ООО «ККП» использует собственное и арендованное имущество, переданное Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района и администрацией городского поселения Кондинское Кондинского района.

ООО «ККП» наделен статусом гарантирующей организации на основании постановления администрации Кондинского района от 27.08.2014 № 1745 «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения в поселениях Кондинского района».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Структура централизованной системы водоснабжения пгт. Кондинское состоит из следующих основных элементов:

- водозаборы – 1 ед.;

- водозаборные скважины – 2 ед.;

- насосная станция I-ого подъема – 1 ед.;

- водоочистные сооружения – 1 ед.;

- резервуары чистой воды – 2 ед.;

- водопроводные сети –  26,776 км.

Источником водоснабжения пгт. Кондинское является подземный водозабор, состоящий из двух артезианских скважин, расположенных на территории котельной №1, на расстоянии 52 метров друг от друга:

- скважина 74-ТБВ /2 - введена в эксплуатацию в 2003 г.;

- скважина 73-ТБВ/1 - введена в эксплуатацию в 2003 г.

Поднятая из скважин вод поступает на водоочистные сооружения (далее – ВОС) - станцию обезжелезивания, установленной мощностью 600 м³/сут.

На выходе со станции очищенная вода обеззараживается раствором гипохлорита кальция и отводится на заполнение двух резервуаров емкостью 300м³. Из резервуаров насосами вода подается на установку обеззараживания ультрафиолетовым облучением. Очищенная и обеззараженная вода питьевого качества по двум трубопроводам поступает в распределительную сеть поселка.

Балансы мощности и ресурса

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения пгт. Кондинское представлен в табл. 7.

Таблица 7

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения пгт. Кондинское

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |
| 1 | Установленная производственная мощность водоочистных сооружений | м³/сут. | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Среднесуточное потребление воды | м³/сут. | 165 | 156 | 163 |
| 3 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 62,8 | 63 | 63 |
| 4 | Потребление воды в сутки максимального водопотребления (факт) | м³/сут. | 377 | 378 | 378 |
| 5 | Коэффициент суточной неравномерности (фактический) | - | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 6 | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений | м³/сут. | 223 | 222 | 222 |
|  |  | % | 37,2 | 37,0 | 37,0 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

По фактическим данным ООО «ККП» за 2016 г. из общего объема холодной воды, отпускаемой потребителям, 79% отпущено по приборам учета.

Зоны действия источников ресурсов

Объекты централизованного водоснабжения на территории пгт. Кондинское расположены в пределах единственной технологической зоны, представленной на рис. 2.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Информация о резервах и дефицитах по зонам действия источников представлена в разделе «Баланс мощности и ресурса» п. 1.4. Система водоснабжения настоящей Программы.

Среднесуточный объем в 2016 г. составил 163 м³/сут., максимальный суточный – 378 м³/сут.

Резерв мощности водоочистных сооружений пгт. Кондинское в настоящее время составляет 37%.

Надежность работы системы

В 2016 г. аварийность на сетях водоснабжения ООО «ККП» составила 0,16 ед./км.

Рисунок 2. Технологическая зона водоснабжения пгт. Кондинское

Качество поставляемого ресурса

Качество воды подземного водозабора не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Качество воды после очистки на ВОС соответствует санитарным требованиям. По данным за 2014 – 2015 гг. анализ проб воды не выявил несоответствия санитарным требованиям.

Воздействие на окружающую среду

Вода от промывки фильтров поступает в резервуар-отстойник промывных вод по напорному трубопроводу. После предварительного отстаивания, вода подается в начало процесса водоподготовки.

Осадок, образовавшийся в резервуаре-отстойнике промывных вод, перекачивается шламовым насосом в блок очистки промывных вод на декантерную центрифугу. В результате образовавшийся кек шнековым транспортером подается на контейнеры, для дальнейшего вывоза, фильтрат от центрифуги самотеком поступает в канализацию блока очистки промывных вод.

Химические реагенты в процессе водоподготовки ООО «ККП» не используются.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на питьевую воду для потребителей пгт. Кондинское на 2014 – 2016 гг. приведена в табл. 8.

Таблица 8

Тарифы на питьевую воду для потребителей пгт. Кондинское в 2014 – 2016 гг.

| Наименование организации | Величина тарифа на питьевую воды, руб./м³ |  |  |  |  |  | Темп роста тарифов 31.12.2016/ 01.01.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |
|  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |  |
| ООО «ККП» | 71,06 | 73,91 | 73,91 | 80,64 | 80,64 | 83,87 | 118,0 |
| Темп роста к предыдущему периоду, % | - | 104,0 | 100,0 | 109,1 | 100,0 | 104,0 |  |

Источники: 1. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 27.11.2013 № 107-нп;

2. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 27.11.2014 № 143-нп;

3. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 26.11.2015 № 174-нп.

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения пгт. Кондинское выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- водозаборные сооружения:

- отсутствие доступа к централизованному водоснабжению 41% жителей муниципального образования;

- водоочистные сооружения:

- износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения;

- сети водоснабжения:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения – 70%;

- высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Детальный анализ системы водоснабжения городского поселения Кондинское представлен в разделе 3.4 Обосновывающих материалов.

Система водоотведения

Система водоотведения на территории городского поселения Кондинское отсутствует. Канализование объектов жилого и бюджетного фонда происходит в индивидуальные сборные емкости – выгребные ямы и септики.

Вывоз ЖБО на территории городского поселения Кондинское осуществляют ИП Добрынин М. Ю. и Кривоногова Л. А.

Проблема утилизации ЖБО на данный момент стоит достаточно остро. Слив жидких бытовых отходов производится на рельеф или в водные объекты без предварительной очистки, что является потенциальным фактором ухудшения экологической ситуации в районе.

В целях предотвращения попадания в окружающую среду вредных веществ, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности и дальнейшего загрязнения водного бассейна, на территории пгт. Кондинское предлагается возведение локальных очистных сооружений. Производительность очистных сооружений выбрана исходя из расчетного максимально возможного потребления водного ресурса на человека в сутки. Производительность очистных сооружений предлагается определить 550 м³/сут.

Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

Постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826 утверждена 	Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района.

В городском поселении Кондинское в настоящее время отсутствуют специально оборудованные объекты, предназначенные для захоронения отходов.

Размещение отходов осуществляется на санкционированной свалке, расположенной в пгт. Кондинское. Услуги по сбору и вывозу ТКО в пгт. Кондинское  оказывает ООО «ККП».

На территории д. Ильичевка, д. Никулкина и д. Старый Катыш отсутствуют какие-либо централизованные схемы сбора, вывоза и размещения ТКО, жители вывозят отходы на свалку самостоятельно.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Сведения о санкционированной свалке пгт. Кондинское представлено в 
табл. 9.

Таблица 9

Сведения о санкционированной свалке пгт. Кондинское

| 1. Наименование | Свалка санкционированная пгт. Кондинское |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Расположение | На территории муниципального образования Кондинский район |  |  |
| 3. Участок | пгт. Кондинское |  |  |
| 4. Географические координаты |  |  |  |
| 4.1. Широта | 59.64991 | 4.2. Долгота | 67.43728 |
| 5. Решение об отводе земли |  |  |  |
| 5.1 Номер | нет | 5.2 Дата |  |
| 6. Год начала эксплуатации | 1994 | 7. Год окончания |  |
| 8. Состояние | Действующий |  |  |
| 9. Дата ликвидации | - | 10. Дата рекультивации земель | - |
| 11. Номер акта приемки земель | - |  |  |
| 12. Площадь, га | 3,75 |  |  |
| 13. Ближайший водный объект |  |  |  |
| 13.1 Наименование | р. Конда | 13.2 Расстояние, км | 7.0 |
| 14. Ближайший населенный пункт |  |  |  |
| 14.1 Наименование | пгт. Кондинское | 14.2 Расстояние, км | 4.0 |
| 15. Сведения об организации, эксплуатирующей свалку |  |  |  |
| 15.1 Наименование организации |  | Дерябин Сергей Александрович |  |
| 15.2 Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта |  | ул. Советская, д. 11 пгт.Кондинское, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628210 |  |

Сбор ТКО в пгт. Кондинское осуществляется в стандартные контейнеры:

- количество контейнеров – 86 ед. емкостью по 0,75-1,0 м³;

- количество контейнерных площадок - 50 ед.

Вывоз ТКО осуществляется автотранспортной техникой ООО «ККП».

Воздействие на окружающую среду

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Наличие на территории городского поселения полигона ТКО оказывает отрицательное влияние на параметры микроклимата муниципального образования, состояние воздуха и подземных вод.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Размер платы за коммунальную услугу по сбору и вывозу ТКО для ООО »ККП» на 2016 г. установлен в размере 45,7 руб. в месяц на 1 человека.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТКО на территории городского поселения Кондинское являются:

- отсутствие полигона ТКО;

- отсутствие в д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш централизованных схем сбора, вывоза и размещения ТКО;

- наличие на территории городского поселения свалок ТКО, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду;

- отсутствие сортировки и переработки отходов;

- отсутствие пункта приема ртутьсодержащих отходов в пгт. Кондинское.

Детальный анализ сферы обращения с коммунальными (бытовыми) отходами городского поселения Кондинское представлен в разделе 3.6 Обосновывающих материалов.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В городском поселении Кондинское действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы», утв. постановлением администрации городского поселения Кондинское от 18.04.2014 № 137 (с изм. от 06.07.2015).

По данным ООО «ККП» по состоянию на конец 2016 г. по категории потребителей «Население» приборами учета оснащено:

- в сфере теплоснабжения:

- общедомовыми приборами учета - 86 многоквартирных домов (52% от общего количества домов, подключенных к централизованному теплоснабжению);

- индивидуальными приборами учета – 191 квартира в многоквартирных жилых домах (27%);

- индивидуальными приборами учета – 64 индивидуальных жилых дома (34% от общего количества индивидуальных жилых домов, подключенных к централизованному теплоснабжению);

- в сфере водоснабжения:

- общедомовыми приборами учета - 29 многоквартирных домов (15% от общего количества домов, подключенных к централизованному водоснабжению);

- индивидуальными приборами учета – 718 квартир в многоквартирных жилых домах (94%);

- индивидуальными приборами учета – 150 индивидуальных жилых дома (77% от общего количества индивидуальных жилых домов, подключенных к централизованному водоснабжению).

Детальный анализ состояния приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей приведен в разделе 4 «	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации» Обосновывающих материалов.

План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки

Прогноз перспективной численности населения городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг. сформирован с учетом 	Плана развития городского поселения Кондинское на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Кондинское 29.12.2016 № 171.

Прогноз развития застройки городского поселении Кондинское принят в соответствии со Схемой теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Кондинское от 19.11.2013 № 81, актуализированной постановлением администрации городского поселения Кондинское Кондинского района ХМАО – Югры от 10.03.2017 № 29.

Прирост площадей строительных фондов по жилым домам и производственным зданиям промышленных предприятий в городском поселении Кондинское на расчетный срок Схемы теплоснабжения (2028 г.) – не планируется.

Прирост площадей строительных фондов планируется осуществлять на территориях городского поселения, освобождаемых от ветхих жилых строений согласно программе сноса ветхого жилья.

Перспективные показатели развития городского поселения Кондинское представлены в табл. 10.

Таблица 10

Перспективные показатели развития городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. | Темп роста, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) | 2021/ 2016 гг. | 2026/ 2016 гг. |
| 1 | Прогноз численности и состава населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднегодовая численность населения | чел. | 2 985 | 3 020 | 3 055 | 3 061 | 3 068 | 3 075 | 3 110 | 103 | 104 |
| 2 | Прогноз развития промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн руб. | 102,8 | 96,4 | 102,0 | 107,0 | 117,8 | 130,7 | 228,5 | 127 | 151 |
| 3 | Прогноз развития застройки поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. м² | 100,42 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100 | 100 |
| 2 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. м² | 18,15 | 17,6 | 16,6 | 16,0 | 15,4 | 14,9 | 12,0 | 82 | 81 |
| 3 | Ввод в действие жилых домов | тыс. м² | 1,22 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 4 | Снос жилых домов | тыс. м² | 1,26 | 0,59 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 5 | Площадь жилищ в среднем на 1 жителя | м²/чел. | 26,7 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25,7 | 102 | 98 |
| 4 | Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 31 245 | 31 558 | 31 874 | 32 192 | 33 022 | 35 668 | 46 661,1 | 114 | 119 |
| 2 | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц | руб. | 13 556 | 14 956 | 16 006 | 16 730 | 17 652 | 18 542 | 23 329 | 137 | 130 |

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития городского поселения Кондинское.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

На момент разработки Программы данные о фактических объемах потребления некоторых коммунальных ресурсов в целом по муниципальному образованию, а также по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной жилой застройке, бюджетным организациям, административно-коммерческим зданиям и промышленности, отсутствуют.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для населения сформирован с учетом утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов и/или фактического уровня удельного потребления.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в городском поселении Кондинское до 2026 г. представлены в табл. 11.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы городского поселения Кондинское до 2026 г. представлено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

Таблица 11

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в городском поселении Кондинское на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.: | тыс. кВт∙ч | 5 283 | 5 033 | 5 092 | 5 151 | 5 161 | 5 173 | 5 232 |
| 1.1.1 | централизованное электроснабжение | тыс. кВт∙ч | 5 265 | 5 014 | 5 074 | 5 133 | 5 143 | 5 155 | 5 214 |
|  | население, в т.ч. | тыс. кВт∙ч | 3 632 | 3 557 | 3 599 | 3 641 | 3 648 | 3 657 | 3 698 |
|  | пгт. Кондинское | тыс. кВт∙ч | 3 591 | 3 516 | 3 558 | 3 600 | 3 607 | 3 615 | 3 657 |
|  | д. Старый Катыш | тыс. кВт∙ч | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  | прочие потребители | тыс. кВт∙ч | 1 488 | 1 457 | 1 474 | 1 492 | 1 495 | 1 498 | 1 516 |
| 1.1.2 | децентрализованное электроснабжение | тыс. кВт∙ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | кВт | 1 002 | 982 | 993 | 1 005 | 1 007 | 1 009 | 1 020 |
| 1.2.1 | централизованное электроснабжение | кВт | 996 | 975 | 987 | 998 | 1 000 | 1 002 | 1 014 |
|  | население , в т.ч. | кВт | 769 | 753 | 762 | 771 | 773 | 774 | 783 |
|  | пгт. Кондинское | кВт | 755 | 739 | 748 | 757 | 758 | 760 | 769 |
|  | д. Старый Катыш | кВт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | прочие потребители | кВт | 227 | 222 | 224 | 227 | 228 | 228 | 231 |
| 1.2.2 | децентрализованное электроснабжение | кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | д. Никулкина | кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 11,55 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
|  | население | тыс. Гкал | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  | бюджетные организации | тыс. Гкал | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
|  | собственное потребление | тыс. Гкал | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | прочие потребители | тыс. Гкал | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2.2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
|  | население | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
|  | бюджетные организации | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | собственное потребление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | прочие потребители | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м³ | 59,56 | 59,79 | 61,22 | 62,66 | 63,73 | 64,82 | 70,25 |
|  | население | тыс. м³ | 42,15 | 41,44 | 41,84 | 42,23 | 42,30 | 42,38 | 42,77 |
|  | бюджетные организации | тыс. м³ | 6,35 | 7,34 | 8,35 | 9,36 | 10,36 | 11,36 | 16,37 |
|  | собственное потребление | тыс. м³ | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 3,34 | 3,28 | 3,31 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,39 |
| 4.2 | Присоединенная нагрузка (расход воды в сутки максимального водопотребления) | м³/сут | 378 | 379 | 389 | 398 | 404 | 411 | 446 |
|  | население | м³/сут | 267 | 263 | 266 | 268 | 268 | 269 | 271 |
|  | бюджетные организации | м³/сут | 40 | 47 | 53 | 59 | 66 | 72 | 104 |
|  | собственное потребление | м³/сут | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | прочие потребители | м³/сут | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отведение сточных вод, всего, в т.ч.: | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 64,82 | 70,25 |
|  | население | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 42,38 | 42,77 |
|  | бюджетные организации | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 11,36 | 16,37 |
|  | собственное потребление | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 7,73 | 7,73 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 3,36 | 3,39 |
| 5.2 | Отведение сточных вод воды в сутки максимального водопотребления | м³/час |  |  |  |  |  | 411 | 446 |
|  | население | м³/час |  |  |  |  |  | 269 | 271 |
|  | бюджетные организации | м³/час |  |  |  |  |  | 72 | 104 |
|  | собственное потребление | м³/час |  |  |  |  |  | 49 | 49 |
|  | прочие потребители | м³/час |  |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем образования (накопления) ТКО, всего | тыс. м³ | 4,86 | 4,93 | 4,89 | 4,98 | 5,03 | 5,04 | 5,09 |
|  | пгт. Кондинское | тыс. м³ | 4,77 | 4,84 | 4,81 | 4,89 | 4,94 | 4,95 | 5,00 |
|  | д. Никулкина | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | д. Старый Катыш | тыс. м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | д. Ильичевка | тыс. м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. м³ | 4,07 | 4,12 | 4,09 | 4,16 | 4,20 | 4,21 | 4,25 |
|  | пгт. Кондинское | тыс. м³ | 3,98 | 4,04 | 4,00 | 4,08 | 4,12 | 4,12 | 4,17 |
|  | д. Никулкина | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | д. Старый Катыш | тыс. м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | д. Ильичевка | тыс. м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 |
|  | пгт. Кондинское | тыс. м³ | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 |
| 6.2 | Объем ТКО, поступаемых на полигоны | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 4,32 | 4,28 | 3,92 |

Перечень мероприятий и целевых показателей

Целевые показатели

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значение целевых показателей определены:

  - на существующий момент – 2016 г. (оценка);

  - прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации Программы (2017 – 2021 гг.);

  - прогнозные значения на конец 2 этапа реализации Программы (2026 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения муниципального образования представлены в табл. 12.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Целевые показатели системы газоснабжения

В связи с отсутствием централизованной системы газоснабжения в городском поселении Кондинское и утвержденной Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры до 2021 г. (по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО – Югры) целевые показатели системы централизованного газоснабжения городского поселения Кондинское до 2026 г. не формируются.

Целевые показатели системы теплоснабжения

Целевые показатели системы теплоснабжения муниципального образования представлены в табл. 12.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Целевые показатели системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения муниципального образования представлены в табл. 12.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения муниципального образования представлены в табл. 12.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Целевые показатели в сфере с обращения с отходами муниципального образования представлены в табл. 12.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

Таблица 12

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 214,1 | 188,5 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/Гкал | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 37,8 | 32,0 |
| 4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м³/Гкал | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 39,1 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 65 | 77 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 66 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/м³ | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 17,78 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 1,16 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 66 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,58 |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов | % | 0 | 0 | 0 | 88 | 86 | 85 | 77 |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 13):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Таблица 13

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого 2017 - 2026 гг. | в т.ч. по этапам |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | (2017- 2021 гг.) | (2022- 2026 гг.) |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 258 285,74 | 101 501,93 | 156 783,81 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения | 73 980,00 | 35 780,00 | 38 200,00 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения | 184 305,74 | 65 721,93 | 118 583,81 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 98 368,20 | 85 756,59 | 12 611,61 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения | 1 525,09 | 1 525,09 | 0,00 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения | 96 667,13 | 84 055,52 | 12 611,61 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО | 118 143,43 | 118 143,43 | 0,00 |
| 7 | Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях | 2 347,10 | 2 347,10 | 0,00 |
| 8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 9 | ИТОГО | 527 235,36 | 357 839,94 | 169 395,42 |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения – табл. 14.

Таблица 14

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Реализация мероприятий инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013 – 2017 гг., утв. Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 26.12.2016 № 168-П, в части объектов системы электроснабжения, расположенных на территории городского поселения Кондинское | пгт. Кондинское | Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп |
| 4 | Реализация инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2018-2022 годы в части мероприятий, реализуемых на территории городского поселения Кондинское | пгт. Кондинское | Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников электроснабжения |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение и реконструкция ПС 10/35 кВ «Фарада» в пгт. Кондинское Кондинского района | пгт. Кондинское | Проект инвестиционной программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2018-2022 годы |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Финансирование за счет средств электросетевых компаний (в общем объеме финансирования не учитываются).

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения – табл. 15.

Таблица 15

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Реализация ПАО «Газпром» мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г. (в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Кондинском районе) | гп. Кондинское | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО - Югры |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Финансирование за счет средств газоснабжающих организаций (в общем объеме финансирования не учитываются).

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Кондинское от 19.11.2013 № 81, актуализирована постановлением администрации городского поселения Кондинское Кондинского района ХМАО – Югры от 10.03.2017 № 29.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – табл. 16.

Таблица 16

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | пгт. Кондинское | Требования Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 "Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения", результаты инженерно-технического анализа |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Выполнение расчетов с целью определения потребителей, централизованное теплоснабжение которых экономически нецелесообразно, с оценкой возможности перевода таких потребителей на индивидуальное теплоснабжение; |  | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 4 | Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью определения участков тепловых сетей с завышенным диаметром трубопроводов, подлежащих перекладке с целью оптимизации гидравлического режима и снижения потерь тепловой энергии. |  | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 5 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной №1 с монтажом автоматизированной блочно-модульной котельной установки мощностью 8 МВт (6,88 Гкал/ч), топливо - каменный уголь | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 7 | Вывод из эксплуатации котельной № 2 с переводом потребителей на котельную № 1 | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 8 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 4 по ул. Рыбников, 15 с устройство автоматизированной блочно-модульной котельной установки мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч) | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 9 | Вывод из эксплуатации котельных №№ 3, 5 с переводом потребителей на котельную № 4 | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |
| 10 | Строительство тепловых сетей от котельной № 1 для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | пгт. Кондинское | Актуализированная схема теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 10.03.2017 № 29 |
| 11 | Перекладка (модернизация) тепловых сетей от котельной №1 для переключения потребителей котельной № 2 | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 12 | Перекладка (модернизация) тепловых сетей для переключения потребителей котельных №№ 3, 5 на котельную № 4 | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 13 | Замена сетей теплоснабжения | пгт. Кондинское | План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы теплоснабжения на 2016 - 2018 гг. ООО «ККП», Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный ООО «ККП» |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе теплоснабжения составляет 258 285,74 тыс. руб.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения – табл. 17.

Таблица 17

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | пгт. Кондинское | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения…» |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения |  |  |
| 3 | Модернизация ВОС-600 | пгт. Кондинское | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 |
| 4 | Установка 4-х приборов учета на производственных объектах ООО «Комплекс коммунальных платежей» | пгт. Кондинское |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |
| 5 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Таежная до домов № 38 | пгт. Кондинское | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 |
| 6 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Молодежная до участка № 44 | пгт. Кондинское |  |
| 7 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Солнечная до дома № 7 | пгт. Кондинское |  |
| 8 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Крупская от дома № 37 до дома № 1 | пгт. Кондинское |  |
| 9 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Сибирская до дома № 24 | пгт. Кондинское |  |
| 10 | Замена водопроводов, исчерпавших эксплуатационный ресурс на полиэтиленовые | пгт. Кондинское |  |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоснабжения составляет 98 368,20 тыс.  руб.

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения – табл. 18.

Таблица 18

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоотведения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения |  |  |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений производительностью 550 м³/сут. | пгт. Кондинское | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоотведения составляет 49 100,88 тыс. руб.

Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития системы обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами – табл. 19.

Таблица 19

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |
| 1 | Строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов | пгт. Кондинское | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 21.10.2016 № 559-рп; МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |
| 2 | Рекультивация свалки в пгт. Кондинское, в т. ч. ПСД | пгт. Кондинское | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами составляет 118 143,43 тыс. руб.

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях включены мероприятия с указанием ссылок на программы по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях регионального и муниципального уровня – табл. 20.

Таблица 20

Перечень мероприятий по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях |  |  |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах: | пгт. Кондинское | Стат. форма № 1-ПУ (ЖКХ), предоставленная ООО «ККП» |
| 1.1 | холодной воды |  |  |
| 1.2 | отопления |  |  |
| 2 | Установка индивидуальных приборов учета воды в многоквартирных домах |  |  |
| 3. | Установка индивидуальных приборов учета в индивидуальных домах |  |  |
| 3.1 | холодной воды |  |  |
| 3.2 | отопления |  |  |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по установке приборов учета в МКД и бюджетных организациях составляет 2 347,10 тыс. руб.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении включены мероприятия с указанием ссылок на программы по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении регионального и муниципального уровня – 
табл. 21.

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Таблица 21

Перечень мероприятий по энергосбережению в МКД, бюджетных организациях, городском освещении

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы» | пгт. Кондинское | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы» (в ред. от 06.07.2015) |

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы» (в ред. от 06.07.2015) на 2017 – 2020 гг. составляет 990,00 тыс. руб.

Взаимосвязанность проектов

В связи с тем, что часть сетей водоснабжения пгт. Кондинское проложены совместно с сетями теплоснабжения, взаимосвязанными мероприятиями являются замена сетей теплоснабжения и сетей водоснабжения.

Перечень взаимосвязанных проектов Программы приведен в табл. 22.

Таблица 22

Перечень взаимосвязанных проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское

| Наименование комплексного проекта | Взаимосвязанные проекты | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция (капитальный ремонт) инженерных сетей централизованных систем ресурсоснабжения | Замена сетей теплоснабжения | 2017 – 2026 гг. |
|  | Замена водопроводов, исчерпавших эксплуатационный ресурс на полиэтиленовые | 2017 – 2026 гг. |

Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источники и объемы инвестиций по проектам

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет  527 235,36 тыс. руб.  (табл. 23).

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

  - прибыль;

  - амортизационные отчисления;

  - снижение затрат за счет реализации проектов;

  - плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов ХМАО – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования Кондинский район, утверждающих бюджет.

Таблица 23

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого 2017 - 2026 гг., тыс. руб. | в т. ч. по этапам реализации: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 7 119,54 | 90 490,97 | 47 598,70 | 140 355,47 | 72 275,25 | 169 395,42 | 527 235,36 | 357 839,94 | 169 395,42 |
| Электроснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение | 1 945,00 | 1 400,00 | 18 528,74 | 19 398,86 | 60 229,33 | 156 783,81 | 258 285,74 | 101 501,93 | 156 783,81 |
| Водоснабжение | 3 953,61 | 11 346,80 | 28 355,96 | 30 054,30 | 12 045,92 | 12 611,61 | 98 368,20 | 85 756,59 | 12 611,61 |
| Водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,88 | 0,00 | 0,00 | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 |
| Утилизация (захоронение) ТКО | 0,00 | 76 572,00 | 0,00 | 41 571,43 | 0,00 | 0,00 | 118 143,43 | 118 143,43 | 0,00 |
| Установка приборов учета в МКД и бюджетных организациях | 920,93 | 942,17 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347,10 | 2 347,10 | 0,00 |
| Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 300,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |

Предоставление субсидий из окружного и районного бюджетов осуществляется в соответствии с:

- Законом ХМАО – Югры от 24.10.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре»;

- Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 14.10.2016 № 544-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований ХМАО – Югры, софинансируемых за счет средств бюджета ХМАО – Югры в 2017 г. и плановом периоде 2018 – 2019 гг.»;

- Решением Думы Кондинского района от 22.11.2011 № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района».

Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Подробное описание форм организации проектов приведено в п. 7.2	«Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов.

Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы

Расчет прогнозного тарифа для населения городского поселения Кондинское по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период до 2026 г. выполнен с учетом:

- утвержденных регулирующим органом долгосрочных тарифов для населения по каждому из коммунальных ресурсов (при наличии);

- при отсутствии утвержденных тарифов расчет произведен с учетом:

- на 2017 г. – среднего по ХМАО – Югре индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 4,1%;

- на 2018 – 2026 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утв. в документах долгосрочного прогнозирования РФ:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 – 2019 гг.;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.

Расчет прогнозного уровня тарифа за коммунальные ресурсы для населения городского поселения Кондинское на период 2017 – 2026 гг. представлен в табл. 24.

Таблица 24

Оценка уровня тарифов на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов

| Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованное электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./кВт·ч | 1,85 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,63 |
| децентрализованное электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./кВт·ч | 35,56 | 36,98 | 38,46 | 39,99 | 41,59 | 50,61 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./Гкал | 3 663,58 | 3 803,60 | 3 955,74 | 4 113,97 | 4 278,53 | 5 205,48 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф | руб./м³ | 85,08 | 87,91 | 91,42 | 95,08 | 98,88 | 120,30 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./м³ | - | - | - | - | 81,09 | 98,65 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./м³ | - | - | 305,72 | 317,94 | 330,66 | 402,30 |

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского поселения Кондинское, а также Кондинского района и ХМАО – Югры.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам (календарной разбивкой).

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2017 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 гг. для ХМАО – Югры представлены в табл. 25.

Таблица 25

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2017 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 гг.

| Субъект РФ | Период | Средний индекс по субъекту РФ | Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | значение |
| ХМАО – Югра | 01.01.2017 – 30.06.2017 | 0 | 0 |
|  | 01.07.2017 – 31.12.2017 | 4,1 | 2,4 |
|  | 01.01.2018 – 30.06.2018 | - | 0 |
|  | 01.07.2018 – 31.12.2018 | - | 2,4 |

Источники:

1. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2014 № 2222-р «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2015 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 – 2018 гг.» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.06.2015 № 1021-р).

3. Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2016 № 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2017 г.».

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по ХМАО – Югре на 2017 г. составляет 4,1% и на 2017 – 2018 гг. предусматривает отклонение по отдельным муниципальным образованиям от данной величины на 2,4%.

В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ (ХМАО – Югре) Постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ХМАО – Югры на период с 01.07.2014 по 2018 г.» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ХМАО – Югры на период с 01.07.2014 по 2018 г. (табл. 26).

Таблица 26

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Кондинское Кондинского района на период с 01.07.2014 по 2018 г.

| Муниципальное образование | Год | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, % |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование городское поселение Кондинское | 2014 | 7,2 |
|  | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 0 |
|  | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 11,5 |
|  | 01.01.-30.06. 2016 – 2018 гг. | 0 |
|  | 01.07. - 31.12. 2016 – 2018 гг. |  |

Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Кондинское с 01.01.2017 по 30.06.2017 утвержден в размере 0%, на последующие годы – расчетным методом.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ № 400 от 30.04.2014 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ  с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;…».

Таким образом, изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, при разработке и утверждении инвестиционных программ в рамках действующего законодательства. Основной задачей разработки инвестиционных программ является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных средств с разбивкой по годам.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, РСТ ХМАО – Югры устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причине низкого уровня доходов осуществляется в рамках действующего законодательства.

Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти ХМАО – Югры, органов местного самоуправления Кондинского района и городского поселения Кондинское, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, отчетность.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района ХМАО – Югры.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, захоронении (утилизации) ТБО.

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно:

- 1 этап – 2017 – 2021 гг.;

- 2 этап – 2022 – 2026 гг.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

- создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

- создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов ХМАО – Югры.

Основными принципами мониторинга являются:

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

- актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

- единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

- сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

- объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

- объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

- мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;

- сроках актуализации программы комплексного развития и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- достижении целевых показателей.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования.

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы комплексного развития с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации Программы;

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой муниципального образования и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в Программу.

- Приложения

Приложение 1. Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское 2017 – 2026 гг.

Приложение 1

| Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на 2017 - 2026 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Ед. изм. | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятия | Утвержденные источники финансирования |
|  |  |  |  |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022-2026 гг.) | Итого 2017 - 2026 гг. | в т.ч. по этапам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  | 1 этап | 2 этап |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2017-2021 гг.) | (2022-2026 гг.) |  |  |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | пгт. Кондинское | комплекс | 1 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
| 2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | пгт. Кондинское | комплекс | 1 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
| 3 | Реализация мероприятий инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013 – 2017 гг., утв. Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 26.12.2016 № 168-П, в части объектов системы электроснабжения, расположенных на территории городского поселения Кондинское | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп | Финансирование за счет средств инвестиционной программы АО «ЮРЭСК»(в общем объеме финансирования не учитываются) |
| 4 | Реализация инвестиционной программы АО "ЮРЭСК" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2018-2022 годы в части мероприятий, реализуемых на территории городского поселения Кондинское | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп | Финансирование за счет средств инвестиционной программы АО «ЮРЭСК»(в общем объеме финансирования не учитываются) |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников электроснабжения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение и реконструкция ПС 10/35 кВ "Фарада" в пгт. Кондинское Кондинского района | пгт. Кондинское |  | 350 м, 12,6 МВА |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проект инвестиционной программы АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2018-2022 годы | Финансирование за счет средств инвестиционной программы АО «ЮРЭСК»(в общем объеме финансирования не учитываются) |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Реализация ПАО "Газпром" мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г. (в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Кондинском районе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 1 945,00 | 1 400,00 | 18 528,74 | 19 398,86 | 60 229,33 | 156 783,81 | 258 285,74 | 101 501,93 | 156 783,81 |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | пгт. Кондинское | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 "Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения", результаты инженерно-технического анализа | не определен |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Кондинское | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | не определен |
| 3 | Выполнение расчетов с целью определения потребителей, централизованное теплоснабжение которых экономически нецелесообразно, с оценкой возможности перевода таких потребителей на индивидуальное теплоснабжение; |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен |
| 4 | Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью определения участков тепловых сетей с завышенным диаметром трубопроводов, подлежащих перекладке с целью оптимизации гидравлического режима и снижения потерь тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен |
| 5 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | пгт. Кондинское | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | Объем финансирования определяется после уточнения полного перечня объектов, подлежащих оформлению |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 780,00 | 38 200,00 | 73 980,00 | 35 780,00 | 38 200,00 |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной №1 с монтажом автоматизированной блочно-модульной котельной установки мощностью 8 МВт (6,88 Гкал/ч), топливо - каменный уголь | пгт. Кондинское | Гкал/ч | 6,88 |  |  |  |  | 35 780,00 | 0,00 | 35 780,00 | 35 780,00 | 0,00 | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен |
| 7 | Вывод из эксплуатации котельной № 2 с переводом потребителей на котельную № 1 | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен |
| 8 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 4 по ул. Рыбников, 15 с устройство автоматизированной блочно-модульной котельной установки мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч) | пгт. Кондинское | Гкал/ч | 5 |  |  |  |  |  | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен |
| 9 | Вывод из эксплуатации котельных №№ 3, 5 с переводом потребителей на котельную № 4 | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |  | 1 945,00 | 1 400,00 | 18 528,74 | 19 398,86 | 24 449,33 | 118 583,81 | 184 305,74 | 65 721,93 | 118 583,81 |  |  |
| 10 | Строительство тепловых сетей от котельной № 1 для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | пгт. Кондинское | м | 171 | 745,00 |  |  |  | 199,00 | 0,00 | 944,00 | 944,00 | 0,00 | Актуализированная схема теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 10.03.2017 № 29 | не определен |
| 11 | Перекладка (модернизация) тепловых сетей от котельной №1 для переключения потребителей котельной № 2 | пгт. Кондинское | м | 170 |  |  |  |  | 3 940,48 | 0,00 | 3 940,48 | 3 940,48 | 0,00 | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен |
| 12 | Перекладка (модернизация) тепловых сетей для переключения потребителей котельных №№ 3, 5 на котельную № 4 | пгт. Кондинское | м | 300 |  |  |  |  |  | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района | не определен |
| 13 | Замена сетей теплоснабжения | пгт. Кондинское | м | 17 558 | 1 200,00 | 1 400,00 | 18 528,74 | 19 398,86 | 20 309,86 | 116 783,81 | 177 621,26 | 60 837,46 | 116 783,81 | План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы теплоснабжения на 2016 - 2018 гг. ООО "ККП", Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный ООО «ККП» | не определен |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | 3 953,61 | 11 346,80 | 28 355,96 | 30 054,30 | 12 045,92 | 12 611,61 | 98 368,20 | 85 756,59 | 12 611,61 |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведении", Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр "Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения..." | не определен |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Кондинское |  |  | 84,32 | 91,66 |  |  |  | 0,00 | 175,99 | 175,99 | 0,00 | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | не определен |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения |  |  |  | 766,55 | 758,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525,09 | 1 525,09 | 0,00 |  |  |
| 3 | Модернизация ВОС-600 | пгт. Кондинское |  |  | 691,06 | 758,54 |  |  |  | 0,00 | 1 449,60 | 1 449,60 | 0,00 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 |  |
| 4 | Установка 4-х приборов учета на производственных объектах ООО "Комплекс коммунальных платежей" | пгт. Кондинское | шт. | 4 | 75,49 |  |  |  |  | 0,00 | 75,49 | 75,49 | 0,00 |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |  | 3 102,74 | 10 496,60 | 28 355,96 | 30 054,30 | 12 045,92 | 12 611,61 | 96 667,13 | 84 055,52 | 12 611,61 |  |  |
| 5 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Таежная до домов № 38 | пгт. Кондинское | м | 600 |  |  | 3 322,70 | 3 419,06 |  | 0,00 | 6 741,76 | 6 741,76 | 0,00 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 | не определен |
| 6 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Молодежная до участка № 44 | пгт. Кондинское | м | 700 |  |  | 4 637,08 | 4 995,64 |  | 0,00 | 9 632,72 | 9 632,72 | 0,00 |  |  |
| 7 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Солнечная до дома № 7 | пгт. Кондинское | м | 200 |  |  | 1 324,88 | 1 427,32 |  | 0,00 | 2 752,21 | 2 752,21 | 0,00 |  |  |
| 8 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Крупская от дома № 37 до дома № 1 | пгт. Кондинское | м | 500 |  |  | 3 312,20 | 3 568,31 |  | 0,00 | 6 880,51 | 6 880,51 | 0,00 |  |  |
| 9 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Сибирская до дома № 24 | пгт. Кондинское | м | 720 |  |  | 4 769,57 | 5 138,37 |  | 0,00 | 9 907,94 | 9 907,94 | 0,00 |  |  |
| 10 | Замена водопроводов, исчерпавших эксплуатационный ресурс на полиэтиленовые | пгт. Кондинское | м | 9 851 | 3 102,74 | 10 496,60 | 10 989,53 | 11 505,61 | 12 045,92 | 12 611,61 | 60 752,00 | 48 140,39 | 12 611,61 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 | бюджет округа - 95%, районный бюджет - 5% (согласно МП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы") |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,88 | 0,00 | 0,00 | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,88 | 0,00 | 0,00 | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 |  |  |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений производительностью 550 м³/сут. | пгт. Кондинское | м³/сут. | 550 |  |  |  | 49 100,88 |  | 0,00 | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 | не определен |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  | 0,00 | 76 572,00 | 0,00 | 41 571,43 | 0,00 | 0,00 | 118 143,43 | 118 143,43 | 0,00 |  |  |
| 1 | Строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов | пгт. Кондинское | т/год | 2 665 |  | 76 572,00 |  |  |  | 0,00 | 76 572,00 | 76 572,00 | 0,00 | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 21.10.2016 № 559-рп; МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | бюджет округа; местный бюджет |
| 2 | Рекультивация свалки в пгт. Кондинское, в т. ч. ПСД | пгт. Кондинское | га | 3,75 |  |  |  | 41 571,43 |  | 0,00 | 41 571,43 | 41 571,43 | 0,00 | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» | местный бюджет |
| 7 | Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях |  |  |  | 920,93 | 942,17 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347,10 | 2 347,10 | 0,00 |  |  |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах: | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Стат. форма № 1-ПУ (ЖКХ), предоставленная ООО "ККП" | Внебюджетные источники (средства собственников помещений в МКД) |
| 1.1 | холодной воды |  | шт. | 168 | 420,00 | 420,00 |  |  |  | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | отопления |  | шт. | 79 | 171,17 | 179,21 | 186,38 |  |  | 0,00 | 536,76 | 536,76 | 0,00 |  |  |
| 2 | Установка индивидуальных приборов учета воды в многоквартирных домах |  | шт. | 46 | 27,60 | 28,70 |  |  |  | 0,00 | 56,30 | 56,30 | 0,00 |  |  |
| 3. | Установка индивидуальных приборов учета в индивидуальных домах |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | холодной воды |  | шт. | 45 | 27,00 | 28,08 |  |  |  | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 |  |  |
| 3.2 | отопления |  | шт. | 127 | 275,17 | 286,17 | 297,62 |  |  | 0,00 | 858,96 | 858,96 | 0,00 |  |  |
| 8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  | 300,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы» | пгт. Кондинское |  |  | 300,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |  | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы» (в ред. от 06.07.2015) | Местный бюджет |
| 1.1 | энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах администрации городского поселения Кондинское |  |  |  | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |  | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | энергосбережение и повышение энергетической эффективности в подведомственных администрации городского поселения Кондинское учреждениях |  |  |  | 300,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |  | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | ИТОГО |  |  |  | 7 119,54 | 90 490,97 | 47 598,70 | 140 355,47 | 72 275,25 | 169 395,42 | 527 235,36 | 357 839,94 | 169 395,42 |  |  |

Программа комплексного развития

систем коммунальной

инфраструктуры

городского поселения Кондинское

на 2017-2026 годы

ТОМ 1. ПРОГРАММНЫЙ

ДОКУМЕНТ

2017 год

Содержание

Общие положения	87

1	Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы	90

1.1	Характеристика муниципального образования	90

1.1.1	Территория	90

1.1.2	Климат	92

1.1.3	Население	93

1.1.4	Промышленность	94

1.1.5	Жилищный фонд	96

1.1.6	Доходы населения	97

1.2	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	98

1.3	Прогноз развития промышленности	98

1.4	Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)	99

1.5	Прогноз изменения доходов населения	100

2	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	102

2.1	Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения	102

2.2	Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения	102

2.3	Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения	102

2.4	Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения	103

2.5	Перспективные показатели спроса в системе водоотведения	103

2.6	Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов	103

3	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	108

3.1	Система электроснабжения	108

3.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	108

3.1.2	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	110

3.1.3	Анализ финансового состояния, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	125

3.2	Система газоснабжения	129

3.3	Система теплоснабжения	129

3.3.1	Описание организационной структуры, формы собственности и между организациями, а также с потребителями	129

3.3.2	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	129

3.3.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	141

3.4	Система водоснабжения	143

3.4.1	Описание организационной структуры	143

3.4.2	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	143

3.4.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	155

3.5	Система водоотведения	156

3.6	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	157

3.6.1	Описание организационной структуры	157

3.6.2	Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов	157

3.6.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	160

4	Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	161

4.1	Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании	161

4.2	Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	162

5	Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры	164

5.1	Система электроснабжения	164

5.2	Система газоснабжения	164

5.3	Система теплоснабжения	165

5.4	Система водоснабжения	165

5.5	Система водоотведения	165

5.6	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	166

6	Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов)	171

6.1	Перспективная схема электроснабжения	173

6.2	Перспективная схема газоснабжения	175

6.3	Перспективная схема теплоснабжения	176

6.4	Перспективная схема водоснабжения	179

6.5	Перспективная схема водоотведения	181

6.6	Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами	182

7	Общая программа проектов, предложения по организации реализации инвестиционных проектов	185

7.1	Общая программа проектов	185

7.2	Организация реализации проектов	186

8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	188

8.1	Финансовые потребности для реализации программы	188

9	Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	192

9.1	Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности	192

9.2	Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий)	194

10	Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	198

11	Модель для расчета Программы	201

Приложения	Ошибка! Закладка не определена.

- Общие положения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг. (далее – Программа) является обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов на долгосрочный период до 2026 года.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Срок реализации Программы: 2017 – 2026 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2017 – 2021 гг.

2 этап: 2022 – 2026 гг.

Термины и определения

При формировании Программы комплексного развития использованы следующие основные термины и определения:

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Система газоснабжения

газоснабжение  – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

Информация об изменениях: Решением Совета депутатов городского поселения Кондинское от 18 июля  2019 года № 68 абзац 19 пункта 10 общих положений тома 1 изложен в новой редакции, изменения, вступающие в силу с после официального опубликования.

газификация - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектах;

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения –  сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –  открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

- Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки Программы

  - Характеристика муниципального образования

Городское поселение Кондинское в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом городского поселения. Территория городского поселения Кондинское входит в состав территории Кондинского района.

Официальное наименование муниципального образования – городское поселение Кондинское.

В границах городского поселения Кондинское находятся населенные  пункты: поселок городского типа Кондинское, деревни: Никулкина, Старый Катыш, Ильичевка.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское Кондинского района Тюменской области  на 2017 – 2026 гг. (далее – Программа):

Общая площадь муниципального образования составляет 18 269,5 га, застроенная площадь – 590 га.

- Численность населения на 01.01.2017 г. – 3 759 чел., в т. ч.:

пгт. Кондинское – 3 710 чел.;

д. Никулкина – 31 чел.;

д. Старый Катыш – 14 чел.;

д. Ильичевка –  4 чел.

    - Территория

Территория городского поселения Кондинское входит в состав территории Кондинского района (рис.1).

Поселок городского типа Кондинское расположен в восточной части Кондинского района.

Территория пгт. Кондинское расположена на левом берегу реки Конда, с южной, северной и восточной сторон примыкают обширные заболоченные участки.

Деревня Ильичевка находится на берегу реки Конда. Деревни Никулкина и Старый Катыш расположены рядом с протокой Деревенская (рис.2).

Рисунок 3. Географическое положение городского поселения Кондинское

Источник: Поисково-информационный сервис Яндекс.Карты.

Рисунок 4. Географическое положение населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Кондинское

Источник: Поисково-информационный сервис Яндекс.Карты.

Связь с населенными пунктами Кондинского района, районным центром 
пгт. Междуреченский осуществляется в летнее время по реке Конда пассажирскими судами, в зимнее время по автозимникам организовано автобусное сообщение. Также круглый год работает воздушный транспорт.

Рельеф пгт. Кондинское спокойный. Абсолютные отметки меняются от 35,73 (самая высокая точка рельефа) до 42,18 (у уреза воды).

Почвы бедные легкого механического состава – песчаные и супесчаные, суглинистые.

    - Климат

Климат Кондинского района – континентальный. Характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение месяца и даже суток. Зима суровая, холодная и продолжительная, лето жаркое непродолжительное, переходные сезоны (весна, осень) с поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Расчетная температура наружного воздуха -40°С.

Период с отрицательной температурой воздуха продолжается 7 месяцев, с октября по апрель. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней – с конца октября до начала мая и устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43 см, максимальная глубина промерзания почвы 191 – 233 см. Климатический район – 1В.

Данные по климатическим условиям приведены в табл. 1.

Таблица 27

Климатические параметры муниципального образования городское поселение Кондинское

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кондинское |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -49 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -47 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -44 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -44 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -40 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 84 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 107 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | Ю |
| Продолжительность отопительного периода | сут. | 238 |
| Средняя температура воздуха в отопительный период | °С | -8,6 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 36 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 25,8 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 21,6 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 24 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 69 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 359 |
| Суточный максимум осадков | мм | - |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | СЗ |
| Строительно-климатическая зона |  | IВ |

Источник: СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

    - Население

Численность населения городского поселения Кондинское на 01.01.2017 г. составила 2 980 чел. (табл. 2). Основная доля  населения муниципального образования проживает в пгт. Кондинское.

По сравнению с данными на 01.01.2014 г. численность населения городского поселения Кондинское незначительно снизилась – на 2,3%.

Таблица 28

Численность населения городского поселения Кондинское

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |  |
| 1 | Численность населения (на начало года) всего, | чел. | 3 170 | 3 090 | 3 050 | 2 980 |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | - | 97,5 | 98,7 | 97,7 |
|  | темп роста/снижение к 2014 г. | % | - | 97,5 | 96,2 | 94,0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | городское население | чел. | 3134 | 3052 | 3016 | 2953 |
|  | сельское население | чел. | 36 | 38 | 34 | 27 |
| 2 | Среднегодовая численность населения | чел. | 3 093 | 3 034 | 2 985 | - |
| 3 | Число родившихся | чел. | 36 | 31 | 26 | - |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | 109 | 86 | 84 | - |
| 4 | Число умерших | чел. | 43 | 40 | 36 | - |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | 93 | 93 | 90,0 | - |
| 5 | Естественный прирост | чел. | -7 | -9 | -10 | - |
| 6 | Прибыло | чел. | 36 | 43 | 20 | - |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | чел. | - | 119 | 47 | - |
| 7 | Выбыло | чел. | 21 | 43 | 17 | - |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | - | 205 | 40 | - |
| 8 | Сальдо миграции | чел. | 15 | 0 | 3 | - |

Источник: Данные органов государственной статистики

Число умерших в текущем году по сравнению с 2015 г. уменьшилось и составило 36 чел. Естественная убыль населения за 2016 год составила 10 чел.

Миграционная прибыль за 2016 г. составила 3 чел.: прибыло 20 чел., выбыло 17 чел., (в 2015 г. миграционное сальдо отсутствовало).

    - Промышленность

На территории городского поселения Кондинское зарегистрированы 
124 организации различных видов собственности и направлений деятельности, в том числе 76 индивидуальных предпринимателей. На производстве и обслуживании занято 204 чел. Крупные предприятия и организации в поселении отсутствуют.

Основные виды деятельности поселения:

- заготовка и переработка леса;

- добыча и переработка рыбы;

- сельское хозяйство и переработка мяса;

- торговля;

- предоставление социальных и жилищно-коммунальных услуг;

- муниципальное и государственное управление;

- финансовые услуги.

В 2016 г. объем отгруженной продукции обрабатывающими производствами составил 53,3 млн руб., что составило 118,5% в сопоставимых ценах к уровню 
2015 г. (табл. 3).

По виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды» объем отгруженной продукции составил 47,7 млн руб. или 98,4% в сопоставимых ценах к уровню 2015 г.

На территории поселения осуществляет свою деятельность нефтеперекачивающая станция НПС «Катыш», предприятие ЗАО «Контур», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. Деятельность в сфере лесозаготовки, производства пиломатериалов, производства столярных изделий осуществляют ООО ЛПП «Стимул» и ЗАО «Контур».

Производством и реализацией сельскохозяйственной продукции в поселении занимаются ООО «СП Айтур» и ОАО «Беленгут», СПК «Юконда». Приемом дикоросов от населения занимаются ОКМНС «Киндаль», ОКМНС «Соболь», крестьянско-фермерские хозяйства.

В городском поселении Кондинское по состоянию на 01.01.2016  животноводством занимались 5 крестьянско-фермерских хозяйств и 
1 сельскохозяйственный потребительский кооператив «Юконда» и ОКМНС «Озеро Яхтур». Рыболовством занимаются 7 предприятий.

Объемы промышленного производства выполнены предприятиями поселения (ЗАО «Контур» и ООО ЛПП «Стимул») в следующих натуральных показателях: вывозка хлыстов – 13,6 тыс. м³, что ниже показателей прошлого года на 25%, деловая древесина – 4,9 тыс. м³ (51,6% к аналогичному периоду прошлого года), пиломатериал – 2,1 тыс. м³ (141,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Таблица 29

Основные показатели развития экономики городского поселения Кондинское

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста/ снижение 2016/ 2014 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн руб. | 36,5 | 44,9 | 53,3 | 146,0 |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | 84,1 | 123,0 | 118,7 | 141,1 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн руб. | 44,8 | 47,7 | 49,5 | 110,5 |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | 97,0 | 106,5 | 103,8 | 107,1 |
| 3 | Выпуск отдельных видов промышленной продукции: |  |  |  |  |  |
|  | вывозка древесины | тыс. м³ | 8,1 | 18,0 | 13,6 | 168,0 |
|  | производство древесины необработанной | тыс. м³ | 5,1 | 9,5 | 4,9 | 96,1 |
|  | производство пиломатериалов | тыс. м³ | 3,6 | 1,5 | 2,1 | 58,9 |
| 4 | Выпуск отдельных видов сельскохозяйственной продукции: |  |  |  |  |  |
|  | скот и птица (на убой в живом весе) | т | 266,5 | 338,4 | 207,2 | 77,7 |
|  | молоко | т | 13,3 | 16,95 | - | 0,0 |
| 5 | Численность занятых в экономике - всего | чел. | 946 | 874 | 811 | 85,7 |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | 98,7 | 92,4 | 92,8 | 94,0 |
|  | по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 27 | 36 | 22 | 81,5 |
|  | рыболовство, рыбоводство | чел. | 41 | 40 | 37 | 90,2 |
|  | обрабатывающие производства | чел. | 48 | 38 | 30 | 62,5 |
|  | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 81 | 73 | 77 | 95,1 |
|  | строительство | чел. | 3 | 2 | 2 | 66,7 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования | чел. | 177 | 154 | 135 | 76,3 |
|  | гостиницы и рестораны | чел. | 13 | 15 | 19 | 146,2 |
|  | транспорт и связь | чел. | 83 | 86 | 88 | 106,0 |
|  | финансовая деятельность | чел. | 5 | 6 | 4 | 80,0 |
|  | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 5 | 5 | 3 | 60,0 |
|  | государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | чел. | 93 | 83 | 64 | 68,8 |
|  | образование | чел. | 186 | 171 | 172 | 92,5 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 123 | 107 | 99 | 80,5 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 61 | 58 | 59 | 96,7 |

Источник: Отчеты главы городского поселения Кондинское о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации  городского поселения Кондинское за 2014 - 2016 гг.

Численность занятых в экономике в 2016 г. составила 811 чел. (21,6% от общей численности населения), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшение произошло на − 7,2%.

Наибольшее количество населения сегодня работает в отрасли бюджетной сферы в состав которой входит 22 учреждения – это 392 человека:

- в сфере образования – 172 чел.;

- в сфере здравоохранения – 71 чел.;

- в сфере культуры, спорта, социальной защиты населения – 53 чел.

    - Жилищный фонд

Площадь жилищного фонда поселения составляет 100,42 тыс. м².

Основные характеристики жилищного фонда городского поселения Кондинское представлены в табл. 4.

Таблица 30

Основные характеристики жилищного фонда городского поселения Кондинское

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. м² | 100,46 | 100,42 | 100,42 |
| 1.1 | многоквартирные дома | тыс. м² | 70,26 | 70,15 | 70,15 |
|  |  | ед. | 386 | 386 | 386 |
| 1.2 | индивидуальные жилые дома | тыс. м² | 30,20 | 30,27 | 30,27 |
| 2 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. м² | 18,98 | 18,15 | 18,15 |
| 3 | Ввод в действие жилых домов | тыс. м² | 1,25 | 1,22 | 1,22 |
| 4 | Снос жилых домов | тыс. м² | 0,85 | 1,26 | 1,26 |
| 5 | Площадь жилищ в среднем на 1 жителя | м²/чел. | 26,7 | 26,6 | 26,7 |
| 6 | Жилищный фонд, оборудованный централизованным |  |  |  |  |
|  | водопроводом | тыс. м² | 60,0 | 59,7 | 59,7 |
|  | канализацией | тыс. м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отоплением | тыс. м² | 55,6 | 55,3 | 55,3 |
|  | ваннами (душем) | тыс. м² | 29,8 | 29,5 | 29,5 |
|  | газом (сжиженным) | тыс. м² | 42,2 | 41,9 | 41,9 |
|  | горячим водоснабжением | тыс. м² | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | напольными электрическим плитами | тыс. м² | 58,1 | 58,4 | 58,4 |

    - Доходы населения

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего предприятий в 2016 г. составила 31 248 руб., увеличившись на 5,4% по сравнению с 2015 г. (табл.5).

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в 2016 г. составили 
13 556 руб., рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4%.

Таблица 31

Показатели, характеризующие денежные доходы населения городского поселения Кондинское

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста/ снижение 2016/ 2014 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |  |
| 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 28 575 | 29 641 | 31 245 | 109,3 |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | 121,2 | 103,7 | 105,4 | - |
| 2 | Средний размер месячной пенсии всех пенсионеров, получающих пенсию на общих основаниях | руб. | 13 156 | 14 603 | 15 446 | 117,4 |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | 107,9 | 111,0 | 105,8 | - |
| 3 | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц | руб. | 12 913 | 13 037 | 13 556 | 105,0 |
|  | темп роста/снижение к предыдущему году | % | 116 | 101,0 | 104,0 | - |
| 4 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 12 135 | 14 350 | 14 556 | 120,0 |
| 5 | Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума | - | 1,1 | 0,9 | 0,9 | - |

Источник: Отчеты главы городского поселения Кондинское о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации городского поселения Кондинское за 2014 - 2016 гг.

Средний размер назначенной пенсии на конец 2016 г. составил 15 446 руб. (105,6%) ,что на 5,8% выше уровня 2015 г.

В целом по городскому поселению Кондинское среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения находятся ниже уровня прожиточного минимума.

  - Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Прогноз перспективной численности населения городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг. сформирован с учетом 	Плана развития городского поселения Кондинское на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Кондинское 29.12.2016 № 171.

Перспективные показатели развития городского поселения Кондинское, в т.ч. прогноз численности населения, представлены в табл. 6.

  - Прогноз развития промышленности

Прогноз основных показателей социально-экономического развития (прогноз развития промышленности, изменения доходов населения) городского поселения Кондинское  сформирован с учетом и на основании следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития Кондинского района ХМАО – Югры на период до 2030 г., утв. постановлением администрации Кондинского района от 09.10.2015 № 1286;

- План развития городского поселения Кондинское на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Кондинское 29.12.2016 № 171;

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кондинское  на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг., утв. распоряжением администрации городского поселения Кондинское от 17.10.2016 № 98.

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 2017 – 2019 гг. принят по Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кондинское  на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг., утв. распоряжением администрации городского поселения Кондинское от 17.10.2016 
№ 98, по варианту № 1.

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами городского поселения Кондинское сформирован в соответствии с базовым сценарием прогноза долгосрочного социально-экономического развития Кондинского района ХМАО – Югры на период до 2030 г. на основании темпов роста объемов отгруженной продукции по видам деятельности «D. Обрабатывающие производства» и 
«E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами городского поселения планируется за счет планов по развитию промышленности и сельского хозяйства, предусмотренных 	Планом развития городского поселения Кондинское на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Кондинское 29.12.2016 № 171:

- строительство пунктов по приему дикоросов, рыбы, сельхозпродукции (2017-2030 г.);

- модернизация и техническое перевооружение цеха по переработке рыбы на базе ОАО «Айтур» (2017-2018 гг.);

- строительство свинокомплекса в пгт. Кондинское (2017-2018 гг.);

- организация цеха по производству морсов, газированных и слабоалкогольных напитков на основе дикоросов (клюква, брусника и др.) в пгт. Кондинское (2019-2020 гг.);

- организация производства топливной щепы (2016-2030 гг.);

- развитие крестьянско-фермерских хозяйств;

- развитие деревянного домостроения.

К 2026 г. прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами городского поселения Кондинское до 228,5 млн руб. (табл. 6).

  - Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)

Прогноз развития застройки городского поселении Кондинское принят в соответствии со Схемой теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Кондинское от 19.11.2013 № 81, актуализированной постановлением администрации городского поселения Кондинское Кондинского района ХМАО – Югры от 10.03.2017 № 29.

Прирост площадей строительных фондов по жилым домам и производственным зданиям промышленных предприятий в городском поселении Кондинское на расчетный срок Схемы теплоснабжения (2028 г.) – не планируется.

Прирост площадей строительных фондов планируется осуществлять на территориях городского поселения, освобождаемых от ветхих жилых строений согласно программе сноса ветхого жилья.

Прогноз развития застройки городского поселения Кондинское на период до 2026 г. представлен в табл. 6.

  - Прогноз изменения доходов населения

При прогнозировании среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) принят темп роста соответствующего показателя в Плане развития городского поселения Кондинское на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Кондинское 29.12.2016 № 171.

Денежный доход в расчете на душу населения на 2017 – 2019 гг. принят по Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кондинское  на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг., утв. распоряжением администрации городского поселения Кондинское от 17.10.2016 
№ 98, по варианту № 1. На период с 2020 по 2026 гг. темп роста денежного дохода в расчете на душу населения принят на основании базового сценария прогноза долгосрочного социально-экономического развития Кондинского района ХМАО – Югры на период до 2030 г.

Прогноз изменения доходов населения городского поселения Кондинское до 2026 г. представлен в табл. 6.

Таблица 32

Перспективные показатели развития городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. | Темп роста 2021/ 2016 гг., % | Темп роста 2026/ 2016 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022-2026 гг.) |  |  |
| 1 | Прогноз численности и состава населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднегодовая численность населения | чел. | 2 985 | 3 020 | 3 055 | 3 061 | 3 068 | 3 075 | 3 110 | 103 | 104 |
| 2 | Прогноз развития промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн руб. | 102,8 | 96,4 | 102,0 | 107,0 | 117,8 | 130,7 | 228,5 | 127 | 151 |
| 3 | Прогноз развития застройки поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. м² | 100,42 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100 | 100 |
| 2 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. м² | 18,15 | 17,6 | 16,6 | 16,0 | 15,4 | 14,9 | 12,0 | 82 | 81 |
| 3 | Ввод в действие жилых домов | тыс. м² | 1,22 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 4 | Снос жилых домов | тыс. м² | 1,26 | 0,59 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 5 | Площадь жилищ в среднем на 1 жителя | м²/чел. | 26,7 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25,7 | 102 | 98 |
| 4 | Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата | руб. | 31 245 | 31 558 | 31 874 | 32 192 | 33 022 | 35 668 | 46 661,1 | 114 | 119 |
| 2 | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц | руб. | 13 556 | 14 956 | 16 006 | 16 730 | 17 652 | 18 542 | 23 329 | 137 | 130 |

- Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития городского поселения Кондинское.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

На момент разработки Программы данные о фактических объемах потребления некоторых коммунальных ресурсов в целом по муниципальному образованию, а также по каждому элементу территориального деления по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по многоквартирным домам, частной жилой застройке, бюджетным организациям, административно-коммерческим зданиям и промышленности, отсутствуют.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для населения сформирован с учетом утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов и/или фактического уровня удельного потребления.

  - Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения городского поселения Кондинское до 2026 г. представлены в табл. 7.

  - Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения

В связи с отсутствием централизованной системы газоснабжения в городском поселении Кондинское и утвержденной Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры до 2021 г. (по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО – Югры) перспективные показатели спроса в системе централизованного газоснабжения городского поселения Кондинское 
до 2026 г. не формируются.

  - Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения городского поселения Кондинское до 2026 г. приняты в соответствии со Схемой теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Кондинское от 19.11.2013 № 81, актуализированной постановлением администрации городского поселения Кондинское Кондинского района ХМАО – Югры от 10.03.2017 № 29., а также баланса теплоснабжения для ООО «ККП», утвержденного РСТ ХМАО – Югры на 2017 г.

В соответствии со Схемой теплоснабжения прирост тепловой нагрузки вводимых зданий равен убыли тепловой нагрузки сносимых ветхих и аварийных зданий, таким образом, значения тепловой нагрузки на период действия Программы

приняты на неизменном уровне 2016 г.

Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения городского поселения Кондинское до 2026 г. представлены в 
табл. 7.

  - Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения городского поселения, сформированные с учетом прогноза численности населения городского поселения Кондинское, представлены в табл. 7.

  - Перспективные показатели спроса в системе водоотведения

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения муниципального образования, рассчитанные с учетом ввода в 2021 г. локальных канализационных очистных сооружений, представлены в табл. 7.

Объемы водоотведения приняты равными объемам водопотребления в зоне централизованного водоснабжения.

  - Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов

Прогноз объема образования ТКО произведен на основании прогноза численности населения:

- в прогнозе принят полный охват системой вывоза и утилизации ТКО населения, проживающего в многоквартирных домах и в частном жилищном фонде в населенных пунктах городского поселения Кондинское;

- прогноз объема образования отходов от населения и прочих потребителей на перспективу до 2026 г. определен на основании норм накопления ТКреживания отхолдов - стемой вывоза и утилизации ТКО предусмотрена организация О:

- нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг на территории Кондинского района, утв. распоряжением главы Кондинского района от 16.10.2001 № 605-р:

- благоустроенный жилой фонд – 1,18 м³/чел. в год;

- неблагоустроенный жилой фонд – 1,65 м³/чел. в год;

- доля отходов инфраструктуры в общем объеме отходов:

- 0% - для населенных пунктов с численностью населения 100 чел.  и менее;

- 20% - для населенных пунктов с численностью населения от 1001 до 10000 чел. (коэффициент 1,2);

- плотность ТКО в Кондинском районе – 250 кг/м³ (0,25 т);

- доля утилизированных, обезвреженных ТКО, и доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО приняты в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп.

Перспективные показатели спроса объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов, образуемых на территории городского поселения Кондинское,  представлены  в табл. 7.

Таблица 33

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в городском поселении Кондинское на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.: | тыс. кВт∙ч | 5 283 | 5 033 | 5 092 | 5 151 | 5 161 | 5 173 | 5 232 |
| 1.1.1 | централизованное электроснабжение | тыс. кВт∙ч | 5 265 | 5 014 | 5 074 | 5 133 | 5 143 | 5 155 | 5 214 |
|  | население, в т.ч. | тыс. кВт∙ч | 3 632 | 3 557 | 3 599 | 3 641 | 3 648 | 3 657 | 3 698 |
|  | пгт. Кондинское | тыс. кВт∙ч | 3 591 | 3 516 | 3 558 | 3 600 | 3 607 | 3 615 | 3 657 |
|  | д. Старый Катыш | тыс. кВт∙ч | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  | прочие потребители | тыс. кВт∙ч | 1 488 | 1 457 | 1 474 | 1 492 | 1 495 | 1 498 | 1 516 |
| 1.1.2 | децентрализованное электроснабжение | тыс. кВт∙ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | кВт | 1 002 | 982 | 993 | 1 005 | 1 007 | 1 009 | 1 020 |
| 1.2.1 | централизованное электроснабжение | кВт | 996 | 975 | 987 | 998 | 1 000 | 1 002 | 1 014 |
|  | население , в т.ч. | кВт | 769 | 753 | 762 | 771 | 773 | 774 | 783 |
|  | пгт. Кондинское | кВт | 755 | 739 | 748 | 757 | 758 | 760 | 769 |
|  | д. Старый Катыш | кВт | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | прочие потребители | кВт | 227 | 222 | 224 | 227 | 228 | 228 | 231 |
| 1.2.2 | децентрализованное электроснабжение | кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | д. Никулкина | кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 11,55 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
|  | население | тыс. Гкал | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  | бюджетные организации | тыс. Гкал | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
|  | собственное потребление | тыс. Гкал | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | прочие потребители | тыс. Гкал | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2.2 | Присоединенная нагрузка, всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
|  | население | Гкал/ч | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
|  | бюджетные организации | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | собственное потребление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | прочие потребители | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м³ | 59,56 | 59,79 | 61,22 | 62,66 | 63,73 | 64,82 | 70,25 |
|  | население | тыс. м³ | 42,15 | 41,44 | 41,84 | 42,23 | 42,30 | 42,38 | 42,77 |
|  | бюджетные организации | тыс. м³ | 6,35 | 7,34 | 8,35 | 9,36 | 10,36 | 11,36 | 16,37 |
|  | собственное потребление | тыс. м³ | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 3,34 | 3,28 | 3,31 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,39 |
| 4.2 | Присоединенная нагрузка (расход воды в сутки максимального водопотребления) | м³/сут | 378 | 379 | 389 | 398 | 404 | 411 | 446 |
|  | население | м³/сут | 267 | 263 | 266 | 268 | 268 | 269 | 271 |
|  | бюджетные организации | м³/сут | 40 | 47 | 53 | 59 | 66 | 72 | 104 |
|  | собственное потребление | м³/сут | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
|  | прочие потребители | м³/сут | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отведение сточных вод, всего, в т.ч.: | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 64,82 | 70,25 |
|  | население | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 42,38 | 42,77 |
|  | бюджетные организации | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 11,36 | 16,37 |
|  | собственное потребление | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 7,73 | 7,73 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ |  |  |  |  |  | 3,36 | 3,39 |
| 5.2 | Отведение сточных вод воды в сутки максимального водопотребления | м³/час |  |  |  |  |  | 411 | 446 |
|  | население | м³/час |  |  |  |  |  | 269 | 271 |
|  | бюджетные организации | м³/час |  |  |  |  |  | 72 | 104 |
|  | собственное потребление | м³/час |  |  |  |  |  | 49 | 49 |
|  | прочие потребители | м³/час |  |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем образования (накопления) ТКО, всего | тыс. м³ | 4,86 | 4,93 | 4,89 | 4,98 | 5,03 | 5,04 | 5,09 |
|  | пгт. Кондинское | тыс. м³ | 4,77 | 4,84 | 4,81 | 4,89 | 4,94 | 4,95 | 5,00 |
|  | д. Никулкина | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | д. Старый Катыш | тыс. м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | д. Ильичевка | тыс. м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | тыс. м³ | 4,07 | 4,12 | 4,09 | 4,16 | 4,20 | 4,21 | 4,25 |
|  | пгт. Кондинское | тыс. м³ | 3,98 | 4,04 | 4,00 | 4,08 | 4,12 | 4,12 | 4,17 |
|  | д. Никулкина | тыс. м³ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | д. Старый Катыш | тыс. м³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | д. Ильичевка | тыс. м³ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 |
|  | пгт. Кондинское | тыс. м³ | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 |
| 6.2 | Объем ТКО, поступаемых на полигоны | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 4,32 | 4,28 | 3,92 |

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

  - Система электроснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Кондинский район входит в Урайский энергорайон  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (рис.3).

Основным источником электроснабжения потребителей Урайского энергорайона является Няганская ГРЭС (Няганский энергорайон) установленной мощностью 1302,04 МВт и собственные электростанции ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

Населенные пункты д. Никулкина и д. Ильичевка относятся к зоне децентрализованного электроснабжения.

Рисунок 5. Схема электроснабжения Урайского энергорайона

Источник: Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп

Описание организационной структуры системы электроснабжения

Урайский энергорайон территориально соответствует зоне деятельности Кондинского филиала электрических сетей АО «ЮРЭСК», а также находится в зоне ответственности Южного ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири.

Электроснабжение пгт. Кондинское осуществляется от подстанций, расположенных на территории НПС «Ильичевка» (рис. 4):

- ПС 220 кВ Ильичевка, находящаяся на балансе ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири;

- ПС 35/10 кВ Фарада и ПС 10/35 кВ Тесла, находящиеся на балансе АО «ЮРЭСК».

Электроснабжение д. Старый Катыш осуществляется от ПС 220 кВ «Новый Катыш, расположенной на территории НПС «Новый Катыш».

Внутри населенных пунктов установлены понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, от которых до потребителей протянуты низковольтные линии электропередач ВЛ-0,4 и КЛ-0,4, находящимся на балансе АО «ЮРЭСК».

Объекты децентрализованного электроснабжения д. Никулкина обслуживает АО «Компания «ЮГ».

Энергосбытовую функцию на территории городского поселения осуществляет гарантирующий поставщик АО «Тюменская энергосбытовая компания».

Для электроснабжения объектов д. Ильичевка потребителями используется индивидуальные электрогенераторы.

Рисунок 6. Источники электроснабжения Кондинского МО

Источник: Поисково-информационный сервис Яндекс.Карты.

    - Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

##### Технические параметры

Технические параметры источников электроснабжения городского поселения Кондинское представлены в табл. 8.

Таблица 34

Технические параметры источников электроснабжения городского поселения Кондинское

| Показатель | Характеристики |
| --- | --- |
| ПС 220 кВ Ильичевка |  |
| Собственник | ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири |
| Место расположения | ХМАО – Югры, Кондинский район, Кондинский лесхоз, НПС Ильичевка |
| Количество трансформаторов | 2 шт. |
| Напряжение | 220/10 кВ |
| Номинал | 32 МВА |
| ПС 220 кВ Новый Катыш |  |
| Собственник | ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири |
| Место расположения | ХМАО – Югры, Кондинский район, Кондинский лесхоз, НПС Катыш |
| Количество трансформаторов | 2 шт. |
| Напряжение | 220/10 кВ |
| Номинал | 32 МВА |
| ПС 10/35 кВ Фарада |  |
| Собственник | АО «ЮРЭСК» |
| Место расположения | ХМАО – Югры, Кондинский район, Кондинский лесхоз, НПС Ильичевка |
| Год ввода | 1981 |
| Количество трансформаторов | 2 шт. |
| Тип трансформаторов | 1Т- ТМН-6300/35 73 У 2Т- ТМН-6300/35 73 У1 |
| Фактические нагрузки | 2,082 |
| Максимальная мощность, разрешенная для ТП | 4,057 |
| ПС 35/10 кВ Тесла |  |
| Собственник | АО «ЮРЭСК» |
| Место расположения | ХМАО – Югры, Кондинский район, Кондинский лесхоз, пгт.Кондинское, ул.Некрасова, д.17А |
| Год ввода | 1981 |
| Количество трансформаторов | 2 шт. |
| Тип трансформаторов | 1Т- ТМН-6300/35 73У1 2Т- ТМН-6300/35 73У1 |
| Фактические нагрузки | 2,01 |
| Максимальная мощность, разрешенная для ТП | 3,261 |

Перечень комплектных трансформаторных подстанций городского поселения Кондинское, находящихся на балансе АО «ЮРЭСК»,  представлены в табл. 9.

Таблица 35

Перечень КТП городского поселения Кондинское, находящихся на балансе АО «ЮРЭСК» по состоянию на 21.12.2016

| № п/п | Наименование | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП №1 400/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Связистов, 42 |
| 2 | КТП №12 250/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Таежная, 44 |
| 3 | КТП №13 250/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Крупской, 61А |
| 4 | КТП №14 250/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Советская, №12Г |
| 5 | КТП №18 400/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Рыбников, 2А |
| 6 | КТП №19 400/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Октябрьская, 8 |
| 7 | КТП №2 400/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Горького, 77"А" |
| 8 | КТП №22 100/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Молодежная, 2А |
| 9 | КТП №23 400/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Северная, д. 1А |
| 10 | КТП №24 160/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Декабристов, №4А |
| 11 | КТП №25 160/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Ленина, №23А |
| 12 | КТП №26 100/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Некрасова, №29 |
| 13 | КТП №27 2х400/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Горького, №65А |
| 14 | КТП №28 250/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Советская, 24 |
| 15 | КТП №29 250/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Речная, 3 |
| 16 | КТП №3 250/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Крупской, 36А |
| 17 | КТП №31 160/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Рыбников, 26Б |
| 18 | КТП №5 400/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, 7А |
| 19 | КТП №6 250/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Энгельса, 15Б |
| 20 | КТП №7 250/10/0,4 кВ | пгт. Кондинское, ул. Энгельса, №2А |

В д. Никулкина источником электроснабжения является дизельная электростанция установленной мощностью 36,6 кВт.

##### Остаточный ресурс

Срок службы подстанций АО «ЮРЭСК» исчерпан.

Информация о годе ввода в эксплуатацию дизельной электростанции д. Никулкина отсутствует.

##### Ограничения использования мощностей

По состоянию на 01.01.2017 г. ограничения использования мощностей по центрам питания отсутствуют.

Информация о загрузке трансформаторных подстанций центров питания представлена в табл. 10.

##### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация питающих РП осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов оборудования РП принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

АО «ЮРЭСК» еженедельно формируется рапорт «Аварийные  отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности», в котором отражаются следующие данные: наименование муниципального образования, диспетчерское наименование электрооборудования, работа защит, дата, время и продолжительность отключения, недоотпуск электроэнергии, причина отключения, отключение потребителей 1, 2 категории, температура наружного воздуха, принадлежность имущества к АО «ЮРЭСК».

АО «ЮРЭСК» ежемесячно формируется сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов, в которой отражается следующая информация: диспетчерское наименование объекта (ПС, ЛЭП, КТП, РП), местонахождение объекта (наименование муниципального образования, поселения), адрес (улица, микрорайон, квартал), период ремонта (начало, окончание, количество дней), вид ремонта и аварийная готовность.

##### Системы учета ресурсов

В зоне деятельности Кондинского филиала ОАО «ЮРЭСК» выполняется модернизация учета ресурсов у потребителей и проводятся работы по установке выносных приборов учета типа «матрица» с включением их в систему АИИСКУЭ. Также проводится проверка технического состояния приборов учета на подстанциях и потребителей .

##### Расход ресурсов

В связи с отсутствием генерирующих источников электроэнергии, осуществляющих выработку электроэнергии на нужды населения, бюджетных и прочих организаций муниципального образования, расход ресурсов на электроснабжение ограничивается расходом на собственные нужды ПС, РП, ТП, КТП.

##### Собственные нужды

По данным фактического баланса в зоне деятельности Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» (Кондинский район) за 2016 г. расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды отсутствует.

Таблица 36

Загрузка трансформаторных подстанций 10/0,4 и 6/0,4 с привязкой к питающим центрам по централизованной зоне энергоснабжения по состоянию на 01.01.2017

| № п/п | Наименование точки присоединения | Максимальная мощность, МВт | Фактическая мощность | Наименование ТП | Установленная мощность ТП, кВА | Данные по загрузке ТП, кВт | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 220/10 кВ "Ильичевка", ЗРУ-10 кВ НПС "Ильичевка" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | яч. № 1 ф. "Фарада-1" | 8,92 | 1,382 | ПС 10/35 "Фарада" 1Т | 6300 | 1382 | 0,26 |
|  | ПС 10/35 "Фарада" ОРУ-35, яч. № 6 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | яч. № 38 ф. "Фарада-2" |  | 1,402 | ПС 10/35 "Фарада" 2Т | 6300 | 1402 | 0,26 |
|  | ПС 10/35 "Фарада" ЗРУ-10, яч. № 6 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС 10/35 "Фарада" ОРУ-35, яч. № 5 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПС 10/35 "Фарада" ф. "Фарада-1" |  | 1,382 | ПС 35/10 " Тесла" 1Т | 6300 | 1382 | 0,26 |
|  | ПС 10/35 "Фарада", ОРУ-35, яч. б/н (Резерв) |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС 10/35 "Фарада", ЗРУ-10, яч. 5 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПС 10/35 "Фарада" ф. "Фарада-2" |  | 1,402 | ПС 35/10 " Тесла" 2Т | 6300 | 1402 | 0,26 |
|  | ПС 10/35 "Фарада", ОРУ-35, яч. б/н (Резерв) |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС 10/35 "Фарада", ЗРУ-10, яч. 4 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС 10/35 "Фарада", ЗРУ-10, яч. 6 (Резерв) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ф. "Фарада-1", ПС 35/10 " Тесла", ф. Линия-1 |  | 1,382 | КТП №1 | 400 | 203,794 | 0,51 |
|  |  |  |  | КТП №2 | 400 | 131,48 | 0,33 |
|  |  |  |  | КТП №3 | 400 | 210,368 | 0,53 |
|  |  |  |  | КТП №4 | 160 | 72,314 | 0,45 |
|  |  |  |  | КТП №10 | 400 | 180,785 | 0,45 |
|  |  |  |  | КТП №11 | 400 | 134,767 | 0,34 |
|  |  |  |  | КТП №12 | 100 | 98,61 | 0,99 |
|  |  |  |  | КТП №13 | 250 | 187,359 | 0,75 |
|  |  |  |  | КТП №19 | 160 | 134,767 | 0,84 |
|  |  |  |  | КТП №20 | 160 | 128,193 | 0,8 |
|  |  |  |  | КТП №21 | 400 | 131,48 | 0,33 |
|  |  |  |  | КТП №22 | 400 | 95,323 | 0,24 |
|  |  |  |  | КТП №27 Т1 400 (резерв ф. "Линия-2" ПС 35/10 " Тесла") | 2*400 | 180,785 | 0,23 |
|  |  |  |  | КТП №29 | 100 | 36,157 | 0,36 |
|  |  |  |  | КТП №30 Т1 250 (резерв ф. "Линия-2" ПС 35/10 " Тесла") | 2*250 | 111,758 | 0,22 |
|  |  |  |  | КТП №31 | 160 | 101,897 | 0,64 |
| 6 | ф. "Фарада-2", ПС 35/10 " Тесла", ф.10 кВ Линия-2 |  | 1,402 | КТП №5 | 400 | 230,09 | 0,58 |
|  |  |  |  | КТП №6 | 250 | 164,35 | 0,66 |
|  |  |  |  | КТП №7 | 250 | 144,628 | 0,58 |
|  |  |  |  | КТП №8 | 400 | 88,749 | 0,22 |
|  |  |  |  | КТП №14 | 400 | 141,341 | 0,35 |
|  |  |  |  | КТП №15 | 400 | 154,489 | 0,39 |
|  |  |  |  | КТП №17 | 250 | 101,897 | 0,41 |
|  |  |  |  | КТП №18 | 400 | 115,045 | 0,29 |
|  |  |  |  | КТП №24 | 250 | 164,35 | 0,66 |
|  |  |  |  | КТП №25 | 400 | 128,193 | 0,32 |
|  |  |  |  | КТП №27 Т1 400 (резерв ф. "Линия-1" ПС 35/10 " Тесла") | 2*400 | 180,785 | 0,23 |
|  |  |  |  | КТП №30 Т1 250 (резерв ф. "Линия-1" ПС 35/10 " Тесла") | 2*250 | 111,758 | 0,22 |
|  | ф. "Фарада-2", ПС 35/10 " Тесла", ф.10 кВ Линия-2 |  |  | КТП №9 | 250 | 121,619 | 0,49 |
|  |  |  |  | КТП №26 | 160 | 78,888 | 0,49 |
|  |  |  |  | КТП №32 | 250 | 65,74 | 0,26 |
| ПС 220/10 кВ "Катыш", ЗРУ-10 кВ НПС "Катыш" |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РУ-10 кВ яч. № 10 | 0,16 | 0,009 | КТП "Катыш" | 160 | 62,453 | 0,39 |

##### Проблемы и направления их решения

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения             городского поселения Кондинское являются:

- износ основного оборудования ПС, РП, ТП, питающих электроэнергией потребителей муниципального образования вследствие превышения срока эксплуатации и работы в режимах, не отвечающих предписанным техническим условиям;

- снижение надежности и качества электроэнергии вследствие высокой степени износа и перегрузки основного электрооборудования.

В целях обеспечения покрытия растущих нагрузок, повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии, а также исходя из технического состояния оборудования, зданий и сооружений, электросетевыми компаниями запланированы к реализации мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами:

- инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 2020 гг., утв. Приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, откорр. приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013 – 2017 гг., утв. Приказом  Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 26.12.2016 № 168-П;

- инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2018 – 2022 гг. (проект).

Мероприятия инвестиционных программ предусматривают ремонт основного электротехнического оборудования подстанций, капитальное строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электроснабжения. Объем работ, включаемых в инвестиционные программы, определяется исходя из технического состояния оборудования, зданий и сооружений.

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

##### Схема и структура сетей

- Одиночное протяжение распределительных линий электропередач в городском поселении Кондинское в 2016 г. – 100,6 км, в т.ч .

- высоковольтные линии 35 кВ – 51,2 км;

- высоковольтные линии 10 кВ – 21,6 км;

- высоковольтные линии 0,4 кВ – 27,6 км;

- кабельные линии 0,4 кВ – 0,2 км.

##### Характеристика технических параметров и состояния

Характеристика технических параметров линий электропередач городского поселения Кондинское, находящихся на балансе АО «ЮРЭСК», представлена в табл. 11.

Таблица 37

Характеристика линий электропередач городского поселения Кондинское, находящихся на балансе АО «ЮРЭСК» по состоянию на 21.12.2016

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ электропередач - 35 кВ | пгт.Кондинское | 51 200 |
| 2 | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт.Кондинское | 3 500 |
| 3 | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт.Кондинское | 3 730 |
| 4 | ВЛ электропередач - 10 кВ | пгт.Кондинское | 9 420 |
| 5 | ВЛ электропередач - 10 кВ | д. Старый Катыш | 4 950 |
| 6 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 110 |
| 7 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 1 120 |
| 8 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 1 775 |
| 9 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 1 400 |
| 10 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 1 540 |
| 11 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 1 580 |
| 12 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 1 735 |
| 13 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 1 850 |
| 14 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 2 160 |
| 15 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 2 245 |
| 16 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 2 560 |
| 17 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 2 580 |
| 18 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 2 625 |
| 19 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 540 |
| 20 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 565 |
| 21 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 620 |
| 22 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 822 |
| 23 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 835 |
| 24 | ВЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 890 |
| 26 | КЛ электропередач - 0,4 кВ | пгт.Кондинское | 224 |
|  | Итого |  | 100 576 |

Рисунок 7. Схема системы электроснабжения пгт. Кондинское

Источник: АО «ЮРЭСК»

Характеристика технических параметров линий электропередач д. Никулкина, находящихся на балансе АО «Компания ЮГ», представлена в табл. 12.

Таблица 38

Характеристика линий электропередач д. Никулкина, находящихся на балансе

АО «Компания ЮГ»

| № п/п | Номер фидера | Напряжение, кВ | Начало линии | Конец линии | Длина, м | Кол-во цепей (одноцепн.- двуцепн.) | Тип опоры |  |  | Марка провода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | дер. шт. | ж/б. шт. | мет. шт. |  |  |
| 1 | д.Никулкина ф.Население | 0,4 | ДЭС | Опора №16 | 505 | 1 | 16 | - | - | АС-35 | н/д |

##### Резервирование

На момент разработки Программы данные о резервировании системы электроснабжения отсутствуют.

Резервирование системы электроснабжения осуществляется в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (одобрен и рекомендован к применению Постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 № 194) и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

##### Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый график работы системы электроснабжения  круглосуточный.

Обоснованность применяемого графика работы системы электроснабжения – требования бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

В соответствии с п. 1.2.18 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

- Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

- Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

- Электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

В соответствии с пп. 1.2.19-21 ПУЭ допустимы следующие перерывы электроснабжения:

- для потребителей I категории – на время автоматического восстановления питания;

- для потребителей II категории – на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады;

- потребителей III категории – не более 1 суток.

Жилые дома (МКД и ИЖД) относятся к потребителям III категории.

В соответствии с Требованиям к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утв.  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет 2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии 1 источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан

##### Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

По данным ведомостей состояния электрооборудования АО «ЮРЭСК» за 2014 – 2015 гг. аварийные отключения электрической энергии в пгт. Кондинское не зафиксированы.

Сведения об аварийных отключениях электроэнергии в городском поселении Кондинское в 2016 г. представлены в табл. 13.

Среднее время восстановления работы электрооборудования не превышало
 24 ч.

Таблица 39

Сведения об аварийных отключениях электроэнергии в городском поселении Кондинское

| № п/п | Наименование юридического лица | Диспетчерское наименование электрооборудова-ния | Дата, Время |  | Продолжи-тельность отключения, ч | Недоотпуск электро-энергии, кВт·ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Откл. | Вкл. |  |  |  |  |
| 1 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10 | 22.06.16 12:02 | 22.06.16 13:57 | 1:55 | 1494 | Причина не установлена (эксплуатационная ответственность УМН) | пгт.Кондинское |
| 2 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10, 2С-10 | 01.07.16 16:00 | 01.07.16 16:10 | 0:10 | 171 | Причина не установлена (гроза) | пгт.Кондинское |
| 3 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ-10 НПС Ильичевка, 1С-10 | 01.07.16 18:35 | 01.07.16 19:17 | 0:42 | 685 | Причина не установлена (гроза) | пгт.Кондинское |
| 4 | Кондинский филиал АО «ЮРЭСК» | ЗРУ НПС Ильичевка, ВЛ-10 яч.38 Фарада-2 | 23.07.16 03:55 | 23.07.16 10:31 | 6:36 | 0 | Причина не установлена (гроза) | нет |
| 5 | АО «Компания ЮГ» | 2 ДГА | 21.02.2017 21:15:00 | 21.02.2017 21:18:00 | 0:03 | 0,5 | Технологический отказ 2 ДГА (8,8), сработал САЗ по перегрузу (7 кВт) | д.Никулкина |
| 6 | АО «Компания ЮГ» | 2 ДГА | 01.03.2017 19:30:00 | 01.03.2017 19:31:00 | 0:01 | 0,5 | Срабатывание САЗ - по перегрузу (6 кВт) | д. Никулкина |

##### Качество эксплуатации

Эксплуатация электрических сетей осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае возникновения отказов на участках электрических сетей принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

Требования к периодичности, последовательности, составу и документальному оформлению работ по техническому обслуживанию и ремонту на объектах АО «ЮРЭСК» установлены «Положением об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей, и ведению технической документации в филиалах и структурных подразделениях АО «ЮРЭСК».

##### Качество диспетчеризации

Функции диспетчерского контроля на территории городского поселения осуществляет оперативно-диспетчерская служба АО «ЮРЭСК».

Требования к оперативно-диспетчерскому персоналу установлены «Положением об организации работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электрических сетей, и ведению технической документации в филиалах и структурных подразделениях АО «ЮРЭСК».

Информация о состоянии всего энергооборудования поступает на щит управления диспетчерской службы. Весь автотранспорт оперативно-выездной бригады оснащен спутниковой связью ГЛОНАСС, что в случае аварии или инцидента позволяет диспетчеру оперативно координировать выполнение ремонтных работ.

##### Состояние учета

В зоне централизованного электроснабжения городского поселения Кондинское 100 % потребителей оснащены приборами учета электрической энергии.

##### Проблемы и направления их решения

Эксплуатация электрических сетей городского поселения Кондинское сопровождается следующими основными проблемами:

- износ электрических сетей, участвующих в электроснабжении потребителей муниципального образования вследствие превышения срока эксплуатации и как следствие, увеличение уровня потерь электрической энергии;

- недостаточная пропускная способность линий электропередачи на всех уровнях напряжения;

- снижение надежности, качества, увеличение потерь электроэнергии вследствие высокой степени износа электрических сетей и ежегодного естественного роста нагрузок.

Основными направлениями решения данных проблем является необходимость реализации мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и строительство линейных объектов электроснабжения (электрических сетей) в составе документов территориального планирования, инвестиционных программ электросетевых компаний.

В целях повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, снижения потерь электрической энергии электросетевыми компаниями в перспективе необходима реализация следующих мероприятий:

- замена существующих неизолированных ВЛ 6 кВ, 0,4 кВ на СИП (самонесущие изолированные провода), что позволит исключить замыкание, снизить вероятность обрыва проводов, исключить возможность хищения электроэнергии путем наброса проводов на ВЛ, повысить устойчивость к сложным погодным условиям и перепадам температур и налипанию снега на провода;

- прокладка новых КЛ 6 кВ, 0,4 кВ с применением кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;

- замена деревянных опор на железобетонные опоры.

      - Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

##### Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Информация о располагаемой мощности источников электроснабжения городского поселения Кондинское, наличии дефицита или резерва мощности представлена в п. 3.1.2.1 Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Зоны действия источников централизованного  электроснабжения ограничены границами населенных пунктов пгт. Кондинское и д. Старый Катыш.

Зона действия дизельной электростанции д. Никулкина ограничена территорией деревни.

##### Балансы мощности и нагрузки

Балансы мощности и нагрузки формируются электросетевыми компаниями в целом по филиалам без разбивки по населенным пунктам (в данной Программе не приводятся).

##### Проблемы и направления их решения

Проблемы в части рациональности зон действия источников электроснабжения отсутствуют.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

На перспективу до 2026 г. дефицитов мощности системы электроснабжения городского поселения Кондинское с учетом будущего спроса не возникнет.

      - Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

##### Показатели готовности

Показатели готовности системы электроснабжения определяются в целом для филиалов электросетевых компаний без разбивки по населенным пунктам.

##### Проблемы и направления их решения

Проблемы в части показателей готовности системы электроснабжения отсутствуют.

      - Воздействие на окружающую среду

##### Анализ  выбросов, сбросов, шумовых воздействий

В д. Никулкина источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является дизельная электростанция установленной мощностью 36,6 кВт.

Расчет максимального выброса загрязняющих веществ в атмосферу от дизельной электростанции д. Никулкина представлен в табл. 14.

Таблица 40

Расчет максимального выброса загрязняющих веществ в атмосферу от дизельной электростанции д. Никулкина

| Наименование загрязняющего вещества |  | Выброс на единицу полезной работы стационарной дизельной установки, г/кВт | Максималь-ный выброс, г/с | Максимальный выброс, т в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | оксид углерода | 8,6 | 0,0874 | 2,76 |
| NOx | оксиды азота (в пересчете на NO2) | 9,8 | 0,0996 | 3,14 |
| CH | углеводороды | 4,5 | 0,0458 | 1,44 |
| C | сажа | 0,9 | 0,0092 | 0,29 |
| SO2 | диоксид серы | 1,2 | 0,0122 | 0,38 |
| CH20 | формальдегид | 0,2 | 0,0020 | 0,06 |
| БП | бенз(а)пирен | 0,000013 | 0,0000001 | 0,000004 |

Примечание: Рассчитано по ГОСТ Р 56163-2014 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных установок (табл. 2).

Для расчета фактических валовых выбросов в атмосферу используются результаты учетных сведений о годовом  расходе топлива дизельного двигателя.

##### Проблемы и направления их решения

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарной дизельной электростанции возможно путем внедрения различных природоохранных технологий (жидкостные и каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, «экологически чистые» виды топлив и т.п.).

    - Анализ финансового состояния, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Финансово-экономическое состояние организаций проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2015 – 2016 гг.

Финансовые результаты деятельности АО «ЮРЭСК» за 2015 – 2016 гг. представлены в табл.15.

Таблица 41

Финансовые результаты деятельности АО «ЮРЭСК»

| Показатели | Факт 2015 г., тыс. руб. | Факт 2016 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| В целом по предприятию |  |  |
| Выручка | 3 029 675 | 3 466 681 |
| Себестоимость продаж | (2 850 830) | (2 991 497) |
| Валовая прибыль (убыток) | 178 845 | 475 184 |
| Чистая прибыль (убыток) | (597 005) | (240 582) |

Источники: 1. Форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах за 2015, 2016 гг.

По данным бухгалтерской отчетности, представленной АО «ЮРЭСК, фактический финансовый результат в целом по предприятию за 2016 год – убыток в размере 240 582 тыс. руб. По сравнению с 2015 г. величина убытка снизилась на 356 423 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности АО «Компания ЮГ» за 2014 – 2015 гг. представлены в табл.16.

Таблица 42

Финансовые результаты деятельности АО «Компания ЮГ»

| Показатели | Факт 2014 г., тыс. руб. | Факт 2015 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| В целом по предприятию |  |  |
| Выручка | 771 328 | 763 420 |
| Себестоимость продаж | (641 498) | (666 747) |
| Валовая прибыль (убыток) | 129 830 | 96 673 |
| Чистая прибыль (убыток) | 6 770 | 3 618 |

За 2015 г. АО «Компания ЮГ» получило прибыль в размере 3 618 тыс., руб., что на 47% ниже прибыли, полученной в 2014 г.

Информация о платежах и задолженности потребителей за услуги электроснабжения отсутствует.

Величина тарифов на электрическую энергию в зоне децентрализованного электроснабжения представлена в табл. 17.

Таблица 43

Тарифы на электроэнергию на территории Кондинского района, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, по договорам энергоснабжения в 2014 – 2016 гг.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | 2014 г. (приказ РСТ ХМАО-Югры от 16.12.2013 № 135-нп) |  | 2015 г. (приказ РСТ ХМАО-Югры от 15.12.2014 № 170-нп) |  | 2016 г. (приказ РСТ ХМАО-Югры от 13.12.2014 № 178-нп) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт·ч | 20,84 | 21,11 | 23,34 | 27,65 | 34,35 | 36,76 |
| 2 | Одноставочные тарифы, дифференциро-ванные по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - ночная зона | руб./ кВт·ч | 13,52 | 12,69 | 12,27 | 14,83 | 16,59 | 17,12 |
| 2.2 | - полупиковая зона | руб./ кВт·ч | 20,84 | 21,11 | 23,34 | 27,65 | 34,35 | 36,76 |
| 2.3 | - пиковая зона | руб./ кВт·ч | 26,63 | 27,77 | 31,9 | 40,72 | 52,23 | 52,99 |
| 3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - ночная зона | руб./ кВт·ч | 13,52 | 12,69 | 12,27 | 14,83 | 16,59 | 17,12 |
| 3.2 | - дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт·ч | 23,79 | 24,50 | 27,69 | 34,12 | 43,4 | 44,77 |

Величина тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему потребителям за 2014-2016 гг. на территории ХМАО-Югры (зона централизованного электроснабжения) приведена в табл. 18.

Таблица 44

Тарифы на электроэнергию на территории ХМАО-Югры в 2014-2016 гг.

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Решение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 12.11.2013 № 130 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 19.12.2014 № 103 (в ред. от 25.02.2015) |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18 (в ред. от 28.06.2016) |  |
| 1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,53 | 1,59 | 1,582 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,54 | 1,6 | 1,6 | 1,76 | 1,76 | 1,86 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,77 | 0,8 | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,92 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,49 | 2,49 | 2,63 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,51 | 2,51 | 2,65 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,31 |

  - Система газоснабжения

Централизованное газоснабжение в городском поселении Кондинское отсутствует.

Поставку сжиженного газа для бытовых нужд населению осуществляет 
ООО «Юкон-Газ Плюс».

  - Система теплоснабжения

    - Описание организационной структуры, формы собственности и между организациями, а также с потребителями

На территории городского поселения Кондинское централизованное теплоснабжение организовано  только на территории пгт. Кондинское.

Доля жилищного фонда городского поселения, оборудованного централизованным отоплением, в 2016 г. составила 55%.

В остальных населенных пунктах городского поселения организовано индивидуальное теплоснабжение посредством использования отдельных  приборов печного дровяного отопления.

Услуги теплоснабжения на территории оказывают две организации – 
ООО «Комплекс коммунальных платежей» (далее – ООО «ККП») и АО «Кондаавиа».

Система теплоснабжения пгт. Кондинское – закрытая.

Структура централизованной системы теплоснабжения пгт. Кондинское состоит из следующих основных элементов:

- количество источников тепловой энергии – 5 ед., в т.ч.:

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении –  19,9 км.

Установленная мощность источников тепловой энергии – 19 Гкал/ч.

Основные технические параметры котельных пгт. Кондинское:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – уголь каменный, дрова;

- температурный график теплоносителя – 65/58ºС.

    - Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

ООО «ККП» обслуживает 4 котельных суммарной установленной мощностью 19,2 Гкал/ч (табл. 19).

Таблица 45

Технические параметры котельных ООО «ККП»

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива основное/резервное | Год ввода в эксплуатацию котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, пгт. Кондинское, ул. Советская, 7 | 9,0 | каменный уголь/дрова | 2001 |
| 2 | Котельная № 2, пгт. Кондинское, ул. Крупской, 64 | 4,5 | каменный уголь/дрова | 1985 |
| 3 | Котельная № 3, пгт. Кондинское, ул. Связистов, 3 | 2,75 | каменный уголь/дрова | 2006 |
| 4 | Котельная № 5 пгт. Кондинское, ул. Гастелло, 4 | 2,75 | дрова/каменный уголь | 1988 |

Характеристики котлов на котельных ООО «ККП» представлены в табл. 20.

Таблица 46

Технические характеристики котельного оборудования ООО  «ККП»

| № п/п | Номер котельной | Марка котла | Порядко-вый номер котла | Производи-тельность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | КПД, % | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 1 | 1,5 | 2005 | 78,84 | 100 |
|  |  | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 2 | 1,5 | 2005 | 78,05 | 100 |
|  |  | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 3 | 1,5 | 2005 | 79,93 | 100 |
|  |  | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 4 | 1,5 | 2005 | 79,08 | 100 |
|  |  | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 5 | 1,5 | 2005 | 78,2 | 100 |
|  |  | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 6 | 1,5 | 2005 | 77,91 | 100 |
| 2 | Котельная № 2 | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 1 | 1,5 | 2006 | 82,49 | 100 |
|  |  | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 2 | 1,5 | 2006 | 78,94 | 100 |
|  |  | Котел водогрейный КВ - 1,74 | 3 | 1,5 | 2006 | 77,58 | 100 |
| 3 | Котельная № 3 | Котел водогрейный КВ-1,74 | 1 | 1,5 | 2006 | 80,18 | 100 |
|  |  | Котел водогрейный КВ-1,44 | 2 | 1,25 | 2016 | 82 | 10 |
| 4 | Котельная № 5 | Котел водогрейный КВ-1,74 | 1 | 1,5 | 2012 | 82 | 30 |
|  |  | Котел водогрейный КВ-1,44 | 2 | 1,25 | 2015 | 82 | 20 |

Характеристики электрооборудования на котельных ООО «ККП» представлены в табл. 21.

Таблица 47

Характеристика электрооборудования котельных ООО «ККП»

| № п/п | Наименование | Основное оборудование | Кол-во, шт. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | Насос сетевой К-290/30 | 3 | 100 |
|  |  | Насос сетевой NB80-160/167 | 2 | 30 |
|  |  | Насос сетевой NB100-200/167 | 2 | 30 |
|  |  | Дымосос ДН-9 | 2 | 100 |
|  |  | Вентилятор ВЦ14-46 | 6 | 100 |
| 2 | Котельная № 2 | Насос сетевой К 160/ 30 | 1 | 100 |
|  |  | Насос сетевой К 290/30 | 2 | 100 |
|  |  | Вентилятор ВЦ14-46 | 3 | 100 |
|  |  | Дымосос ДН-9-0/1 | 1 | 100 |
| 3 | Котельная № 3 | Насос сетевой К 290/ 30 | 1 | 100 |
|  |  | Насос сетевой NB80-160/167 | 2 | 30 |
|  |  | Вентилятор ВЦ14-46 | 2 | 10 |
|  |  | Дымосос ДН-9-0/1 | 1 | 10 |
| 4 | Котельная № 5 | Насос сетевой К 160/ 30 | 1 | 100 |
|  |  | Вентилятор ВЦ14-46 | 2 | 20 |
|  |  | Дымосос ДН-6,3 | 1 | 100 |

Установленная мощность котельной АО «Кондаавиа», расположенной по адресу: пгт. Кондинское, ул. Аэропорт, 5, корп. 1, составляет 7,57 Гкал/ч. Вид используемого топлива – нефть, дрова.

Остаточный ресурс

Срок эксплуатации котлов ООО «ККП» составляет от 1 до 11 лет, при этом 10 из 13 котлов (77%) находятся в эксплуатации более 10 лет.

В целом износ котельного оборудования ООО «ККП» составляет 65%.

Ограничения использования мощностей

Ограничение использования установленной тепловой мощности котлов происходит вследствие снижении КПД котлов в процессе длительной эксплуатации.

Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе режимно-наладочных тепловых испытаний, по результатам которых составляются режимные карты для каждого котлоагрегата.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Наладка и ремонты котельного оборудования производятся в соответствии с установленным графиком. Последние режимно-наладочные испытания котлоагрегатов ООО «ККП»  проводились в  2014 г.

Капитальный ремонт оборудования котельных не проводился.

В 2015 – 2016 гг. произведена частичная замена котельного оборудования на котельных № 3 и № 5.

Системы учета ресурсов

Все котельные ООО «ККП» оборудованы приборами учета тепловой энергии и расхода холодной воды.

Расход ресурсов

Потребление энергетических ресурсов ООО «ККП» на производство и передачу тепловой энергии в 2014 – 2015 гг. приведены в табл.22.

Таблица 48

Расход энергетических ресурсов ООО «ККП» на производство и передачу тепловой энергии в 2014 – 2016 гг.

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста 2016/ 2014 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расход топлива |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный | т | 4 203 | 3 963 | 4 687 | 112 |
|  | дрова | м³ | 2 931 | 4 587 | 2 449 | 84 |
| 1.2 | Удельный расход топлива |  |  |  |  |  |
|  | уголь каменный | кг/Гкал | 220,7 | 249,4 | 255,3 | 116 |
|  | дрова | м³/Гкал | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 124 |
| 2.1 | Расход электрической энергии | тыс. кВт·ч | 36,7 | 43,9 | 37,6 | 103 |
| 2.2 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт·ч/ Гкал | 43,9 | 43,9 | 40,4 | 92 |
| 3.1 | Расход воды | тыс. м³ | 5,70 | 4,07 | 4,45 | 78 |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | м³/Гкал | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 85 |

Собственные нужды

Расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных ООО «ККП» в 2014 – 2016 гг. составили 0,565 Гкал (3% от объема выработки.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения пгт. Кондинское (в части источников теплоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень износа котельного оборудования – 65%;

- использование котлоагрегатов с низким КПД;

- низкий уровень автоматизации котельных;

- неэффективность тягодутьевого оборудования котельных;

- использование энергоемкого насосного оборудования, отсутствие частотно-регулируемых приводов;

- здания котельных № 2 и № 5 находятся в аварийном состоянии.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- техническое перевооружение котельных с заменой оборудования, отработавшего нормативный ресурс,  на энергоэффективное;

- модернизация котельных с автоматизацией и диспетчеризацией систем управления котельной;

- установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы котельных;

- автоматизация систем диспетчеризации и автоматизации производственных процессов.

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Система теплоснабжения  пгт. Кондинское – закрытая, двухтрубная.

Протяженность тепловых сетей составляет 19,883 км, материал труб – сталь.

Прокладка тепловых сетей – подземная бесканальная и надземная на низких опорах.

Характеристика технических параметров и состояния

Характеристика тепловых сетей от котельных пгт. Кондинское представлена в табл. 23.

Таблица 49

Характеристика тепловых сетей пгт. Кондинское

| Наименование участка тепловой сети | Условный диаметры трубы, мм | Длина участка, м | Вид прокладки | Год прокладки | Тип изоляции | Ветхие тепловые сети, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 – ул. Ленина, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Горького, ул. Набережная | 100 – 150 | 4 578 | Подземная бесканальная | 1985-1998 | отсутствует | 4 265 |
|  |  |  |  | с 2000 | ППУ |  |
| Котельная № 1 – ул. 60 лет ВЛКСМ | 100 – 150 | 1 024 | Подземная бесканальная | 1985-1998 | отсутствует | 952 |
|  |  |  |  | с 2000 | ППУ |  |
| Квартальные сети от котельной № 1 | 50 | 4 099 | Подземная бесканальная, надземная | 1985-1998 | отсутствует | 4099 |
|  |  |  |  | с 2000 | ППУ |  |
| Итого | - | 9 700 | - | - | - | 9 316 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 - ул. Совхозная | 100 | 903 | Подземная бесканальная | С 2012 | ППУ | 599 |
| Котельная № 2 – ул. Лесная | 100 | 1 353 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 1 074 |
|  |  |  |  | с 2005 | ППУ |  |
| Котельная № 2 – ул. Крупской, ул. Пионерская | 80 – 150 | 1 272 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 996 |
|  |  |  |  | с 2002 | ППУ |  |
| Котельная № 2 – ул. Чехова | 50 | 210 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 118 |
|  |  |  |  | с 2010 | ППУ |  |
| Квартальные сети от котельной № 2 | 50 - 80 | 328 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 328 |
| Итого | - | 4 065 | - | - | - | 3 114 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 – ул. Пуртова, ул. Ленина, ул. Связистов | 50 - 100 | 1 899 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 1 726 |
|  |  |  |  | с 2003 | ППУ |  |
| Котельная № 3 – ул. Горького | 100 | 1 440 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 1 311 |
|  |  |  |  | с 2000 | ППУ |  |
| Котельная № 3 – ул. Электриков, ул. Ленина | 50 - 150 | 440 | Подземная бесканальная, надземная | 1985 - 1998 | отсутствует | 282 |
|  |  |  |  | с 2014 | ППУ |  |
| Котельная № 3 – ул. Рыбников | 50 - 100 | 288 | Подземная бесканальная, надземная | 1985 - 1998 | отсутствует | 193 |
|  |  |  |  | с 2001 | ППУ |  |
| Итого | - | 4 065 | - | - | - | 3 510 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 – ул. Мира, ул. Заводская | 40 - 80 | 621 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 393 |
|  |  |  |  | с 2016 | ППУ |  |
| Котельная № 5 – ул. Некрасова | 70 - 80 | 520 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 520 |
| Квартальные сети по ул. Ленина | 80 -100 | 863 | Подземная бесканальная | 1985 - 1998 | отсутствует | 863 |
| Итого | - | 2 004 | - | - | - | 1 776 |
| ВСЕГО по котельным | - | 19 883 | - | - | - | 17 716 |

Резервирование

Резервирование тепловых сетей в пгт. Кондинское не применяется: схемы тепловых сетей – тупиковые, каждая котельная работает на изолированную зону действия.

Каждая котельная оборудована резервным источником энергопитания.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температура теплоносителя устанавливаются по утвержденному графику работы котельных – 65/58°С.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

За период 2014 – 2016 г. аварии на сетях теплоснабжения пгт. Кондинское не зафиксированы.

Качество эксплуатации

Доля отремонтированных тепловых сетей за 2014 – 2015 гг. составила 2,2-2,3%, в 2016 г. было отремонтировано 5% от общей протяженности тепловых сетей.

Режимная наладка тепловых сетей не проводилась.

Качество диспетчеризации

При работе диспетчерской службы ООО «ККП» используются средства телефонной связи. Средства автоматизации и диспетчеризации не применяются.

Состояние учета

По фактическим данным за 2016 г. доля объема тепловой энергии, отпущенной потребителям по приборам учета составила 65%.

По данным ООО «ККП» по состоянию на конец 2016 г. по категории потребителей «Население» приборами учета тепловой энергии оснащено:

- общедомовыми приборами учета - 86 многоквартирных домов (52% от общего количества домов, подключенных к централизованному теплоснабжению);

- индивидуальными приборами учета – 191 квартира в многоквартирных жилых домах (27%);

- индивидуальными приборами учета – 64 индивидуальных жилых дома (34% от общего количества индивидуальных жилых домов, подключенных к централизованному теплоснабжению).

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения пгт. Кондинское (в части сетей теплоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- износ сетей теплоснабжения – до 70%;

- отсутствие теплоизоляции тепловых сетей;

- сверхнормативные потери тепловой энергии при передаче – 39%;

- отсутствие режимной наладки тепловых сетей, в т. ч. систем теплопотребления.

Для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- диагностическое обследование тепловых сетей;

- реконструкция тепловых сетей с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение режимной наладки тепловых сетей;

- проведение наладки систем теплопотребления, в т. ч. установка запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов в тепловых узлах многоквартирных домов.

      - Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

В пгт. Кондинское выделено пять зон теплоснабжения (рис.6).

Рисунок 8. Зоны действия котельных пгт. Кондинское

Балансы мощности и нагрузки

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии по котельным ООО «ККП» пгт. Кондинское  представлен в табл. 24.

Таблица 50

Баланс мощности и нагрузки тепловой энергии котельных ООО «ККП»

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 9,00 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,88 |
| 2 | Котельная № 2 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 4,50 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,83 |
| 3 | Котельная № 3 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,75 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,07 |
| 4 | Котельная № 5 |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,75 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,38 |
| 5 | Итого |  |  |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 19,00 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,15 |

Присоединенная нагрузка потребителей котельной АО «Кондаавиа» в 2015 г. составила 3,32 Гкал/ч, при величине установленной мощности равной  7,75 Гкал/ч.

По оценочным данным по котельным пгт. Кондинское наблюдается резерв тепловой мощности.

Объем выработки тепловой энергии котельными ООО «ККП» в 2016 г. составил 19,52 тыс. Гкал, объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям – 11,55 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии по ООО «ККП» представлен в табл. 25.

Таблица 51

Баланс тепловой энергии по ООО «ККП»

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  | утв. РСТ ХМАО-Югры |  |
| 1 | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,77 | 17,78 | 19,52 | 16,98 | 16,98 |
|  | в т.ч. | % |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельные на угле | тыс. Гкал | 19,05 | 15,89 | 18,35 | - | - |
| 1.2 | котельные на дровах | тыс. Гкал | 1,73 | 1,88 | 1,16 | - | - |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,48 |
|  | % от выработки |  | 2,72 | 3,18 | 2,90 | 2,80 | 2,80 |
| 3 | Отпуск тепла в сеть,в т.ч. | тыс. Гкал | 20,21 | 17,21 | 18,95 | 16,50 | 16,50 |
| 4 | Потери | тыс. Гкал | 8,05 | 5,99 | 7,40 | 5,05 | 5,05 |
|  | % потерь | % | 39,86 | 34,81 | 39,07 | 30,60 | 30,60 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнергии всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 12,15 | 11,22 | 11,55 | 11,45 | 11,45 |
|  | население | тыс. Гкал | 7,67 | 7,06 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
|  | бюджетные организации | тыс. Гкал | 29,07 | 2,63 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
|  | собственные объекты | тыс. Гкал | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | прочие | тыс. Гкал | 1,20 | 1,14 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Проблемы и направления их решения

В результате анализа зон действия источников теплоснабжения и их рациональности в пгт. Кондинское проблемы не выявлены.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

К моменту разработки Программы сведения о значениях тепловой нагрузки на собственные нужды котельных и потери тепловой энергии при передаче (в Гкал/ч) отсутствуют, поэтому сделать вывод о фактическом резерве тепловой мощности котельных не представляется возможным.

По оценочным данным по котельным пгт. Кондинское наблюдается резерв тепловой мощности.

В связи с тем, что в пгт. Кондинское не ожидается приростов тепловых нагрузок (см. Раздел 2.3 «Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения»), дефицитов тепловой мощности источников теплоснабжения пгт. Кондинское на период до 2026 г. не возникнет.

Проблемы и направления их решения

На период до 2026 г. возникновение дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения пгт. Кондинское не ожидается.

      - Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В пгт. Кондинское подготовка объектов системы теплоснабжения к очередному отопительному периоду начинается в предыдущем периоде в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы.

В целом по Кондинскому району готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному зимнему периоду 2016 – 2017 гг. составила 100%.

Проблемы и направления их решения

Для предупреждения возникновения проблем готовности системы теплоснабжения необходимо обеспечить реализацию теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии комплекса мероприятий по подготовке к отопительному периоду, предусмотренных «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. При этом проведение мероприятий по подготовке систем отопления потребителей тепловой энергии (промывки трубопроводов отопления, гидравлических испытаний разводящих сетей и узлов систем отопления и др.) должно проводиться с участием представителей теплоснабжающей организации.

      - Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Источником загрязнения атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения пгт. Кондинское являются продукты сжигания топлива, содержащиеся в отходящих дымовых газах: сажа, оксид углерода, оксида азота, диоксида серы.

В 2016 г. объем выбросов загрязняющих веществ от сжигания топлива для выработки тепловой энергии составил 442,65 т, в т. ч.:

- оксид углерода – 280,58 т;

- твердые вещества (сажа) – 158,03 т;

- оксиды азота (в пересчете на NO2) – 4,04 т.

Проблемы и направления их решения

Котельные ООО «ККП» не оборудованы системами очистки дымовых газов.

Кроме того, на котельных отсутствуют хранилища для шлака и золы.

Для снижения выбросов загрязняющих веществ котельные пгт. Кондинское необходимо оборудовать установками для очистки дымовых газов от золы (золоуловителями) и золошлакоотвалами.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Финансово-экономическое состояние ООО «ККП» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2014 – 2015 гг.

Финансовые результаты деятельности ООО «ККП»  за 2014 – 2015 гг. представлены в табл.26.

Таблица 52

Финансовые результаты деятельности ООО «ККП»

| Показатели | Факт 2014, тыс. руб. | Факт 2015, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| В целом по предприятию |  |  |
| Выручка | 44 803 | 46 213 |
| Себестоимость продаж | (59 288) | (64 281) |
| Валовая прибыль (убыток) | (14 485) | (18 068) |
| Прочие доходы | 8 253 | 13 810 |
| Прочие расходы | (2578) | (934) |
| Чистая прибыль (убыток) | (8 810) | (5 192) |
| По теплоснабжению |  |  |
| Выручка | 36 600 | 35 777 |
| Себестоимость продаж | 52 034 | 54 136 |
| Валовая прибыль (убыток) | -15 434 | -18 358 |
| Прочие доходы | 0 | 10 825 |
| Прочие расходы | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | -15 434 | -7 533 |

Источники: 1. Форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах за 2014, 2015 гг.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по ООО «ККП» за 2014 и 2015 гг.)

По данным бухгалтерской отчетности, представленной ООО «ККП», фактический финансовый результат в целом по предприятию за 2015 год – убыток в размере 5 192 тыс. руб.

По виду деятельности «производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» убыток составил 7 533 тыс. руб.

Финансовые результаты деятельности АО «Кондаавиа»  за 2014 – 2015 гг. представлены в табл.27.

Таблица 53

Финансовые результаты деятельности АО «Кондаавиа»

| Показатели | Факт 2014, тыс. руб. | Факт 2015, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| В целом по предприятию |  |  |
| Выручка | 58 420 | 61 750 |
| Себестоимость продаж | (57 115) | (58 128) |
| Валовая прибыль (убыток) | 1 305 | 3 622 |
| Прочие доходы | 5 862 | 1 710 |
| Прочие расходы | (6 785) | (5 654) |
| Чистая прибыль (убыток) | (298) | (189) |
| По теплоснабжению |  |  |
| Выручка | 102 | 107 |
| Себестоимость продаж | 4 304 | 4 523 |
| Валовая прибыль (убыток) | -4 202 | -4 416 |
| Прочие доходы | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | -4 202 | -4 416 |

Источники: 1. Форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах за 2014, 2015 гг.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по АО «Кондаавиа» за 2014 и 2015 гг.)

По итогам 2015 г. финансовый результат деятельности АО «Кондаавиа» в целом по предприятию – убыток 189 тыс. руб.

По виду деятельности «производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» убыток составил 4 416 тыс.  руб.

Уровень платежей граждан за услуги теплоснабжения в пгт. Кондинское в 2016 г. составил 97%.

Величина тарифов на тепловую энергию для потребителей пгт. Кондинское на 2014 – 2016 гг. приведена в табл. 28.

Таблица 54

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  пгт. Кондинское в 2014 – 2016 гг.

| Наименование организации | Величина тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  | Темп роста тарифов 31.12.2016/ 01.01.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |
|  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |  |
| ООО «ККП» | 3 050,41 | 3 184,46 | 3184,46 | 3448,72 | 3448,72 | 3593,55 | 118 |
| Темп роста к предыдущему периоду, % | - | 104,4 | 100,0 | 108,3 | 100,0 | 104,2 |  |
| АО «Кондаавиа» | 3 474,58 | 3 627,32 | 3627,32 | 3928,39 | 3928,39 | 4179,64 | 120 |
| Темп роста к предыдущему периоду, % | - | 104,4 | 100,0 | 108,3 | 100,0 | 106,4 |  |

Источники: 1. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 26.11.2013 № 104-нп;

2. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 18.11.2014 № 134-нп;

3. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 24.11.2015 № 166-нп.

  - Система водоснабжения

    - Описание организационной структуры

На территории городского поседения Кондинское централизованное холодное водоснабжение организовано только на территории пгт. Кондинское. Доля жилищного фонда городского поселения, оборудованного централизованным холодным водоснабжением, в 2016 г. составила 60%.

Население, не охваченное централизованными системами водоснабжения, использует индивидуальные источники (колодцы питьевой воды и скважины).

Централизованное горячее водоснабжение в городском поселении Кондинское отсутствует.

Услуги водоснабжения в пгт. Кондинское оказывает ООО «ККП». Для реализации услуг водоснабжения ООО «ККП» использует собственное и арендованное имущество, переданное Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района и администрацией городского поселения Кондинское Кондинского района.

ООО «ККП» наделен статусом гарантирующей организации на основании постановления администрации Кондинского района от 27.08.2014 № 1745 «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения в поселениях Кондинского района».

Структура централизованной системы водоснабжения пгт. Кондинское состоит из следующих основных элементов:

- водозаборы – 1 ед.;

- водозаборные скважины – 2 ед.;

- насосная станция I-ого подъема – 1 ед.;

- водоочистные сооружения – 1 ед.;

- резервуары чистой воды – 2 ед.;

- водопроводные сети –  26,776 км.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Источником водоснабжения пгт. Кондинское  является подземный водозабор, состоящий из двух артезианских скважин, расположенных на территории котельной №1, на расстоянии 52 метров друг от друга:

- скважина 74-ТБВ /2 - введена в эксплуатацию в 2003 г.;

- скважина 73-ТБВ/1 - введена в эксплуатацию в 2003 г.

Вода из скважин насосами первого подъема подается на станцию обезжелезивания ВОС. На выходе со станции очищенная вода обеззараживается раствором гипохлорита кальция и отводится на заполнение двух резервуаров емкостью 300м³. Из резервуаров насосами вода подается на установку обеззараживания ультрафиолетовым облучением. Очищенная и обеззараженная вода питьевого качества по двум трубопроводам поступает в распределительную сеть поселка.

Характеристики скважин и установленного на них оборудования представлены в табл. 29.

- Таблица 55

Характеристики скважин пгт. Кондинское

| Наименование и местоположение |  | Арт. скважина 74 – ТБВ /2 | Арт. скважина 73 – ТБВ/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса |  | ЭЦВ 8-25-100 (2003 г.) | ЭЦВ 8-25-100 (2003 г.) |
| Характеристика оборудования | Производи-тельность, м³/час | 25 | 25 |
|  | Напор, м | 100 | 100 |
|  | Мощность ЭД, кВт | 8 | 8 |
| Работа/Резерв |  | Работа | Работа |
| Наличие ЧРП |  | - | - |
| Наличие резервуаров хранения, емкость, м³ |  | 300 | 300 |
| Год бурения |  | 2003 | 2003 |
| Износ, % |  | 40 | 40 |
| Глубина, м |  | 150 | 150 |
| Дебет, м³/ч |  | 25 | 25 |
| Удельный дебет, м³/ч (л/с) |  | 0,6 | 0,6 |
| Возможный водоотбор, м³/сутки |  | 600 | 600 |
| Водомерный учет |  | UFM – 001-80 | UFM – 001-80 |
| Характеристика ЗСО (1пояс), размер |  | 30 м | 30 м |

Поднятая из скважин вод поступает на водоочистные сооружения (далее – ВОС) - станцию обезжелезивания, установленной мощностью 600 м³/сут. Перечень оборудования ВОС представлен в табл. 30.

Таблица 56

- Перечень технологического оборудования ВОС

| № п/п | Наименование | Назначение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтрационное и обеззараживающее оборудование |  |  |  |
| 1.1 | Фильтр грубой очистки | Удаление из воды грубых примесей | Картридж 100 мкрн |
| 1.2 | Сепарационно – фильтрационный модуль | Очистка сжатого воздуха | - |
| 1.3 | Озонатор с осушителем воздуха | Получение озоно – воздушной смеси | Производительность по озону – 32 т/ч |
| 1.4 | Контактная камера | Прием и обеспечение контакта воды с окислителем | Высота – 4,5 м Диаметр – 1,5 м Рабочий объем камеры – 7,24 м³ |
| 1.5 | Смеситель перегородчатый | Смешение воды с раствором щелочи | Подача воды на смешение – 25м³/ч |
| 1.6 | Деструктор озона | Разрушение озона в озоно – воздушной смеси | Загрузка - гопкалит |
| 1.7 | Фильтр осветительный напорный кварцево - пиролюзитовый | Задержание взвешенных веществ в толще загрузки | Производительность – 8,4м³/ч Диаметр – 1,4м Площадь фильтрации 1,53м³ Скорость фильтрации при обычном режиме – 5,5м/ч Скорость фильтрации при форсированном режиме – 8,2 м/ч Интенсивность промывки – 18л/с Продолжительность промывки – 5 мин. Расход воды на 1 промывку – 8,3м³ Материал загрузки – песок кварцевый Дробленый пиролюзит Фильтроцикл – 1 сут. |
| 1.8 | Фильтр сорбционный напорный | Сорбционная очистка воды от органических соединений, продуктов oзонолиза | Производительность – 8,4м³/ч Диаметр – 1,4м Площадь фильтрации 1,53м³ Скорость фильтрации при обычном режиме – 5,5м/ч Скорость фильтрации при форсированном режиме – 8,2 м/ч Интенсивность взрыхления – 4л /с Продолжительность взрыхления– 10 мин. Расход воды на 1 взрыхление– 3,7м³ Материал загрузки – активированный уголь АГ – 3 Фильтроцикл – 3 сут. |
| 1.9 | Бактерицидная установка УДН – 30/5 – А1 | Обеззараживание очищенной воды, подаваемой потребителю | Номинальная производительность –30м³/ч Эффективна доза облучения – 16мДж/см2 Объем камеры – 70 л. |
| Емкостное оборудование |  |  |  |
| 2.1 | Контактная камера | Прием и обеспечение контакта воды с окислителем | Высота – 4,5м Диаметр – 1,5м Рабочий объем камеры – 7,24 м³ |
| 2.2 | Резервуар грязной промывной воды | Прием и осветление промывных вод | - |
| 2.3 | Резервуар стальной вертикальный | Прием и хранение очищенной и обеззараженной воды | - |
| 2.4 | Приемный резервуар | Прием и обеспечение контакта воды с щелочным реагентом | Подача воды в приемный резервуар – 25 м/ч Высота – 4,5м Диаметр – 2,0м Рабочий объем резервуара – 10,56м³ |
| 2.5 | Растворно-расходный бак щелочи | Растворение и хранение рабочего раствора | Объем емкости – 500 л Концентрация рабочего раствора – 10% Доза щелочи – 40мг/ч Расход щелочи в сутки – 24 кг/сут. |
| 2.6 | Растворно-расходный бак коагулянта | Растворение и хранение рабочего раствора | Объем емкости – 500 л Концентрация рабочего раствора – 10% Доза коагулянта – 10мг/л Расход коагулянта– 250г/ч – 1000г/час Расход коагулянта– 6 кг/сут – 1000г/час |
| 2.7 | Растворно-расходный бак флокулянта | Растворение и хранение рабочего раствора | Объем емкости – 500 л Концентрация рабочего раствора – 1% Доза флокулянта – 1мг/л Расход флокулянта 25м³*1,5мг/л = 25г/час Расход флокулянта – 6 кг/сут |
| 2.8 | Растворно- расходный бак гипохлорита кальция | Растворение и хранение рабочего раствора | Объем емкости – 500 л Концентрация рабочего раствора – 1% Доза по хлору активному – 1,5мг/л Расход коагулянта– 250г/ч – 1000г/час Расход по хлору акт в сутки 900 г/сут |
| 2.9 | Резервуар чистой воды для промывки кварцево – пиролюзитовых фильтров | Прием фильтрата угольных фильтров | Высота – 4,5м Диаметр – 2,0 Рабочий объем резервуара – 12,34м³ |

Перечень и характеристики насосного оборудования ВОС представлены в табл.31. Расположение насосных станций представлено на рис. 7.

Таблица 57

Характеристики насосного оборудования ВОС

| Основное оборудование | Кол-во, шт. | Подача | Мощность | КПД, % | Процент загрузки, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос дозатор для полиакриламида DME 12-6-AR | 1 | 12,5 л/ч | 16,2 Вт | 85 | 100 | 2003 |
| Насос дозатор для щелочи DME 12-6-AR | 1 | 12,5 л/ч | 16,2 Вт | 85 | 100 | 2003 |
| Насос подачи воды на фильтры CRN 32-3-2 | 2 | 25 м3/ч | 5,5 кВт | 85 | 100 | 2003 |
| Насос дозатор гидрохлорида кальция DME-2 | 1 | 2,5 л/ч | 16,2 Вт | 85 | 100 | 2003 |
| Насос дозатор раствора коагулянта DME 12-6-AR | 2 | 12,5 л/ч | 16,2 Вт | 85 | 50 | 2003 |
| Насос подачи воды на промывку фильтров CR 90-2-2 | 2 | 100 м³/ч | 11,0 кВт | 85 | 50 | 2003 |
| Насос подачи осветленной воды на очистку АР12.40.06.а1 | 1 | 7,0 м³/ч | 0,9 кВт | 85 | 100 | 2003 |
| Насос подачи воды потребителю CR 32-3 | 2 | 30 м³/ч | 5,5 кВт | 85 | 100 | 2003 |
| Озонатор | 1 | 40 гр. ОЗ/час | 2,0 кВт |  | 100 | 2003 |
| Компрессор | 1 | 160 л/мин | 2,2 кВт | 82 | 100 | 2003 |

Остаточный ресурс

Лицензия на право пользования недрами ХМН 02487 ВЭ с целевым назначением и видами работ «добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения» в пгт. Кондинское действительна до 26.09.2020.

Износ водозаборных и очистных сооружений составляет 65%.

Ограничения использования мощностей

Максимальная величина и режим отбора питьевых подземных вод устанавливаются лицензией на право пользования недрами исходя из обоснованных потребностей в подземных водах заданного назначения, при этом величина максимального водоотбора не может превышать эксплуатационных запасов подземных вод.

Ограничения использования мощностей водоочистных сооружений отсутствуют.

Рисунок 9. 	Расположение насосных станций пгт. Кондинское

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Качество эксплуатации водоочистных сооружений можно оценить качеством воды, отпускаемой потребителям. По данным за 2014 – 2015 гг. анализ проб воды не выявил несоответствия санитарным требованиям.

Системы учета ресурсов

Учет воды, подаваемой потребителям, ведется по показаниям расходомера.

Расход ресурсов

Потребление электроэнергии и удельный расход на подъем, очистку и подачу воды ООО «ККП» приведены в табл. 32.

Таблица 58

Расход электрической энергии на подъем, очистку и транспортировку воды ООО «ККП» за 2014 – 2016 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста/снижения 2015/2014 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт·ч | 112,669 | 103,45 | 106,71 | 95 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/м³ | 4,03 | 1,55 | 1,42 | 35 |

Источник: данные по ООО «ККП» за 2014 - 2016 гг.

В 2016 г. расход электроэнергии ООО «ККП» по виду деятельности «холодное водоснабжение» составил 106,71 тыс. кВт·ч, из них:

- на добычу воды на водозаборных сооружениях – 24,25 тыс. кВт·ч (23% от общего расхода электроэнергии);

- на пропуск воды через очистные сооружения – 15,6 тыс. кВт·ч (15% от общего расхода электроэнергии);

- на подачу воды в сеть – 66,86 тыс. кВт·ч (63% от общего расхода электроэнергии).

Собственные нужды

Данные расхода воды на собственные нужды ООО «ККП» представлены в 
табл. 33.

Таблица 59

Расход воды на собственные нужды ООО «ККП»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста, 2016/2014 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на собственные нужды (промывка фильтров) | тыс. м³ | 6,9 | 3,1 | 2,93 | 43 |
| 1.1. | то же в % к поднятой воде | тыс. м³ | 4,3 | 4,6 | 3,9 | - |

Источник:  данные по ООО «ККП» за 2014 - 2016 гг.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения пгт. Кондинское (в части источников) выявлены технические и технологические проблемы:

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

- износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- реконструкция и модернизация водозабора;

- замена насосного оборудования с внедрением систем автоматизации и диспетчеризации на всех этапах производства и передачи воды;

- автоматизация систем диспетчеризации и автоматизации производственных процессов.

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых ООО «ККП», составляет 26,8 км. Металлические стальные трубы проложены совместно с сетями теплоснабжения. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов низкого давления выполнена отдельно на глубине 3 м.

Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения, построенных за счет частных инвестиций составляет 1,996 км.

Характеристика технических параметров и состояния

Материал сетей водоснабжения: 19,6 км (73%) – сталь, 7,2 км (27%) – полиэтилен низкого давления.

Износ сетей водоснабжения составляет 70%.

Из общей протяженности сетей водоснабжения 10,343 км (39%) нуждаются в замене.

Резервирование

В пгт. Кондинское централизованное водоснабжение осуществляется по закольцованной распределительной сети.

Водозаборные сооружения оснащены резервным источником энергоснабжения - дизельной электростанций ЭД-200 мощностью 200 кВт.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Режим работы насосных станций неравномерный в течение суток. Число часов работы насосов зависит от уровня воды в резервуарах чистой воды, который зависит от величины водоразбора в сети.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

В 2016 г. аварийность на сетях водоснабжения ООО «ККП» составила 0,16 ед./км.

Качество эксплуатации

Доля ежегодно заменяемых водопроводных сетей в 2014 - 2016 гг. составила 1,5 - 2 % от общей протяженности сетей.

Качество диспетчеризации

При работе диспетчерской службы ООО «ККП» используются средства телефонной связи. Средства автоматизации и диспетчеризации не применяются.

Состояние учета

По фактическим данным ООО «ККП» за 2016 г. из общего объема холодной воды, отпускаемой потребителям, 79% отпущено по приборам учета.

По данным ООО «ККП» по состоянию на конец 2016 г. по категории потребителей «Население» приборами учета холодной воды оснащено:

- общедомовыми приборами учета - 29 многоквартирных домов (15% от общего количества домов, подключенных к централизованному водоснабжению);

- индивидуальными приборами учета – 718 квартир в многоквартирных жилых домах (94%);

- индивидуальными приборами учета – 150 индивидуальных жилых дома (77% от общего количества индивидуальных жилых домов, подключенных к централизованному водоснабжению).

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения  городского поселения Кондинское (в части сетей водоснабжения) выявлены технические и технологические проблемы:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения – 70%;

- высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

В перспективе для решения указанных проблем требуется реализация мероприятий по замене сетей водоснабжения муниципального образования с применением современных технологий и материалов.

      - Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Объекты централизованного водоснабжения на территории пгт. Кондинское расположены в пределах единственной технологической зоны, представленной на рис.8.

Рисунок 10. Технологическая зона водоснабжения пгт. Кондинское

Балансы мощности и нагрузки

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения пгт. Кондинское представлен в табл. 34.

Таблица 60

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения пгт. Кондинское

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |
| 1 | Установленная производственная мощность водозаборных сооружений | м³/сут. | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Среднесуточное потребление воды | м³/сут. | 165 | 156 | 163 |
| 3 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 62,8 | 63 | 63 |
| 4 | Потребление воды в сутки максимального водопотребления (факт) | м³/сут. | 377 | 378 | 378 |
| 5 | Коэффициент суточной неравномерности (фактический) | - | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 6 | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений | м³/сут. | 223 | 222 | 222 |
|  |  | % | 37,2 | 37,0 | 37,0 |

Среднесуточный объем в 2016 г. составил 163 м³/сут., максимальный суточный – 378 м³/сут.

Резерв мощности водоочистных сооружений пгт. Кондинское в настоящее время составляет 37%.

Баланс водоснабжения ООО «ККП» по пгт. Кондинское представлен в 
табл. 35.

Таблица 61

Баланс водоснабжения ООО «ККП» по пгт. Кондинское

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  |  |
| 1 | Поднято воды | тыс. м³ | 74,06 | 66,77 | 75,38 |
| 2 | Собственные нужды (промывка фильтров) | тыс. м³ | 6,86 | 3,10 | 2,93 |
| 3 | Отпуск воды в сеть | тыс. м³ | 67,20 | 63,67 | 72,45 |
| 4 | Утечки | тыс. м³ | 7,06 | 6,68 | 12,88 |
| 4.1 |  | % | 10,51 | 10,49 | 17,78 |
| 5 | Объем реализации всего, в т.ч. | тыс. м³ | 60,13 | 56,99 | 59,56 |
| 5.1 | население | тыс. м³ | 44,34 | 41,12 | 42,15 |
| 5.2 | бюджет | тыс. м³ | 6,37 | 7,22 | 6,35 |
| 5.3 | собств. потребление | тыс. м³ | 6,34 | 5,82 | 7,73 |
| 5.4 | прочие | тыс. м³ | 3,08 | 2,83 | 3,34 |

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой зон действия источников водоснабжения и их рациональности на территории пгт. Кондинское является отсутствие доступа к централизованному водоснабжению 41% жителей муниципального образования.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности на перспективу с учетом будущего спроса представлена в табл. 36.

С учетом будущего спроса, прогноза численности населения спрогнозировано увеличение водопотребления к 2026 г. на 20 % к уровню 2016 г.

При расчете присоединенной нагрузки в системе водоснабжения использовался фактически сложившийся коэффициент суточной неравномерности водопотребления - 2,3.

Дефицита мощности очистных сооружений в перспективе не наблюдается.

Таблица 62

Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности источников водоснабжения городского поселения Кондинское на период до 2026 г.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| 1 | Установленная производственная мощность водоочистных сооружений | м³/сут. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Среднесуточный расход воды | м³/сут. | 163 | 163 | 164 | 166 | 170 | 175 | 196 |
| 3 | Расход воды в сутки максимального водопотребления (факт) | м³/сут. | 378 | 377 | 380 | 385 | 394 | 404 | 453 |
| 4 | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений | м³/сут. | 222 | 223 | 220 | 215 | 206 | 196 | 147 |
|  |  | % | 37 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 24 |

Проблемы и направления их решения

Проблем в части имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса на территории городского поселения не выявлено.

      - Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности

Качество услуг водоснабжения  определено условиями договора водоснабжения и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Проблемы и направления их решения

Проблемы в области готовности системы водоснабжения отсутствуют.

      - Воздействие на окружающую среду

Анализ  выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Вода от промывки фильтров поступает в резервуар-отстойник промывных вод по напорному трубопроводу. После предварительного отстаивания, вода подается в начало процесса водоподготовки.

Осадок, образовавшийся в резервуаре-отстойнике промывных вод, перекачивается шламовым насосом в блок очистки промывных вод на декантерную центрифугу. В результате образовавшийся кек шнековым транспортером подается на контейнеры, для дальнейшего вывоза, фильтрат от центрифуги самотеком поступает в канализацию блока очистки промывных вод.

Химические реагенты в процессе водоподготовки ООО «ККП» не используются.

Проблемы и направления их решения

Проблемы в области воздействия на окружающую среду отсутствуют.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Финансово-экономическое состояние ООО «ККП» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах) за 2014 – 2015 гг.

Финансовые результаты деятельности ООО «ККП» за 2014 – 2015 гг. представлены в табл.37.

Таблица 63

Финансовые результаты деятельности ООО «ККП»

| Показатели | Факт 2014, тыс. руб. | Факт 2015, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| В целом по предприятию |  |  |
| Выручка | 44 803 | 46 213 |
| Себестоимость продаж | (59 288) | (64 281) |
| Валовая прибыль (убыток) | (14 485) | (18 068) |
| Прочие доходы | 8 253 | 13 810 |
| Прочие расходы | (2578) | (934) |
| Чистая прибыль (убыток) | (8 810) | (5 192) |
| По водоснабжению |  |  |
| Выручка | 3 905 | 3 956 |
| Себестоимость продаж | (5 824) | (7 397) |
| Валовая прибыль (убыток) | (1 919) | (3 441) |
| Прочие доходы | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | (1 919) | (3 441) |

Источники: 1. Форма № 0710002 Отчет о финансовых результатах за 2014, 2015 гг.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по ООО «ККП» за 2014 и 2015 гг.)

По данным бухгалтерской отчетности, представленной ООО «ККП», фактический финансовый результат в целом по предприятию за 2015 год – убыток в размере 5 192 тыс. руб.

По виду деятельности «холодное водоснабжение» в 2015 г. убыток составил 
3 441 тыс. руб.

Уровень платежей граждан за услуги холодного водоснабжения в пгт. Кондинское составляет 92%.

Величина тарифов на питьевую воду для потребителей пгт. Кондинское на 2014 – 2016 гг. приведена в табл. 38.

Таблица 64

Тарифы на питьевую воду для потребителей  пгт. Кондинское в 2014 – 2016 гг.

| Наименование организации | Величина тарифа на питьевую воды, руб./м³ |  |  |  |  |  | Темп роста тарифов 31.12.2016/ 01.01.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |
|  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |  |
| ООО «ККП» | 71,06 | 73,91 | 73,91 | 80,64 | 80,64 | 83,87 | 118,0 |
| Темп роста к предыдущему периоду, % | - | 104,0 | 100,0 | 109,1 | 100,0 | 104,0 |  |

Источники: 1. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 27.11.2013 № 107-нп;

2. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 27.11.2014 № 143-нп;

3. Приказ РСТ ХМАО-Югры от 26.11.2015 № 174-нп.

  - Система водоотведения

Система централизованного водоотведения на территории городского поселения Кондинское отсутствует. Канализование объектов жилого и бюджетного фонда происходит в индивидуальные сборные емкости – выгребные ямы и септики.

Вывоз ЖБО на территории городского поселения Кондинское осуществляют ИП Добрынин М. Ю. и Кривоногова Л. А.

Проблема утилизации ЖБО на данный момент стоит достаточно остро. Слив жидких бытовых отходов производится на рельеф или в водные объекты без предварительной очистки, что является потенциальным фактором ухудшения экологической ситуации в районе.

В целях предотвращения попадания в окружающую среду вредных веществ, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности и дальнейшего загрязнения водного бассейна, на территории пгт. Кондинское предлагается возведение локальных очистных сооружений. Производительность очистных сооружений выбрана исходя из расчетного максимально возможного потребления водного ресурса на человека в сутки. Производительность очистных сооружений предлагается определить 550 м³/сут.

  - Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство в настоящей Программе при описании существующего положения используется понятие ТБО, при описании перспективного развития с 01.01.2016 – ТКО.

    - Описание организационной структуры

В городском поселении Кондинское в настоящее время отсутствуют специально оборудованные объекты, предназначенные для захоронения отходов.

Размещение отходов осуществляется на санкционированной свалке, расположенной в пгт. Кондинское. Услуги по сбору и вывозу ТКО в пгт. Кондинское  оказывает ООО «ККП».

На территории д. Ильичевка, д. Никулкина и д. Старый Катыш отсутствуют какие-либо централизованные схемы сбора, вывоза и размещения ТКО, жители вывозят отходы на свалку самостоятельно.

    - Анализ существующего технического состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов

      - Анализ эффективности и надежности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технические параметры

Сведения о санкционированной свалке пгт. Кондинское представлено в 
табл. 39.

Таблица 65

Сведения о санкционированной свалке пгт. Кондинское

| 1. Наименование | Свалка санкционированная пгт. Кондинское |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Расположение | На территории муниципального образования Кондинский район |  |  |
| 3. Участок | пгт. Кондинское |  |  |
| 4. Географические координаты |  |  |  |
| 4.1. Широта | 59.64991 | 4.2. Долгота | 67.43728 |
| 5. Решение об отводе земли |  |  |  |
| 5.1 Номер | нет | 5.2 Дата |  |
| 6. Год начала эксплуатации | 1994 | 7. Год окончания |  |
| 8. Состояние | Действующий |  |  |
| 9. Дата ликвидации | - | 10. Дата рекультивации земель | - |
| 11. Номер акта приемки земель | - |  |  |
| 12. Площадь, га | 3,75 |  |  |
| 13. Ближайший водный объект |  |  |  |
| 13.1 Наименование | р. Конда | 13.2 Расстояние, км | 7.0 |
| 14. Ближайший населенный пункт |  |  |  |
| 14.1 Наименование | пгт. Кондинское | 14.2 Расстояние, км | 4.0 |
| 15. Сведения об организации, эксплуатирующей свалку |  |  |  |
| 15.1 Наименование организации |  | Дерябин Сергей Александрович |  |
| 15.2 Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта |  | ул. Советская, д. 11 пгт.Кондинское, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628210 |  |

Сбор ТКО в пгт. Кондинское осуществляется в стандартные контейнеры:

- количество контейнеров - 86 ед. емкостью по 0,75-1,0 м³;

- количество контейнерных площадок - 50 ед.

Вывоз ТКО осуществляется автотранспортной техникой ООО «ККП».

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТКО на территории городского поселения Кондинское являются:

- отсутствие полигона ТКО;

- наличие на территории городского поселения свалок ТКО, оказывающих отрицательное влияние на окружающую природную среду;

- отсутствие сортировки и переработки отходов;

- отсутствие пункта приема ртутьсодержащих отходов в пгт. Кондинское.

Направления решения проблем:

- строительство полигона ТКО в пгт. Кондинское;

- внедрение позвонковой системы сбора и вывоза отходов без стационарных контейнеров с использованием индивидуальных контейнеров (мешков), размещаемых отходообразователями вдоль маршрута проезда мусоровозной техники в д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш;

- рекультивация свалки в пгт. Кондинское;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов;

- проведение работ по повышение культуры населения в сфере обращения с отходами;

- проведение работ, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов в окружающей среде.

      - Анализ зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Зона действия

В городском поселении Кондинское в настоящее время отсутствуют специально оборудованные объекты, предназначенные для захоронения отходов.

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами в части рациональности размещения объектов, используемых для захоронения (обезвреживания) ТКО, являются:

- отсутствие полигона ТКО;

- отсутствие в д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш централизованных схем сбора, вывоза и размещения ТКО.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп, на территории Кондинского района до 2020 г. планируется строительство полигона размещения ТКО для пгт. Кондинское мощностью 2 284 м³ в год.

Зона действия планируемого к строительству полигона будет ограничена границами муниципального образования городское поселение Кондинское.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных (бытовых) отходов, и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

В соответствии с прогнозными объемами ТКО, поступающими на полигоны (см. Раздел 2.6 «Перспективные показатели спроса объектов, используемые для захоронения (утилизации) твердых (коммунальных) бытовых отходов») проектная вместимость должна составлять не менее 5,2 тыс. м³ (без учета уплотнения).

Окончательное характеристики планируемого к строительству полигона для пгт. Кондинское должны быть определены  на этапе проектирования и, зависят от площади полигона, расчетного срока эксплуатации полигона, степени уплотнения ТКО на полигоне.

      - Воздействие на окружающую среду

Анализ  выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

Наличие на территории городского поселения санкционированных и несанкционированных свалок ТКО оказывает негативное влияние на параметры микроклимата муниципального образования, состояние воздуха и подземных вод.

Основные проблемы и направления их решения

Основными проблемами, оказывающими негативное воздействие на окружающее среду, в муниципальном образовании в части захоронения (обезвреживания) ТКО и обращения с отходами являются:

- неполный охват населения системой вывоза ТКО;

- наличие несанкционированных свалок;

- низкая экологическая грамотность населения.

Для решения указанных проблем требуется:

- включение потребителей муниципального образования в общую систему обращения с отходами;

- инвентаризация мест размещения отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- разработка и реализация мероприятий по организации сбора ртутьсодержащих ламп;

- проведение эколого-просветительской работы среди населения по вопросам обращения с отходами для повышения экологической грамотности.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

На территории городского поселения Кондинское отсутствуют организации, эксплуатирующие объекты захоронения (утилизации) ТКО.

Уровень платежей населения за вывоз ТКО в 2016 г. составил 72,3%.

Размер платы за коммунальную услугу по сбору и вывозу ТКО для ООО «ККП» на 2016 г. установлен в размере 45,7 руб. в месяц на 1 человека.

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

  - Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании

В городском поселении Кондинское действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы», утв. постановлением администрации городского поселения Кондинское от 18.04.2014 № 137 (с изм. от 06.07.2015).

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышенной эффективности, формирование энергоэффективного общества. Задача программы - развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доведение учета тепловой энергии в муниципальном жилищном фонде приборами учета до 100%;

- доведение учета холодной воды в муниципальном жилищном фонде приборами учета до 100%;

- уменьшение удельного расхода электрической энергии на снабжение зданий администрации городского поселения Кондинское и подведомственных ей учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 1,5%;

- уменьшение удельного расхода тепловой энергии на снабжение зданий администрации городского поселения Кондинское и подведомственных ей учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 3%;

- уменьшение удельного расхода холодной воды на потребление в зданиях администрации городского поселения Кондинское и подведомственных ей учреждениях (в расчете на 1 кв. метр общей площади) на 3%.

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы» предусмотрен комплекс мероприятий:

- на объектах администрации городского поселения Кондинское;

- в подведомственных администрации городского поселения Кондинское учреждениях (МКУ «КДО «Созвездие Конды»);

- в муниципальном жилищном фонде;

- в системах коммунальной инфраструктуры.

Финансовые затраты на реализацию программных мероприятий в 2017 – 
2019 гг. запланированы в следующем объеме:

- 2017 г. – 2 266,6 тыс. руб.;

- 2018 – 2020 гг. – 230 тыс. руб. ежегодно.

На территории всего Кондинского района действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы». Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- предприятиями жилищно-коммунального комплекса – проведение энергоаудита, разработка и реализация программы энергосбережения на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;

- администрациями городских и сельских поселений – проведение информационно-просветительской работы о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилом фонде;

- собственниками жилых помещений – мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода).

Средства районного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений  на реализацию вышеперечисленных мероприятий муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» не предусмотрены.

Ресурсоснабжающей организацией городского поселения Кондинское ООО «ККП» была разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2011 - 2015 гг. и на перспективу до 2020 г.

  - Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде пгт. Кондинское на конец 2016 г. представлены в табл. 40.

Таблица 66

Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде пгт. Кондинское

| № п/п | Наименование показателя | Потребность в оснащении приборами учета на конец 2016 г. | Фактически оснащено приборами учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, на конец 2016 г. | в т. ч. за 2016 г. |
| 1 | Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: |  |  |  |
| 1.1 | холодной воды | 168 | 29 | - |
| 1.2 | отопления | 79 | 86 | - |
| 2 | Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: |  |  |  |
| 2.1 | холодной воды | 46 | 718 | 89 |
| 2.2 | отопления | 511 | 191 | - |
| 3 | Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: |  |  |  |
| 3.1 | холодной воды | 45 | 150 | 17 |
| 3.2 | отопления | 127 | 64 | 17 |

По фактическим данным ООО «ККП» за 2016 г. из общего объема потребления расчеты за поставляемые коммунальные ресурсы по приборам учета осуществляются:

- за тепловую энергию – 65%;

- за холодное водоснабжение – 79%.

- Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значение целевых показателей определены:

  - на существующий момент – 2016 г. (оценка);

  - прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации Программы (2017 – 2021 гг.);

  - прогнозные значения на конец 2 этапа реализации Программы (2026 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

  - Система электроснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

  - Система газоснабжения

В связи с отсутствием централизованной системы газоснабжения в городском поселении Кондинское и утвержденной Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры до 2021 г. (по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО – Югры) целевые показатели системы централизованного газоснабжения городского поселения Кондинское до 2026 г. не формируются.

  - Система теплоснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

  - Система водоснабжения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

  - Система водоотведения

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

  - Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Целевые показатели реализации Программы приведены в табл. 41.

Реализация программных мероприятий в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

Таблица 67

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 214,1 | 188,5 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/Гкал | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 37,8 | 32,0 |
| 4 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м³/Гкал | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 5 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 39,1 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 6 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 65 | 77 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 66 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/м³ | 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 17,78 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 79 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей холодного водоснабжения в год | ед./км | 1,16 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 66 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,58 |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля отходов, размещаемых на полигонах, в общем объеме образования отходов | % | 0 | 0 | 0 | 88 | 86 | 85 | 77 |

- Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов)

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом и на основании следующих основных нормативных правовых актов и документов с учетом изменений и дополнений, действующих на момент разработки (корректировки):

- Стратегия социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2020 г. и на период до 2030 г., утв. Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

- Комплексная программа развития электрических сетей субъектов РФ ХМАО – Югры, ЯНАО, Тюменской области напряжением 35 кВ и выше на пятилетний период (2017 – 2021 гг.);

- Территориальная схема обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп;

- Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 – 2020 гг., утв. Приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, откорр. Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432;

- Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг., утв. Приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 896;

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.;

- Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013 – 2017 гг., утв. Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 26.12.2016 № 168-П;

- Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2018 – 2022 гг. (проект);

- Проект Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югры до 2021 г.;

- Схема территориального планирования Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, утв. Решением Думы Кондинского района ХМАО – Югры от 29.12.2009 № 890;

- План реализации схемы территориального планировании Кондинского района, утв. Постановлением администрации Кондинского района ХМАО – Югры от 15.02.2010 № 160;

- Стратегия социально-экономического развития Кондинского района ХМАО – Югры на период до 2030 г., утв. решением Думы Кондинского района от 28.12.2016 № 194;

- Комплексный план реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кондинский район ХМАО – Югры на период до 2030 г., утв.  постановлением администрации Кондинского района от 25.08.2015 № 1026;

- Прогноз социально-экономического развития Кондинского района ХМАО – Югры на период до 2030 г., утв. постановлением администрации Кондинского района от 09.10.2015 № 1286;

- Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826;

- Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2017 – 2020 гг.», утв. постановлением администрации Кондинского района от 21.11.2016 № 1780 (с изм. от 09.01.2017 № 14);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017 – 2020 гг.», утв. постановлением администрации Кондинского района от 24.11.2016 № 1797;

- Устав муниципального образования городское поселения Кондинское, принятый решением Совета депутатов городского поселения Кондинское от 05.05.2010 № 121;

- Генеральный план муниципального образования городское Кондинское, утв. решением Думы Кондинского района от 24.06.2010 № 989.;

- План развития городского поселения Кондинское на период до 2030 г., утв. решением Совета депутатов городского поселения Кондинское 29.12.2016 № 171;

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Кондинское на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг., утв. распоряжением администрации городского поселения Кондинское от 17.10.2016 
№ 98;

- Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации городского поселения Кондинское от 19.11.2013 № 81, актуализированная постановлением администрации городского поселения Кондинское Кондинского района ХМАО – Югры от 10.03.2017 № 29;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Кондинское на 2015 – 2020 годы», утв. постановлением администрации городского поселения Кондинское от 18.12.2014 № 137 (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 06.07.2015 № 80);

- иные нормативные правовые акты и документы Российской Федерации;

- иные нормативные правовые акты и документы ХМАО – Югры;

- иные нормативные правовые акты и документы Кондинского района и городского поселения Кондинское;

- иные документы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры сформирован с учетом результатов проведенного инженерно-технического анализа работы системы коммунальной инфраструктуры и выявленных технических и технологических проблем (Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры).

На основании приоритетности и необходимости реализации мероприятий сформирован полный перечень мероприятий и инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации на территории муниципального образования.  Мероприятия, не включенные в настоящую Программу, реализуются на территории муниципального образования в рамках производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

  - Перспективная схема электроснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения – табл. 42.

Таблица 68

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Реализация мероприятий инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) на 2013 – 2017 гг., утв. Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 26.12.2016 № 168-П, в части объектов системы электроснабжения, расположенных на территории городского поселения Кондинское | пгт. Кондинское | Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп |
| 4 | Реализация инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2018-2022 годы в части мероприятий, реализуемых на территории городского поселения Кондинское | пгт. Кондинское | Схема и программа развития электроэнергетики ХМАО– Югры на период до 2021 г., утв. распоряжением Правительства ХМАО– Югры от 22.07.2016 № 398-рп |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников электроснабжения |  |  |
| 5 | Техническое перевооружение и реконструкция ПС 10/35 кВ «Фарада» в пгт. Кондинское Кондинского района | пгт. Кондинское | Проект инвестиционной программы АО «Югорская региональная электросетевая компания» (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2018-2022 годы |

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т. ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Финансирование за счет средств электросетевых компаний (в общем объеме финансирования не учитываются).

  - Перспективная схема газоснабжения

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения – 
табл. 43.

Таблица 69

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Реализация ПАО «Газпром» мероприятий Программы развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г. (в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Кондинском районе) | гп. Кондинское | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО - Югры до 2021 г., проект которой по состоянию на апрель 2017 г. находится на согласовании в Правительстве ХМАО - Югры |

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Финансирование за счет средств газоснабжающих организаций (в общем объеме финансирования не учитываются).

  - Перспективная схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждена  постановлением администрации городского поселения Кондинское от 19.11.2013 № 81, в 2017 г. Схема актуализирована постановлением администрации городского поселения Кондинское Кондинского района ХМАО – Югры от 10.03.2017 № 29.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – табл. 44.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Таблица 70

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | пгт. Кондинское | Требования Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 "Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения", результаты инженерно-технического анализа |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
| 3 | Выполнение расчетов с целью определения потребителей, централизованное теплоснабжение которых экономически нецелесообразно, с оценкой возможности перевода таких потребителей на индивидуальное теплоснабжение; |  | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 4 | Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью определения участков тепловых сетей с завышенным диаметром трубопроводов, подлежащих перекладке с целью оптимизации гидравлического режима и снижения потерь тепловой энергии. |  | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 5 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной №1 с монтажом автоматизированной блочно-модульной котельной установки мощностью 8 МВт (6,88 Гкал/ч), топливо - каменный уголь | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 7 | Вывод из эксплуатации котельной № 2 с переводом потребителей на котельную № 1 | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 8 | Техническое перевооружение (модернизация) котельной № 4 по ул. Рыбников, 15 с устройство автоматизированной блочно-модульной котельной установки мощностью 6 МВт (5,16 Гкал/ч) | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 9 | Вывод из эксплуатации котельных №№ 3, 5 с переводом потребителей на котельную № 4 | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения |  |  |
| 10 | Строительство тепловых сетей от котельной № 1 для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | пгт. Кондинское | Актуализированная схема теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 10.03.2017 № 29 |
| 11 | Перекладка (модернизация) тепловых сетей от котельной №1 для переключения потребителей котельной № 2 | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 12 | Перекладка (модернизация) тепловых сетей для переключения потребителей котельных №№ 3, 5 на котельную № 4 | пгт. Кондинское | Предложение Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района |
| 13 | Замена сетей теплоснабжения | пгт. Кондинское | План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы теплоснабжения на 2016 - 2018 гг. ООО «ККП», Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный ООО «ККП» |

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе теплоснабжения составляет 258 285,74 тыс. руб.

  - Перспективная схема водоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское утверждена постановлением администрации 
гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения – 
табл. 45.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Таблица 71

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | пгт. Кондинское | Требования ст. 37 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения…» |
| 2 | Проведение обязательного энергетического обследования организаций | пгт. Кондинское | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения |  |  |
| 3 | Модернизация ВОС-600 | пгт. Кондинское | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 |
| 4 | Установка 4-х приборов учета на производственных объектах ООО «Комплекс коммунальных платежей» | пгт. Кондинское |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |
| 5 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Таежная до домов № 38 | пгт. Кондинское | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 |
| 6 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Молодежная до участка № 44 | пгт. Кондинское |  |
| 7 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Солнечная до дома № 7 | пгт. Кондинское |  |
| 8 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Крупская от дома № 37 до дома № 1 | пгт. Кондинское |  |
| 9 | Строительство нового питьевого водопровода по ул. Сибирская до дома № 24 | пгт. Кондинское |  |
| 10 | Замена водопроводов, исчерпавших эксплуатационный ресурс на полиэтиленовые | пгт. Кондинское |  |

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоснабжения составляет 98 368,20 тыс.  руб.

  - Перспективная схема водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское утверждена постановлением администрации 
гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения – 
табл. 46.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1  к Обосновывающим материалам.

Таблица 72

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоотведения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения |  |  |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений производительностью 550 м³/сут. | пгт. Кондинское | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское, утв. постановлением администрации гп. Кондинское от 28.12.2015 № 174 |

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоотведения составляет 49 100,88 тыс. руб.

  - Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

По результатам инженерно-технического анализа сформировано 7 мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами – табл. 47.

Таблица 73

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |
| 1 | Строительство полигона размещения твердых коммунальных отходов | пгт. Кондинское | Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО – Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 21.10.2016 № 559-рп; МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |
| 2 | Рекультивация свалки в пгт. Кондинское, в т. ч. ПСД | пгт. Кондинское | МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2017-2020 годы» |

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в Приложении 1 к Обосновывающим материалам.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования по перечню мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами составляет 118 143,43 тыс. руб.

- Общая программа проектов, предложения по организации реализации инвестиционных проектов

  - Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл.48):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Таблица 74

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское 
на 2017 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, с НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого 2017 - 2026 гг. | в т.ч. по этапам |  |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |
|  |  |  | (2017- 2021 гг.) | (2022- 2026 гг.) |
| 1 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 258 285,74 | 101 501,93 | 156 783,81 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения | 73 980,00 | 35 780,00 | 38 200,00 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей теплоснабжения | 184 305,74 | 65 721,93 | 118 583,81 |
| 4 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 98 368,20 | 85 756,59 | 12 611,61 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоснабжения | 1 525,09 | 1 525,09 | 0,00 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения | 96 667,13 | 84 055,52 | 12 611,61 |
| 5 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО | 118 143,43 | 118 143,43 | 0,00 |
| 7 | Установка приборов учета в МКД, бюджетных организациях | 2 347,10 | 2 347,10 | 0,00 |
| 8 | Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 9 | ИТОГО | 527 235,36 | 357 839,94 | 169 395,42 |

  - Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального образования организациями является разработка ими инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей (надбавки) к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства,  реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления) и привлеченные средства (кредиты, займы, бюджетное финансирование  и пр.).

Объемы  финансовых потребностей инвестиционных программ определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом доступности тарифов для потребителей коммунальных услуг.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объекты коммунального хозяйства, являющиеся объектом концессионного соглашения, могут находиться на праве хозяйственного ведения у государственного или муниципального унитарного предприятия.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

- 8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

  - Финансовые потребности для реализации программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 527 235,36 тыс. руб.  (табл. 49).

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

  - прибыль;

  - амортизационные отчисления;

  - снижение затрат за счет реализации проектов;

  - плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;

- строительство пунктов секционирования;

- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Газоснабжение

За счет платы за технологическое присоединение к сети газораспределения финансируются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, увеличению пропускной способности сети газораспределения, связанное с увеличением объема потребления газа потребителем, изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.

Теплоснабжение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Водоснабжение, водоотведение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов  ХМАО – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования Кондинский район, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного и районного бюджетов  осуществляется  в соответствии с:

- Законом ХМАО – Югры от 24.10.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре»;

- Распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 14.10.2016 № 544-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований ХМАО – Югры, софинансируемых за счет средств бюджета ХМАО – Югры в 2017 г. и плановом периоде 2018 – 2019 гг.»;

- Решением Думы Кондинского района от 22.11.2011 № 170 «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Кондинский район бюджетам городских, сельских поселений Кондинского района».

Таблица 75

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого 2017 - 2026 гг., тыс. руб. | в т. ч. по этапам реализации: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |  | 1 этап (2017 - 2021 гг.) | 2 этап (2022 - 2026 гг.) |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |  |
| Всего по Программе, в т.ч.: | 7 119,54 | 90 490,97 | 47 598,70 | 140 355,47 | 72 275,25 | 169 395,42 | 527 235,36 | 357 839,94 | 169 395,42 |
| Электроснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоснабжение | 1 945,00 | 1 400,00 | 18 528,74 | 19 398,86 | 60 229,33 | 156 783,81 | 258 285,74 | 101 501,93 | 156 783,81 |
| Водоснабжение | 3 953,61 | 11 346,80 | 28 355,96 | 30 054,30 | 12 045,92 | 12 611,61 | 98 368,20 | 85 756,59 | 12 611,61 |
| Водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 100,88 | 0,00 | 0,00 | 49 100,88 | 49 100,88 | 0,00 |
| Утилизация (захоронение) ТКО | 0,00 | 76 572,00 | 0,00 | 41 571,43 | 0,00 | 0,00 | 118 143,43 | 118 143,43 | 0,00 |
| Установка приборов учета в МКД и бюджетных организациях | 920,93 | 942,17 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347,10 | 2 347,10 | 0,00 |
| Энергосберегающие мероприятия в МКД, бюджетных организациях, городском освещении | 300,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |

- Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

  - Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам (календарной разбивкой).

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2017 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 гг. для ХМАО – Югры представлены в табл. 90.

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по ХМАО – Югре на 2017 г. составляет 4,1% и на 2017 – 2018 гг. предусматривает отклонение по отдельным муниципальным образованиям от данной величины на 2,4%.

В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ (ХМАО – Югре) Постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ХМАО – Югры на период с 01.07.2014 по 2018 г.» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ХМАО – Югры на период с 01.07.2014 по 2018 г. (табл. 50).

Таблица 76

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ на 2017 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2017 – 2018 гг.

| Субъект РФ | Период | Средний индекс по субъекту РФ | Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | значение |
| ХМАО – Югра | 01.01.2017 – 30.06.2017 | 0 | 0 |
|  | 01.07.2017 – 31.12.2017 | 4,1 | 2,4 |
|  | 01.01.2018 – 30.06.2018 | - | 0 |
|  | 01.07.2018 – 31.12.2018 | - | 2,4 |

Источники:

1. Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2014 № 2222-р «Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2015 г. и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 – 2018 гг.» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.06.2015 № 1021-р).

3. Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2016 № 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2017 г.».

Таблица 77

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Кондинское Кондинского района на период с 01.07.2014 по 2018 г.

| № п/п | Муниципальное образование | Год | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное образование городское поселение Кондинское | 2014 | 7,2 |
|  |  | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 0 |
|  |  | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 11,5 |
|  |  | 01.01.-30.06. 2016 – 2018 гг. | 0 |
|  |  | 01.07. - 31.12. 2016 – 2018 гг. |  |

Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Кондинское с 01.01.2017 по 30.06.2017 утвержден в размере 0%, на последующие годы – расчетным методом.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ № 400 от 30.04.2014 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ  с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;…».

Таким образом, изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, при разработке и утверждении инвестиционных программ в рамках действующего законодательства. Основной задачей разработки инвестиционных программ является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных средств с разбивкой по годам.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, РСТ ХМАО – Югры устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причине низкого уровня доходов осуществляется в рамках действующего законодательства.

  - Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий)

Расчет прогнозного совокупного платежа населения городского поселения Кондинское за коммунальные ресурсы до 2026 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа для населения по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период. Расчет плановых тарифов выполнен с учетом:

- утвержденных регулирующим органом долгосрочных тарифов для населения по каждому из коммунальных ресурсов (при наличии);

- при отсутствии утвержденных тарифов расчет произведен с учетом:

- на 2017 г. – среднего по ХМАО – Югре индекса изменения размера, вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 4,1%;

- на 2018 – 2026 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утв. в документах долгосрочного прогнозирования РФ:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 – 2019 гг.;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения городского поселения Кондинское за коммунальные ресурсы до 2026 г. представлен в табл. 52.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития городского поселения Кондинское, а также Кондинского района и ХМАО – Югры.

В связи с тем, что в настоящее время на территории городского поселения Кондинское не оказываются услуги водоотведения и услуги по утилизации (захоронению) ТКО, тарифы на данные виды услуг с момента ввода в эксплуатацию объектов (локальных очистных сооружений канализации и полигона ТКО) до
2026 г.  приняты по среднему тарифу по Кондинскому району на услуги водоотведения (с учетом стадии очистка) и утилизацию (захоронение) ТКО.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией  проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Таблица 78

Прогноз совокупного платежа населения городского поселения Кондинское за коммунальные ресурсы

| Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| централизованное электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. кВт∙ч | 4 345,41 | 4 293,02 | 4 270,40 | 4 322,66 | 4 374,91 | 4 636,18 |
| пгт. Кондинское | тыс. кВт∙ч | 4 303,94 | 4 251,55 | 4 228,93 | 4 281,18 | 4 333,44 | 4 594,70 |
| д. Старый Катыш | тыс. кВт∙ч | 41,47 | 41,47 | 41,47 | 41,47 | 41,47 | 41,47 |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./кВт·ч | 1,85 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,63 |
| Расходы населения на электроснабжение | тыс. руб. | 8 017,28 | 8 237,46 | 8 521,81 | 8 971,13 | 9 442,76 | 12 174,64 |
| пгт. Кондинское | тыс. руб. | 7 940,77 | 8 157,88 | 8 439,05 | 8 885,06 | 9 353,24 | 12 065,74 |
| д. Старый Катыш | тыс. руб. | 76,52 | 79,58 | 82,76 | 86,07 | 89,51 | 108,91 |
| децентрализованное электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Никулкина |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. кВт∙ч | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./кВт·ч | 35,56 | 36,98 | 38,46 | 39,99 | 41,59 | 50,61 |
| Расходы населения на электроснабжение | тыс. руб. | 645,11 | 670,91 | 697,75 | 725,66 | 754,69 | 918,19 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. Гкал | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./Гкал | 3 663,58 | 3 803,60 | 3 955,74 | 4 113,97 | 4 278,53 | 5 205,48 |
| Расходы населения на теплоснабжение | тыс. руб. | 26 556,88 | 27 571,83 | 28 674,70 | 29 821,69 | 31 014,56 | 37 733,95 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ | 41,08 | 40,59 | 40,38 | 40,87 | 41,36 | 43,82 |
| Прогнозируемый тариф | руб./м³ | 85,08 | 87,91 | 91,42 | 95,08 | 98,88 | 120,30 |
| Расходы населения на водоснабжение | тыс. руб. | 3 495,42 | 3 568,16 | 3 691,43 | 3 885,83 | 4 089,87 | 5 271,65 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ |  |  |  |  | 41,36 | 43,82 |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./м³ |  |  |  |  | 81,09 | 98,65 |
| Расходы населения на водоотведение | тыс. руб. |  |  |  |  | 3 353,83 | 4 322,93 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальные ресурсы | тыс. м³ |  |  | 4,92 | 4,99 | 4,98 | 4,75 |
| пгт. Кондинское | тыс. м³ |  |  | 4,83 | 4,76 | 4,81 | 5,07 |
| д. Никулкина | тыс. м³ |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| д. Старый Катыш | тыс. м³ |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| д. Ильичевка | тыс. м³ |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Прогнозируемый тариф (среднегодовой) | руб./м³ |  |  | 305,72 | 317,94 | 330,66 | 402,30 |
| Расходы населения на утилизацию (захоронение) ТКО | тыс. руб. |  |  | 1 503,77 | 1 585,36 | 1 647,07 | 1 911,57 |
| пгт. Кондинское | тыс. руб. |  |  | 1 477,04 | 1 513,04 | 1 590,68 | 2 039,48 |
| д. Никулкина | тыс. руб. |  |  | 8,07 | 8,39 | 8,73 | 10,62 |
| д. Старый Катыш | тыс. руб. |  |  | 16,14 | 16,79 | 17,46 | 21,24 |
| д. Ильичевка | тыс. руб. |  |  | 2,52 | 2,62 | 2,73 | 3,32 |
| ВСЕГО расходов населения на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Кондинское | тыс. руб. | 37 993,06 | 39 297,87 | 42 282,23 | 44 105,62 | 49 402,18 | 61 433,75 |
| д. Никулкина | тыс. руб. | 645,11 | 670,91 | 705,82 | 734,05 | 763,42 | 928,81 |
| д. Старый Катыш | тыс. руб. | 76,52 | 79,58 | 98,90 | 102,86 | 106,97 | 130,15 |
| д. Ильичевка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,62 | 2,73 | 3,32 |

- Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утв. Приказом Минрегиона России № 58, Минздравсоцразвития России № 403 от 26.05.2006.

Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установлены:

- федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22%;

- федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения (общей площади жилья на 1 гражданина) – 18 м²/чел.

Законом ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО – Югре» утверждены:

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

- 0% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 5% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 10% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 15% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 22% - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в размере:

- 40 м² общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека;

- 46 м² общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

- 18 м² общей площади жилого помещения – на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

- 6 м² жилой площади – на одного человека, проживающего в общежитии.

Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 14.12.2012 № 505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» утверждены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям округа.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. в месяц) с 01.01.2013 в городском поселении Кондинское Кондинского муниципального района составляет:

- многоквартирные жилые дома:

- на одиноко проживающего человека – 3 688,21 руб./мес.;

- на семью из двух человек – 5 044,39 руб./мес.;

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 
2 203,21 руб./мес.;

- индивидуальные жилые дома:

- на одиноко проживающего человека – 3 017,90 руб./мес.;

- на семью из двух человек – 4 147,14 руб./мес.;

- на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек – 
1 819,79 руб./мес.

Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

- Модель для расчета Программы

Модель расчета Программы включает в себя следующие основные этапы, выполняемые последовательно:

1)	 расчет показателей развития муниципального образования;

2) 	расчет целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

3) 	расчет показателей спроса на коммунальные ресурсы;

4)	 расчет перспективных балансов мощности и нагрузки;

5)	 определение перечня мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

6)	 расчет финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы.

Расчет перспективных показателей развития муниципального образования, целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных балансов мощности и нагрузки по каждой системе формируется исходя из данных, полученных от администрации муниципального образования, ресурсоснабжающих организаций.

Блок-схема по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представлена на рис. 9.

Рисунок 11. Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Источник: Пресс-центр Правительства ХМАО – Югры.

http://www.admhmao.ru/press-center/vse-novosti/natalya-komarova-obsudila-s-predsedatelem-pravleniya-pao-gazprom-alekseem-millerom-uchastie-kompanii/

Источник: Форма № 1-жилфонд за 2016 г.

Источник: Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный  ООО «ККП»

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по АО «Кондаавиа» за 2015 г.)

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по ООО «ККП» за 2014 и 2015 гг.)

Источник: форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха за 2016 г.», предоставленная 
ООО «ККП»

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по ООО «ККП» за 2014 и 2015 гг.)

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. Постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826.

Источник: Форма № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде за 2016 г., предоставленная ООО «ККП» за 2016 г.

Источник: Форма № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде за 2016 г., предоставленная ООО «ККП» за 2016 г.

С 2018 г. возможно снижение объема потребления тепловой энергии населением в связи с переходом на индивидуальные источники теплоснабжения (электрокотлы, печное отопление).

С 2018 г. возможно снижение тепловой нагрузки населения в связи с переходом на индивидуальные источники теплоснабжения (электрокотлы, печное отопление).

С 2018 г. возможно снижение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению, в связи с переходом на индивидуальные источники теплоснабжения (электрокотлы, печное отопление).

Источник: Форма № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» за 2014 – 2016 гг., предоставленная администрацией городского поселения Кондинское

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. Постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826.

Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах ТБО и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха, утв. Минэкологии РФ 02.11.1992.

С 2018 г. возможно снижение объема потребления тепловой энергии населением в связи с переходом на индивидуальные источники теплоснабжения (электрокотлы, печное отопление).

С 2018 г. возможно снижение тепловой нагрузки населения в связи с переходом на индивидуальные источники теплоснабжения (электрокотлы, печное отопление).

Источник: Раскрытие информации АО «ЮРЭСК» http://www.yuresk.ru/

При среднем сроке эксплуатации трансформаторов – 25 лет.

Источник: Сведения АО «ЮРЭСК», «О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях АО «ЮРЭСК» в зоне централизованного энергоснабжения, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования».

Источник: Сведения о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35 кВ на 2017 г. АО «ЮРЭСК» http://www.yuresk.ru/

Источник: Раскрытие информации АО «ЮРЭСК» http://www.yuresk.ru/

Источник: данные АО «Компания ЮГ»

Источник: Форма № 1-жилфонд за 2016 г.

Источник: Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный  ООО «ККП»

Источник: Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный  ООО «ККП»

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по АО «Кондаавиа» за 2014-2015 г г.)

Источник: Данные ООО «ККП»

Источник: Источник: Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный  ООО «ККП»

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по ООО «ККП» за 2014 и 2015 гг.)

Источник: Отчеты главы городского поселения Кондинское о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации  городского поселения Кондинское за 2014 -2016 гг.

Источник: Форма № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде за 2016 г., предоставленная ООО «ККП» за 2016 г.

Источник: Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный  ООО «ККП»

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по АО «Кондаавиа» за 2015 г.)

Источник: форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха за 2016 г.», предоставленная 
ООО «ККП»

Источник: форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», предоставленная ООО «ККП»

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по ООО «ККП» за 2014 и 2015 гг.)

Источник: Форма № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде за 2016 г., предоставленная ООО «ККП» за 2016 г.

Источник: Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  регулируемой организации  (п.18 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 №6) (данные по ООО «ККП» за 2014 и 2015 гг.)

Принято на уровне 2015 г.

Источник: Акт обследования тепловых сетей пгт. Кондинское от 11.04.2017, составленный  ООО «ККП»

Источник: форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», предоставленная ООО «ККП»

Источник: Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов Кондинского района, утв. Постановлением администрации Кондинского района от 26.12.2014 № 2826.

Источник: Отчет главы городского поселения Кондинское о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации  городского поселения Кондинское за 2016 год

Источник: Источник: Форма № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления коммунальных услуг в жилищном фонде за 2016 г., предоставленная ООО «ККП» за 2016 г.

С 2018 г. возможно снижение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению, в связи с переходом на индивидуальные источники теплоснабжения (электрокотлы, печное отопление).