9-

###### Подбор противогазов

 Определить требуемый рост лицевой части

Для  ГП-5:

1. Измерить вертикальный обхват головы, проходящий через макушку, щеки и подбородок.

2. Измерения округлить до 0,5 см.

Рост

лицевой

части

Длина обхвата головы / см.

Для ГП-7:

1. Измерить горизонтальный обхват головы по замкнутой линии, проходящий спереди по надбровным дугам, сбоку на 2-3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы.

2. Вертикальный-измерение головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок.

3.Сложить результаты  горизонтального и вертикального  обхвата головы.

0

До 63 см

1

От 63,5 до 65,5 см

2

От 66 до 68 см

3

От 68,5 до 70,5 см

4

От 71 см и более

# Рост

лицевой

части

1

2

3

4 – 8 - 8

3 – 7 - 8

3 – 7 - 8

3 –7 - 8

3 – 6 - 7

3 – 5 - 6

3 – 4  - 5

Положение

упора

лямок

До 1185

1190-1210

1215-1235

1240-1260

1265-1285

1290-1310

1310 и более

Сумма горизонт. .и  вертик.

обхвата

головы

###### РЕСПИРАТОРЫ

Облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли

ПРОТИВОПЫЛЕВЫЕ:

ШБ -1 «Лепесток»;

У-2К (Р-2);

Ф-62Ш;

РПА-1;

РП-91Ш

ПРОТИВОГАЗОВЫЕ

(газо-пылезащитные):

РПГ-67;

РУ-60М;

У2ГП;

 «Уралец»;

ЛУР-ГП

РПГ-67

ШБ-1 Лепесток»

ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Применяются для защиты органов дыхания человека от радиоактивной и других видов пыли

ПРОТИВОПЫЛЬНАЯ ТКАНЕВАЯ МАСКА

ВАТНО-МАРЛЕВАЯ

ПОВЯЗКА

###### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ

Предназначены для предохранения людей от воздействия АХОВ, ОВ, РВ, БС

ИЗОЛИРУЮЩИЕ

(воздухоНЕпроницаемые):

 общевойсковой защитный комплект (ОЗК);

 легкий защитный костюм  Л -1;

 комплект защитный аварийный (КЗА);

 изолирующий комплект «Метанол».

Л-1

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

(воздухоПРОницаемые):

 защитная фильтрующая одежда (ЗФО) – задерживает или нейтрализует пары ОВ и АХОВ;

 защитный   комплект ФЛ-Н – защищает от высокотоксичных фосфорорганических соединений;

 защитный комплект ФЛ-Н – защищает от высокотоксичных фосфорорганических соединений;

 защитная одежда АРК-1 – защищает от ионизирующего излучения;

 защитный комплект КЗХИ – защищает  от хлорной извести.

В оформлении памятки использованы

учебно-методические материалы

курсов ГО  ХМАО

10 января 2002 г.

# Курсы

# гражданской обороны

Ханты-Мансийского автономного округа

памятка

Умей пользоваться

средствами

индивидуальной защиты

г. Ханты-Мансийск

2002

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) – это предмет или  группа предметов, предназначенных для   защиты (обеспечения безопасности) одного человека от радиоактивных, опасных химических и биологических веществ, а также светового излучения ядерного взрыва.

Средства

индивидуальной

защиты

органов

дыхания

(СИЗОД)

противогазы

фильтрующие

изолирующие

респираторы

противопылевые

противогазовые

простейшие средства

Средства защиты

кожи

(СЗК)

Противопыльная тканевая повязка

Ватно-марлевая повязка

фильтрующие

Очищают воздух от вредных

примесей

изолирующие

Полностью изолируют

человека от окружающей среды

для взрослых

для детей

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗЫ

###### Очищают  воздух от вредных примесей

От рождения –1,5 лет

ГП-5

Камеры

защитные детские

(КЗД-4,  КЗД-6)

ГП-7

От 1,5  - 7 лет

ПДФ-Д,  ПДФ-2Д

ГП-7В

ПДФ-2Д (ПДФ-2Ш)

От   7 –17 лет

ПДФ-Ш,  ПДФ-2Ш

###### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОТИВОГАЗЫ

Надежно предохраняют органы дыхания, глаза, лицо от поражения

КОНКРЕТНЫМИ

ядовитыми веществами

КЛАССИФИКАЦИЯ

Тип

коробки

Цвет коробки

От каких веществ

защищает

## А

###### Коричневый

От фосфор- и фторорганических ядохимикатов, паров органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, сероуглерод, тетраэтилсвинец, толуол. ксилол, спирт, эфир).

#### В

###### Желтый

От фосфор- и хлорорганических ядохимикатов, кислых газов и паров (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окись азота, фосген. хлористый водород)

#### Г

Одна половинка черная,

вторая желтая

От паров ртути, ртутьорганических  ядохимикатов на основе этилмеркурхлорида.

#### Е

Черный

От мышьяковистого и фосфористого водорода

### КД

###### Серый

О аммиака, сероводорода и их смесей.

#### БК

###### Защитный

От паров органических веществ, мышьяковистого и фосфористого водорода.

#### М

###### Красный

От окиси углерода в присутствии малых    количеств аммиака, сероводорода, паров органических соединений.

СО

###### Серый

От окиси углерода.